გ  ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი     ბ ა რ ა თ ი

შ  ი  ნ  ა  ა  რ  ს  ი

G                                                      gv.

1. შესავალი ----------------------------------------------------------------------   2

2. საპროექტო ღონისძიებები -------------------------------------------------   2

3.1. საერთო დებულება --------------------------------------------------------  3

3.2. მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა და სამშენებლო                        ტვირთების  გადაზიდვის სატრანსპორტო სქემა --------------------------  3

3.3. გეოდეზიური უზრუნველყოფა ------------------------------------------ 4

3.4. მოსამზადებელი პერიოდი -----------------------------------------------  4

4. შრომის დაცვა და უსაფრთხოების ტექნიკა ------------------------------  4

5. გარემოს დაცვა ----------------------------------------------------------------4

- შესავალი

სს `RMG COPPER“-ის გამამდიდრებელი ქარხანა“-ს კუთვნილ მიწის ნაკვეთზე სს `RMG COPPER“-ის  საკუთრებაში არსებულ რკინიგზის ლიანდაგებზე არასაერთო სარგებლობის დაუცველი სარკინიგზო გადასასვლელების მოწყობის მუშა პროექტი დამუშავებულია შპს ,,არ ემ ჯი აურამაინ“-სა და შპს „მშენებლობა პროექტირების კომპანია“ -ს შორის  გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

პროექტს საფუძვლად დაედო 2022 წლის თებერვლის თვეში ჩატარებული ტოპო-გეოდეზიური და აზომვითი სამუშაოების  მასალები. შპს ,,არ ემ ჯი აურამაინ“-ის კუთვნილ ლიანდაგებზე მოწყობილი არასაერთო სარგებლობის დაუცველი სარკინიგზო გადასასვლელელებით ისარგებლებს მხოლოდ შპს ,,არ ემ ჯი აურამაინ“-ის ავტომობილები. მისი მოწყობა განპირობებულია სხვა ალტერნატიული შემოსავლელის არ არსებობით და აღნიშნული კომპანიის საოპერაციო საქმიანობის სპეციპიკით.

პროექტი  შედგენილია საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი  სამშენებლო ნორმების და წესების მიხედვით:

- სარკინიგზო გადასასვლელების მოწყობისა და  მომსახურების ინსტრუქცია;

- CHиП 1.02.07-87 «Инженерные изыскания для строительства»;

- CHиП32-01-95  «Железные дороги колей 1520мм»;

- CТНЦ-01-95  «Железные дороги колей 1520мм»;

- საპროექტო ღონისძიებები

სარკინიგზო გადასასვლელი დაპროექტებულია №01-პკ1+25,53 ერთ ლიანდაგზე, №02-პკ2+54,12 ორ ლიანდაგზე, №03-პკ2+80,22 ორ ლიანდაგზე, №04-პკ4+47 ორ ლიანდაგზე. გადასასვლელის ფენილის სიგანე მიღებულია 6.0 მეტრი, ფენილად გამოყენებულია რკინაბეტონის ფილები(№01 და №03 გადასასვლელზე) და ძვ.ვარგისი რ-43 რელსები(№02 და №04) გადასასვლელელზე). ლიანდაგის რელსის ნაპირიდან ლიანდაგის ორივე მხარეს მისასვლელი ავტოგზები დაპროექტებულია ნულოვან ქანობზე. საავტომობილო გზის გასწვრივ დაპროექტებულია მიმმართველი ბოძები და დამცავი ღობე. სარკინიგზო გადასასვლელებზე მოეწყობა გარე განათება ნორმების შესაბამისად. ასევე დაყენდება სარკინიგზო და საგზაო ნიშნები.

პროექტი აგრეთვე ითვალისწინებს გადასასვლელების მოწყობის ადგილებზე ლიანდაგების გასწორებას პროფილში.

3 . სარკინიგზო გადასასვლელის მშენებლობის ორგანიზაცია

3.1 საერთო დებულება

სარკინიგზო გადასასვლელების მშენებლობის კომპლექსი ითვალისწინებს:                                                                          - მოსამზადებელი პერიოდის სამუშაოების შესრულებას;                                                                                          - ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების შესრულებას.

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის შედგენისას გამოყენებულია:                                                                                                          - მშენებლობის ადგილზე ჩატარებული ტოპო-გეოდეზიური  და საინჟინრო კვლევის მასალები;                                                                                                                                                                      - მოცულობითი საგეგმარებელი და საპროექტო გადაწყვეტილებები; - ნორმატიული დოკუმენტები და ინსტრუქციები:                                                                                                                                      - СНиП 1.03.01-85 მშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია;                                                                                          - СНиП 1.04.03-85 მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები;                                                                                               - СНиП 3.06.02-86  რკინიგზების მშენებლობის წარმოება და მიღება;

- ,,მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის შედგენისას უსაფრთხოების ტექნიკისა და საწარმოო სანიტარიის საკითხების დამუშავების რეკომენდაციები“.

გარდა ზემოთ აღნიშნულისა გამოყენებულია საანგარიშო და სხვა ნორმატიული ინსტრუქციები, სპეციალური ლიტერატურა საგზაო სამშენებლო სამუშაოთა ორგანიზაციის, ტექნოლოგიისა და წარმოების შესახებ.

3.2  მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა და სამშენებლო ტვირთების გადაზიდვების სატრანსპორტო სქემა

მშენებლობის რაიონი ათვისებულია. სამშენებლო მასალებისა და კონსტრუქციების ტრანსპორტირებისათვის გამოიყენება არსებული რკინიგზა და სატვირთო ავტომობილები.

3.3 გეოდეზიური უზრუნველყოფა

გეოდეზიური დაკვალვითი სამუშაოთა სიზუსტისა და ხარისხის კონტროლი უნდა შეესაბამებოდეს: სახაზო მშენებლობისათვის СНиПIII-2-75 დაСН334-862 მოთხოვნებს, მოედნური მშენებლობისათვის СНиПIII-38-75, СН212-73 და გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის სახელმწიფო სამმართველოს ყველა მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნებს. გეოდეზიური სამუშაოები უნდა განხორციელდეს სამშენებლო მოედანთან განლაგებული გეოდეზიური წერტილებიდან.

3.4  მოსამზადებელი პერიოდი

მოსამზადებელ პერიოდში გადაწყვეტილი უნდა იქნას მშენებლობის მასალებით უზრუნველყოფის საკითხები, საჭიროების შემთხვევაში დაიდოს ხელშეკრულება მოიჯარე სპეციალიზირებულ ორგანიზაციებთან. დამკვეთის მოვალეობაა მოსამზადებელ პერიოდში უზრუნველყოს მშენებლობის გეოდეზიური საფუძველის შექმნა.

- შრომის დაცვა და უსაფრთხოების ტექნიკა

ძირითადი  სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების დროს დაცული უნდაუსაფრთხოების ტექნიკა, სამშენებლო ნორმების და წესების ყველა პირობები. მშენებლობის დროს სამშენებლო ორგანიზაცია ვალდებულია შექმნას ადგილობრივი ინსტრუქცია, სადაც მითითებული იქნება უსაფრთხოების ტექნიკის ღონისძიებები და დაინიშნება მშენებლობის პერიოდში უსაფრთხოების ტექნიკის პასუხისმგებელი პირი. დატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოების შესრულების დროს დაცული უნდა იყოს უსაფრთხოების   ტექნიკის   არსებული  ნირმების:

- ყველა მუშა-მოსამსახურემ ადგილზე უნდა გაიაროს უსაფრთხოების ტექნიკის

ინსტრუქცია;                                                                                                                                                              - სამუშაოთ დაშვებული უნდა იქნას მხოლოდ კვალიფიცირებული მუშა ხელი;

- საშიში ზონები უნდა იქნას შემოღობილი.

გათვალისწინებული უნდა იქნას ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები. შრომის უსაფრთხოების პირობების შექმნისათვის სამუშაოები უნდა წარმოებდეს  СНиПIII-4-73 და СНиПIII-4-80 ნორმების დაცვით.

- გარემოს დაცვა

პროექტში გათვალისწინებულია გარემოს დაცვის ყველა საჭირო ღონისძიება. სარკინიგზო გადასავლელის სამუშაოები პრაქტიკულად არ იკავებს სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთებს და გამოსადეგ ტერიტორიებს.

მშენებლობის დასრულების შემდეგ პროექტით გათვალისწინებულია სამშენებლო ნაგავის გატანა და ტერიტორიის კეთილმოწყობა. აქედან გამომდინარე, ობიექტის მშენებლობის პროცესში გარემო პრაქტიკულად არ ზიანდება.