დანართი N1

ტექნიკური მოთხოვნები

პროდუქტის დასახელება

- Ferric chloride (FeCl3) (40%),  რკინა სამი ქლორიდი

პროდუქტის პარამეტრები

ტიპი -2

სისუფთავე    (FeCl,)  -  %40+ 2 (m/m)
ფიზიკური მახასიათებლები - მუქი ყავისფერი ფერის თხევადი სახის

სიმკვრივე 1,435 ± 0,05 (gr/cm3) 
Iron  (II)  -  მაქ. % 2,5(m/m)/Fe(III)

პროდუქტი უნდა იყოს განკუთვნილი სპეცალურად ჩამდინარე (კანალიზაციის) წყლისთვის და ტიპი 2

პროდუქტის ტრანსპორტირების სავალდებულო სახეობა

- Tanker ტანკერი

ტანკერი ოთხ (4) დანაყოფიანი უნდა იყოს.  მასალა: პოლიესტერით უნდა იყოს დაფარული.

ტანკერი უნდა იყოს გათვლილი  რკინა სამი ქლორიდის ტრანსპორტირებისთვის.

ტანკერის ტევადობა უნდა იყოს არაუმცირეს 25 ტონა.(17მ3)

ტანკერის დასაცლელად საჭიროა სპეციალური ტუმბო, ტუმბოზე მიმაგრებული 20 მეტრიანი სპეციალური მაკავშირებელი მილი.ე.წ. შლანგი  და სპეციალური დამაკავშირებელი აპარატი (კონექტორი) - DN 80 მმ, რისი საშუალებითაც უნდა მოხდეს კოაგულანტის ჩატვირთვა რეზერუარში.

ყველა ამ აქსესუარის უზრუნველყოფა მიწოდებისა და გადმოტვირთვის პროცესში ევალება მომწოდებელს, ისევე როგორც ტანკერისა და ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

რეზერვუარის და ავტოსატრანსპორტო საშუალების ფოტოები გთხოვთ იხილოთ ქვემოთ. ასევე გთხოვთ გაეცნოთ გადმოტვირთვასთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან ინფორმაციას

ჩვენი რეზერვუარი გარდაბანში:

რეზერვუარი არის 5-6 მეტრი სიმაღლის, მაგრამ გადმოტვირთვის/ჩატვირთვის წერტილი არის 1 მეტრის სიმაღლეზე. იხილეთ გაფერადებული ადგილი ზედა ფოტოზე.

ტანკერი ვერ მოახერხებს შენობაში შესვლას, შესაბამისად კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მინიმუმ 20 მეტრიანი შლანის ქონა გადმოსატვირთად.

როგორც ფოტოზე ხედავთ ჩატვირთვის წერტილიდან ადის რეზერვუარის მილი ვერტიკალურად ზემოთ, შესაბამისად კრიტიკულად მნიშვნელოვანია შესაბამისი სიძლიერის და მოცულობის სპეციალიზირებული ტუმბოს ქონა (რომელიც რკინის ქლორიდისთვის და/ან ძლიერი ქიმიებისთვის არის განკუთვნილი) პროდუქტის გადმოსატვირთად ტანკერიდან და რეზერვუარში ჩასატვირთად.

ასევე ფოტოებში ხედავთ რომ აუცილებელია სპეციალური კონექტორის ქონა, რომლითაც მილი მიუერთდება ჩაცლის წერტილს. კონექტორი უნდა იყოს DN 80 mm.

ტანკერის ფოტოები

ტუმბოსა და შლანგების ფოტოები:

ჩატვირთვის წერტილის ფოტო ახლო ხედით (რომლისთვისაც სპეციალური კონექტორის მოძიება მოგიწევთ)