ჟინვალ ჰესის ტ-2 ძალოვანი ტრანსფორმატორის (ს/ნ 121894) ТД-80000/220-71У1 სარემონტო სამუშაოების ტექნიკური დავალება

220 კვ. ტრანსფორმატორი ტ2 მდებარეობს, ჟინვალჰესის ტერიტორიაზე, დაბა ჟინვალში.

შესასყიდი სამუშაოები შედგება ქვემოთ მითითებული დავალებებისგან:

- მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელიც მოიცავს მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგი სამუშაოებით:

  - ძაბვის მიყვანა სამუშაოების მოედანზე;

  - სახანძრო უსაფრთხოების მოწესრიგება;

  - მოწყობილობების და სატრანსფორმატორო ზეთის ავზის განლაგება სამუშაო მოედანზე;

- ტრანსფორმატორების განსალტვა

- ტრანსფორმატორიდან ზეთის ჩამოშვება წინასწარ მომზადებულ სპეციალურ სატრნსფორმატორო ზეთის ავზში;

- 220 კვ-ანი შემყვანების დემონტაჟი;

- 220 კვ-ანი შემყვანების ზეთმდგები საფენის მონტაჟი;

- 220 კვ-ანი შემყვანების მონტაჟი, საფენის მონტაჟის შემდეგ;

- 10 კვ-ანი გამომყვანზე ახალი ზეთმდეგი რეზინის საფენის მონტაჟი

- გამაფართოებლის დემონტაჟი

- გამაფართოებელზე ახალი ზედმდეგი რეზინის საფენის მონტაჟი

- გაზური რელეს დემონტაჟი, შემოწმება რევიზია

- თერმოსიგნალიზატორების ჯიბეების რევიზია და შეკეთება

- სატრანსპორტო ხუფების დემონტაჟი ახალი ზეთმდეგი რეზინის საფენების მონტაჟი

- სილიკაგელის ავზების დემონტაჟი და  რევიზია

- სილიკაგელის ავზებზე ახალი ზეთმდეგი საფენების მონტაჟი

- გაგრილების რადიატორის დემონტაჟი

- დისკური ჩამკეტების რევიზია, ახალი ზეთმდეგი რეზინის საფენების მონტაჟით

- ძირითადი ვინტილის რევიზია

- DU-80 ვენტილის რევიზია

- DU-25 ვენტილის რევიზია

- ჰაერშემშრობის (ეწ დიხალკა) რევიზია ახალი სილიკაგელის შევსებით

- გაგრილების რადიატორების ჰერმეტულობაზე შემოწმება

- გაგრილების რადიატორების მონტაჟი

- გაგრილების ძრავების რევიზია, დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში შეკეთება ან ახლით შეცვლა ( დამკვეთთან შეთანხმებით)

- გაგრილების კარადის რევიზია, დაზიანების აღმოჩენის შემთხვევაში გარემონტება

- გაგრილების ძრავებზე ახალი დამცავი ბადის მოწყობა

- ტრანსფორმატორის ჰერმეტულობაზე შემოწმება და აზოტით წნევაზე დაყენება

- ძირითადი სატრანსფორმატორო ზეთის დამუშავება სადეგაზაციო მოწყობილობა

- ზეთის დამუშავების პროცესში ანალიზების ჩატარება

- გამაფართოებელში ბალიშის ვარჯიში, განფენა

- გამაფართოებლის მონტაჟი

- გაზური რელეს მონტაჟი

- სილიკაგელის ავზის მონტაჟი

- ახალი გამომშრალი სილიკაგელის მიწოდება და ჩაყრა

- ტრანსფორმატორის შევსება ვაკუუმის ქვეშ დამუშავებული სატრანსფორმატორო ზეთით

- ტრანსფორმატორის გარეცხვა სპეციალური სარეცხი საშუალებებით მაღალი წნევის წყლის ჭავლით

- ზეთშეკმრებში დაბინძურებული ღორღის შეცვლა ახლით (დაბინძრებული ღორღის ჟინვალჰესის ტერიტორიიდან გატანით) უტილიზაციის შესაბამისი დოკუმენტის წარდგენით. ღორღის რაოდენობა დადგინდება ადგილზე.

- ტრანსფორმატორის ელ. გაზომვების ჩატარება სამუშაოების დასრულების შემდეგ

- ტრანსფორმატორის ელ. გაზომვების ოქმების მოზამდება და წარდგენა დამკვეთისათვის

- საბოლოო ანგარიშის მომზადება და დამკვეთისთვის წარდგენა (შესაბამისი დოკუმენტის შექმნა)

ქვემოთ მოცემული პოზიციები შესრულდება დამკვეთის ხარჯით:

- სატრანსფორმატორო ზეთის ანალიზი (რემონტამდე)

- ტრანსფორმატორის ელ. გაზომვების ჩატარება ( რემონტამდე)

- დასამატებელი ზეთის მიწოდება ( 800კგ)

- ტრანსფორმატორის ავზიდან ზეთის სინჯის აღება და ანალიზის ჩატარება, ზეთის ჩასხმის შემდეგ