მშრალი ტრ-ის ტექნიკური მონაცემები

- სიმძლავრე 630 კვ ტიპი ТСЗ 630/10

- ტრ-ის ნომინალური ძაბვა 10/0,4 კვ

- ტრ-ის ნომინალური  დენი 36,4/909 ა

- შეერთების ჯგუფი

- ძაბვის რეგულირება ПБВ +- 5%

|  | მ/ძ | დ/ძ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 500 | 400 ვ |
| 2 | 10 250 |  |
| 3 | 10 000 |  |
| 4 | 9 750 |  |
| 5 | 9 500 |  |

- სიხშირე 50 ჰც

- მოკლე შერთვის ძაბვა Uk%-7,07% - დასაშვები +- 10%-ის ფარგლებში განსხვავება

- მაღალი და დაბალი ძაბვის გრაგნილების გამომყვანი უნდა იყოს ტარეცებზე

- მაღალი ძაბვის გრაგნილების გამომყვანები, უნდა განთავსდეს ჰორიზონტალურად, ტრ-ის ზემო ნაწილში.

- დაბალი ძაბვის გრაგნილების გამომყვანები, უნდა განლაგდეს ვერტიკალურად, ტრანსფორმატორის ზემო ნაწილში და ნეიტრალის გამომყვანი უნდა დამონტაჟდეს ფაზების გამომყვანების ზემოთ.

- ტრ-ი ინდა მოტავსდეს დამცავ გარსაცმში

გარსაცმის ზომებია : 2X2.1X1.05 მ

- ტრ-ის გრაგნილი სასურველია იყოს სპილენძის, მაგრამ განიხილება ალუმინის ვარიანტიც. (თბომედეგი იზოლაციით)

- ტრ-ის იზოლაცია, შემსუბუქებული (ე.წ. მშრალი) იზოლაციის თბომედეგობის კლასი ,,В’’

- ტრანსფორმატორმა უნდა იმუშაოს მიწისქვეშ, დახურულ სივრცეში, უნდ აიყოს ნესტგამძლე ე.წ ტროპიკული შესრულების.

- სიმაღლე ზღვის დონიდან 1000 მ