ელექტრონული ტენდერის განაცხადი

- ტენდერის აღწერილობა:

შპს სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის ბალანსზე არსებული ავტო-გაზგასამართი სადგურებზე საწვავის ავზების წმენდა.

- კონკრეტული დავალება:

- 2023 წელს უნდა გაირეცხოს ავტო გასამართი სადგურის  საწვავის მინიმუმ 200 ცალი რეზერვუარი.

- 200 რეზერვუარიდან 125 რეზერვუარი არის სარკოფაგის ტიპის, ხოლო 75 რეზერვუარი არის ღია ტიპის.

- რეზერვუარის რეცხვაზე წარმოდგენილი უნდა იყოს ორი ტიპის რეცხვის ფასი,

- რეზერვუარის სრული რეცხვა.

- სარკოფაგში სადაც შეუძლებელი ჩასვლა გარლავინის ყელის სივიწროვის გამო, გაუხსნელად ზევიდან რეცხვა. (აპარატი რომელიც ეშვება რეჯეკეტის ყელში და წყლის წნევით რეცხავს რეზერვუარს).

- საჭიროების შემთხვევაში, წარმოდგენილი უნდა იყოს რეზერვუარის დეფექტოსკოპიის ფასი.

- საჭიროების შემთხვევაში, წარმოდგენილი უნდა იყოს ნავთობ ბაზის რეზერვუარის რეცხვის ფასი (3000 მ3 2000 მ3   1000მ3 ტევადობის რეზერვუარები).

- საჭიროების შემთხვევაში ავტო გასამართი სადგურის რეზერვუარის კალიბრაციის გაკეთება ლიცენზირებული კომპანიის მიერ. 1 რეზერვუარის კალიბრაციის  ფასის წარმოდგენა.

- ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება რეზერვუარის წმენდაზე. აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს რომელ კონკურენტ კომპანიებში ახდენს რეზერვუარის წმენდას და მათგან სარეკომენდაციო წერილი.

- მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ:

რეზერვუარის რეცხვის  დროს ჩატარებული სამუშაოების მოთხოვნები

- რეზერვუარის სრული რეცხვის დროს:

- რეზერვუარის რეცხვის დაწყების და დასრულების შემდეგ მომსახურე კომპანია ხელს აწერს  ავტო გასამართ სადგურზე არსებული შიდა განაწესით ,,საწვავის რეზერვუარების წმენდისას გასათვალისწინებელი უსაფრთხოების მოთხოვნები“-ს დოკუმენტს.  რაც გულისხმობს მომსახურე კომპანიის მიერ სრულ პასუხისმგებლობას ავტო გასამართ სადგურზე, რეზერვუარის წმენდის დროს უსაფრთხოების ნორმის დარღვევის შემთხვევაში  გამოწვეულ ინციდენტებზე პასუხისმგებლობას.

- რეზერვუარის თავსახურზე არსებული მოწყობილობის  დემონტაჟი.

- რეზერვუარში არსებული მკვდარი ნაშთის ამოღება გაფილტვრა, განცალკევება დაბინძურებული საწვავის, ვარგისიანი საწვავისგან.

- დაბინძურებული საწვავის მოთავსება უტილიზაციის ურნებში.

- რეზერვუარის დეგაზაცია, გამოქარვა (გამოპარვა).

- რეზერვუარის გარეცხვამდე და გარეცხვის შემდეგ რეზერვუარის დასურათება.

- რეზერვუარის გარეცხვა (პიროვნების ჩასვლით წყლის წნევით  და ხსნარებით)

- რეზერვუარის გამშრალება

- საწვავის შემწოვი ხრაპავიკის გაწმენდა.

- რეზერვუარის თავსახურის ჰერმეტულად დახურვა (თავსახურის თოკის შეცვლა).

- რეზერვუარის თავსახურზე მოხსნილი ყველა მოწყობილობის მონტაჟი.

- რეზერვუარზე არსებულ მოწყობილობებზე პარანიტის შუასადების შეცვლა. (საჭიროების შემთხვევაში).

- რეზერვუარის შემოწმება ჰერმეტულობაზე.

- რეზერვუარში სამუშაოების დასრულების შემდეგ გაფილტრული საწვავის უკან დაბრუნება.

- სასუნთქი სარქველის გაწმენდა.

- სამუშაოების დასრულების შემდეგ სადგურის მენეჯერსა და მომსახურე კომპანიის მიერ დგება მიღება ჩაბარების აქტი ფოტო სურათებთან ერთად, რაზეც ორივე მხარე აწერს ხელს.

- რეზერვუარის თავსახურის გაუხსნელად რეცხვა:

- რეზერვუარის რეცხვის დაწყების და დასრულების შემდეგ მომსახურე კომპანია ხელს აწერს  ავტო გასამართ სადგურზე არსებული შიდა განაწესით ,,საწვავის რეზერვუარების წმენდისას გასათვალისწინებელი უსაფრთხოების მოთხოვნები“-ს დოკუმენტს.  რაც გულისხმობს მომსახურე კომპანიის მიერ სრულ პასუხისმგებლობას ავტო გასამართ სადგურზე, რეზერვუარის წმენდის დროს უსაფრთხოების ნორმის დარღვევის შემთხვევაში  გამოწვეულ ინციდენტების პასუხისმგებლობას.

- რეზერვუარის თავსახურზე არსებული მოწყობილობის  დემონტაჟი. (თუ არის შესაძლებელი).

- რეზერვუარში არსებული მკვდარი ნაშთის ამოღება გაფილტვრა, განცალკევება დაბინძურებული საწვავის, ვარგისიანი საწვავისგან.

- დაბინძურებული საწვავის მოთავსება უტილიზაციის ურნებში.

- რეზერვუარის გარეცხვა სპეციალური მოწყობილობით რომელიც ჩადის რეზერვუარში რეჯეკეტის ან მიმღები მილის მეშვეობით და რეცხავს რეზერვუარს წყლის წნევით.

- რეზერვუარიდან გარეცხილი წყლის ამოტუმბვა და გამშრალება სრულად.

- საწვავის შემწოვი ხრაპავიკის გაწმენდა.

- რეზერვუარზე მოხსნილი მოწყობილობების ჰერმეტულად დამონტაჯება.

- რეზერვუარზე არსებულ მოწყობილობებზე პარანიტის შუასადების შეცვლა. (საჭიროების შემთხვევაში).

- რეზერვუარის შემოწმება ჰერმეტულობაზე.

- რეზერვუარში სამუშაოების დასრულების შემდეგ გაფილტრული საწვავის უკან დაბრუნება.

- სასუნთქი სარქველის გაწმენდა.

- სამუშაოების დასრულების შემდეგ სადგურის მენეჯერსა და მომსახურე კომპანიის მიერ დგება მიღება ჩაბარების აქტი ფოტო სურათებთან ერთდ, რაზეც ორივე მხარე აწერს ხელს.

- გადახდის პირობები:

ყოველი შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად წარმოდგენილი სრულყოფილი დოკუმენტაციის საფუძველზე

ტენდერის ვადები:  10 დღე

ხელშეკრულების ვადები:  გაფორმებიდან 2 წელი

- საგარანტიო პირობები :