ტექნიკური დავალება

ჟინვალჰესის №3 ძალოვანი ტრანსფორმატორის ТРДЦН-63000/110 მიმდინარე შეკეთებაზე

ტრანსფორმატორის ქარხანა-დამამზადებელია ქ.ტოლიატის ტრანსფორმატორების ქარხანა.

გამოშვების წელი-1984.

სარემონტო სამუშაოებში შედის:

- ზეთის საცირკულაციო ტუმბოს შეცვლა-1 ცალი;

- ზეთის ჟონვის აღმოფხვრა ტუმბოების, ფილტრების და შიბერების შეერთებებში;

- ზეთის დონის დაწევა და ჟონვის აღმოფხვრა ტრანსფორმატორის/ РПН-ის ავზის სახურავიდან (შუასადებების შეცვლით);

- ზეთის ჟონვის აღმოფხვრა 10 კვ.-ის ძაბვის შემყვანებიდან;

- ჩასამატებელი ზეთის გადამუშავება/დეგაზაცია;

- ტრანსფორმატორის, მისი რადიატორების, ტუმბოების და სადგამის მორეცხვა წყლის ჭავლით;

- ზეთით დაბინძურებული ღორღის შეცვლა.

დავალებას თან ერთვის ტრანსფორმატორის ფოტოსურათები ზეთის ინტენსიური ჟონვის ადგილების ჩვენებით.