ბოდორნის საბუფერო აუზის კაშხლის კვლევითი სამუშაოები და მონიტორინგის სისტემის მოწყობა

- ადგილის რეკოგნოსცირება და ტექნიკური დოკუმენტაციის მოძიება

- კვლევითი სამუშაოები

- მონიტორინგის სისტემის პროექტირება

- მონიტორინგის სისტემის ინსტალაცია

- გეგმაგრაფიკის შედგენა

- კვლევითი სამუშაოები:

- კაშხლის სრული პერიმეტრისა და ქვედა ბიეფის ორთო-ტოპოგრაფიული გადაღება/აგეგმვა/ბათიმეტრია;   GWP

- გეოფიზიკური კვლევა:

  - კაშხლის თხემისა, ფუძის გასწვრივ და ქვედა ბიეფში დეტალური გეოელექტრული ტომოგრაფია, ტანში ფილტრაციის, შესაძლო სუფოზიური მოვლენებისა და ანომალიების გამოვლენის მიზნით;

- საველე კვლევის შედეგების და ფაქტობრივი მონაცემების საფუძველზე კაშხლის მდგრადობისა და ფილტრაციული რეჟიმების ანალიზი/შეფასება (ბაზისური), მონიტორინგის სისტემის და დაკვირვებების კამპანიის კონცეფციის შემუშავება.

- მონიტორინგის სისტემის პროექტირება.

- გეოტექნიკური ბურღვა და პიეზომეტრების მოწყობა (სასურველია გეოფიზიკური კვლევის პირველადი შედეგების მიხედვით...)

- წყალსაცავიდან და ფილტრაციული წყაროებიდან წყლის ნიმუშების აღება და მათი ლაბორატორიული ანალიზი, სუფოზიური პროცესების დასადგენად.

- ზედაპირული ფილტრაციული წყაროების ხარჯების დადგენა/ერთჯერადი გაზომვა.

- მონიტორინგის სისტემა;

- მონიტორინგის სისტემის პროექტირება

- პიეზომეტრები (რომლებიც მოეწყობა გეოტექნიკური კვლევის ფარგლებში)

- კაშხლისა და ბეტონის ნაგებობების ვერტიკალური და ჰორიზონტალური გადაადგილება - გეოდეზიური ქსელი (ტუმბოების და მონუმნეტების (მარკების) მოწყობა) კაშხლის თხემზე...

- ფილტრაციულ წყაროებზე მუდმივი ავტომატური ხარჯმზომი კვანძების მოწყობა (ოპციად)

- წყალსაცავის ავტომატური დონმზომი სისტემა.   (არსებულ სისიტემასთან ინტეგრაცია)

ყველა ზემოთხსებენული სამუშაოთა მოცულობის და გეგმაგრაფიკის შედგენა.