პროექტის აღწერა:

პროექტი შედგენილია საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის მფლობელობაში მყოფი რაჭა ჰესის, სათავე ნაგებობის წყალმიმღები, წყალგამშვები და გამრეცხი ფარების ამძრავების ელექტრული მართვის სისტემების და 0,4 კვ. ელექტრომომარაგების მოსაწყობად.

აღნიშნული ფარების ელეატროამძრავების მართვის სისტემა უნდა იყვეს სრულიად ავტომატიზირებული. მათი მართვა უნდა განხორციელდეს როგორც ადგილზე ლოკალურად, ასევე დისტანციურად. დისტანციური მართვის განხორციელება უნდა მოხდეს, სათავე ნაგებობის ოპერატორის მხრიდან. ასევე ჰესის შენობიდან, მართვის ფარზე მყოფი ოპერატორისაგან.

პროექტის განხორციელების ფარგლებში ასევე უნდა მოეწყოს, ელექტროამძრავების ფარებისათვის 0,4 კვ ელექტრომომარაგების მოწყობა.

პროექტში არ არის განხილული:

აღნიშნულ პროექტში არ არის განხილული ავტომატიზირებული მართვის სისტემის მოწყობა, ფარების ელექტროამძრავებისათვის.

ნახაზში მოცემულია საკომუნიკაციო ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელების განლაგება რაჭა ჰესის სათავე ნაგებობების, სადაწნეო ნაგებობის და ჰესის შენობის დასაკავშირებლად.

რაჭა ჰესს გააჩნია ორი სათავე ნაგებობა. ერთი მდინარე რიცეულაზე, მეორე მდინარე ხედეთურზე. ნახაზზე ნაჩვენებია ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელების განლაგების სქემა. აგრეთვე საკომუნიკაციო გარდამქმნელის და ქსელის კაბელების, ერთ-ერთი სავარაუდო განლაგების სქემა.

პროექტს უნდა დაემატოს:

ცალკეულ მართვის კარადების ავტომატიზირებული მართვის სისტემები. რომლებიც უნდა განთავსდეს ან ცალკეულ მართვის კარადებში, PLC - სა და მოდემის სახით ან დაიყოს ცალკეულ ჯგუფებად ტერიტორიული განლაგების მიხედვით. რის შესაძლებლობასაც მოგვცემს მართვის კაბელების განლაგების სიგრძეები.

მაგალითად: მდინარე რიცეულას წყალმიმღების ერთად (A1.1; A1.2; A1.3); სალექარების ფარები ერთად (A2.1; A2.2; A3.1;A3.2); მდინარერ ხედეთურის ფარები ერთად (B1.1; B1.2; B2.1; B3.1); და ცალკე სადაწნეოს გამრეცხი ფარის ელ. ამძრავის მართვა(C1.1).

მართვის სისტემები უნდა დაუკავშირდეს ერთმანეთს და მათი თავმოყრა უნდა მოხდეს ორ მართვის ცენტრში. ერთი სათავე ნაგებობაზე. ხოლო მეორე მართვის ფარზე. მართვის ფარზე განლაგებული მართვის ცენტრის ადმინისტრირებით.

ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის გამტარებლობა:

სათავე ნაგებობები და ჰესის შენობა ერთმანეთთან დაკავშირებულია, „სილქ მოუდი“-ს ტიპის 8 წვერიანი ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელით. ეს კაბელი ამჟამად დატვირთულია, სათავე ნაგებობებიდან ჰესის შენობამდე წყლის დონეების და ხარჯის გამზომი მოწყობილობებიდან სიგნალების მიწოდებით, ჰესში არსებული სკადას მონიტორინგის სისტემაზე; აგრეთვე ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელით ხორციელდება სატელეფონი კავშირის დამყარება ჰესსა და სათავე ნაგებობაზე. სადაწნეო ნაგებობაზე განთავსებულია 4G ინტერნეტის მოდემი, რომელიც ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელით, აწვდის ინტერნეტს ჰესის შენობაში, შემდგომ ჰესის ტეროტორიის “Wi Fi” ინტერნეტის დაშვების უზრუნველყოფით.

ამიტომ მოცმეულ ავტომატიზაციის სისტემის პროექტირებისას უნდა გავითვალისწინოთ რომ, ჰესი და სათავე ნაგებობებამდე გვაქვს მხოლოდ ერთი ოპტიკური წვერის გამოყენების საშუალება. ანალოგიურად გვაქვს სათავე ნაგებობებს შორის კავშირის არხის შესაძლებლობა ოპტიკური კაბელის ერთი წვერით.