სამუშაოს დასახელება: ტირიფონი ჰესის ტრანსფორმატორის შეკეთება, ზეთის შეცვლა, ხვიების და კორპუსის გარეცხვა შრობა.

სამუშაოების ჩამონათვალი:

- გამოირთოს წრედიდან.

- ჩაუტარდეს ელექტროტექნიკური გაზომვები T2 ტრანსფორმატორს.

- ჩაუტარდეს ელექტროტექნიკური გაზომვები და სრული დიაგნოსტიკა.

- განთავსდეს ტრანსფორმატორი სამონტაჟო მოედანზე.

- მიუერთდეს ზეთის ფილტრაციის სეპარატორი.

- ჩამოიცალოს ზეთი ავზებში.

- განხორციელდეს ზეთის სეპარაცია მუდმივად უწყვეტ რეჟიმში, სამუშაოების შესრულების პერიოდში.

- მოიხსნას ზეთის გამფართოებელი ავზი.

- გაიხსნას ტრანსფორმატორი და ამოღებული იქნას გულანა.

- დაიკიდოს გულანა დასაწრეტად.

- გაიხსნას და ჩაუტარდეს ტექნიკური მომსახურეობა გადამრთველ მექანიზმებს და კონტაქტებს.

- საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს მათი გამოცვლა.

- გადაეჭიროს ყველა კონტაქტი და შეერთება.

- გაიხსნას და გამოიცვალოს გამომყვანი კონტაქტები (აუცილებლობის შემთხვევაში).

- შეიცვალოს გამომვანი კონტაქტების ღეროები (აუცილებლობის შემთხვევაში).

- გაირეცხოს ავზი და ჩაუტარდეს სრულფასოვანი შრობა.

- ჩაუტარდეს დიაგნოსტიკა ტრანსფორმატორის ხვიებს. საჭიროების შემთხვევაში მოხდეს მათი რეაბილიტაცია.

- გაირეცხოს და გაიშროს ტრანსფორმატორის გულანა და ხვიები.

- შეიცვალოს ტრანსფორმატორის შემამჭიდროებელი რეზინები. როგორც რადიატორებზე ასევე სახურავზე.

- შეიღებოს ტრანსფორმატორი გარედან.

- აიწყოს ტრანსფორმატორი.

- დაყენდეს ზეთის გამფართოებელი ავზი.

- ჩაისხას სეპარირებული ზეთი ტრანსფორმატორში. აუცილებლობის შემთხვევაში დაემატოს ზეთი, სეპარატორის გავლით.

- გამოირთოს სეპარატორი და ტრანსფორმატორის გაცივების შემდგომ ჩაუტარდეს სრული ელექტროტექნიკური დიაგნოსტიკა.

- საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდეს ზეთის სეპარაცია ტრანსფორმატორის საექსპლუატაციო ტექნიკური მახასიათებლების მიღწევამდე.