ტ-2 , 220კვ-იანი ტრანსფორმატორის შეკეთების ტექნიკური პირობა

- ტექნოლოგიური მოწყობილობების მოტანა და სამუშაო ადგილზე განთავსება;

- ტრანსფორმატორის განსალტვა;

- 10 კვ-იან შემყვანებში ზეთის ჟონვის აღმოფხვრა, B და C ფაზაზე, საჭიროების შემთხვევაში გამომყვანის მრგვალი სპეც რეზინის შეცვლა;

- ტრანსფორმატორის შემოწმება გერმეტიზაციაზე;

- ჰაერთან შეხების სავარაუდო ადგილის მოძებნა და მისი აღმოფხვრა;

- გაგრილების კარადის რევიზია;

- ზეთის დეგაზაცია რეგერენაცია, აირშემცველობის ნორმის ფარგლებში დაყვანა - 40 ტონა;

- თერმოსიფონური ფილტრების შეკეთება სილიკაგელის შეცვლით;

- ჰაერშემშრობი ფილტრის შეკეთება; საკონტროლო სილიკაგელის შეცვლა;

- ტრანსფორმატორის გამაფართოებლის შეკეთება, ელასტიკური აპკის განფენა- ტრენირება და შემოწმება ვიზუალურად;

- დასამატებელი ზეთის რეგენერაცია დეგაზაცია - 2 ტონა (სავარაუდო რაოდენობა);

- ტრანსფორმატორის ზეთის ფიზიკო-ქიმიური ანალიზის ჩატარება რემონტამდე და რემონტის შემდეგ;

- ტრანსფორმატორის და შემყვანების ელექტრული გაზომვები რემონტამდე და რემონტის შემდეგ;

- ტრანსფორმატორის უჯრედის მოწესრიგება, ინერტული მასალის შეცვლა და დაბინძურებული ინერტული მასალის გატანა (3-4 კუბი, სავარაუდო მოცულობა);

- ტრანსფორმატორის მოსალტვა

- ტრანსფორმატორის გარეცხვა და შეღებვა მაღალი ხარისხის საღებავით (საღებავის ხარისხი უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან ადგილზე);

- ტრანსფორმატორის გამოყვანა შეკეთებიდან და სისტემაში ჩართვა.