ვამტკიცებ:

«RMG Auramine»-ის

დირექტორი მიწისქვეშა სამთო

სამუშაოების  დარგში

აბაშმაძე ვ. ვ. (ხელმოწერილია)

ტექნიკური დავალება  თვითმავალი მიწისქვეშა სამთო-საშახტო მანქანის – თვითმცლელის – დამზადებაზე

| პარამეტრები |  |
| --- | --- |
| გვირაბების გეომეტრიული მახასიათებლები |  |
| გვირაბის სიმაღლე: | 5 000 მმ |
| გვირაბის სიგანე: | 5 000 მმ |
| მობრუნების მინიმალური გარე რადიუსი, მმ | 8600 მმ |
| მობრუნების მინიმალური შიდა რადიუსი, მმ | 4400 მმ |
| დახრილი ჩასასვლელის მაქსიმალური დაქანება: | 14 ° |
| მადნისა და ქანების თვისებები |  |
| მადნის ტიპი | პოლიმეტალები |
| ქანის ტიპი | რეოდოციტები, კვარციტები, ტუფები, აგლომერატები |
| მადნის სიმტკიცე: მპა | 5-60 |
| ქანის სიმაგრე: მპა | 5-120 |
| მადნების და ქანების ნაპრალიანობა | საშუალო და ძლიერ ნაპრალიანი |
| მადნების და ქანების აბრაზიულობა | საშუალო აბრაზიული ქანები, საშუალო აბრაზიული მადნები |
| მადნის და ქანის სიმტკიცე და მდგრადობა | არამდგრადი |
| გარემოს თვისებები / Environmental Properties |  |
| ჰაერის ტემპერატურა | 15-24 С |
| ახტის გაწყლოვანება (ტენიანობა) / Deposit inundation (humidity) % | 50 |
| ჰაერმომარაგება: მ³ | 6000 მ³ |
| წყალში აგრესიული მინარევების შემცველობა РН | 5-7 |
| დაგაზიანება | არა |
| მტვრიანობა | 1.6 |
| სამუშაოების სახე: | სამთო მასის ტრანსპორტირება |

- მანქანის სპეციფიკაცია და კომპლექტაცია

| - გაბარიტული ზომები და წონა |  |  |
| --- | --- | --- |
| სიგრძე |  | - 10 400 მმ |
| სიგანე (ძარის მიხედვით) |  | - 2 900 მმ |
| სიგანე (თვლების ბაზის მიხედვით) |  | - 2 650 მმ |
| სიმაღლე, დატვირთული (ძარის მიხედვით) |  | - 2 500 მმ |
| სიმაღლე, დატვირთული (კაბინის ზემოთ) |  | - 2 700 მმ |
| ძარის მოცულობა (SAE გროვა) |  | - 14.5 მ³ |
| საექსპლუატაციო მასა |  | - 30 000 კგ |
| ტვირთამწეობა |  | - 30 000 კგ |
| - წინა ღერძი, ცარიელი |  | - 22 000 კგ |
| - უკანა ღერძი, ცარიელი |  | - 8 000 კგ |
| - წინა ღერძი, დატვირთული |  | - 29 500 კგ |
| - უკანა ღერძი, დატვირთული |  | - 30 500 კგ |
| - ძრავა |  |  |
| ძრავის ტიპი | დიზელის ძრავა სითხით გაგრილებით. დიზელის, გამონაბოლქვის ტოქსიკურობის ნორმით ევრო 5 |  |
| ჰაერის შეშვების სისტემა: | მშრალი ჰაერის ფილტრი |  |
| გამონაბოლქვი სისტემა: | კატალიზატორი, მაყუჩი |  |
| სტარტერის ძაბვა: 24 В | 24 В |  |
| გადაცემათა კოლოფი |  |  |
| - კონვერტერი (ჰიდროტრანსფორმატორი): | ერთსაფეხურიანი გარდამქმნელი ბლოკირებით |  |
| გადაცემათა კოლოფი: | ჰიდრომექანიკური გადაცემათა კოლოფი. ოთხი წინ გადაცემა. ოთხი უკან გადაცემა |  |
| ხიდები |  |  |
| წინა ხიდი: | ბალანსირი. გაზრდილი ხახუნის დიფერენციალი |  |
| უკანა ხიდი: | გაზრდილი ხახუნის დიფერენციალი |  |
| სალტეები Е4** |  |  |
| წინა თვლები: | ფერსოს ზომა: 22.00 - 25 / 3.0 სალტეების ზომა და ტიპი: 26,5 - R25 Е4** |  |
| უკანა თვლები: | ფერსოს ზომა: 22.00 - 25 / 3.0 სალტეების ზომა და ტიპი: 26,5 - R25 Е4** |  |
| სამუხრუჭო სისტემა |  |  |
| კონსტრუქცია: | მრავალდისკიანი ზამბარიანი მუხრუჭი (SAHR) |  |
| მუშა მუხრუჭი: | დახურული კონსტრუქციის ჰიდრავლიკური ორკონტურიანი სამუხრუჭო სისტემა ორივე ხიდზე, მრავალდისკიანი მუხრუჭები ზეთის აბაზანაში |  |
| მცველი / სადგომი მუხრუჭი: | უკუქმედების, ნორმალურად დამუხრუჭებულია ზამბარებით, ჰიდრავლიკური გამორთვა |  |
| საექსპლუატაციო მახასიათებლები |  |  |
| მაქსიმალური სიჩქარე: | (დატვირთული წინ/უკან, სწორ გზაზე): 1-ლი გადაცემა: 6 კმ/სთ მე-2 გადაცემა: 11 კმ/სთ მე- 3 გადაცემა: 18 კმ/სთ მე-4 გადაცემა: 33 კმ/სთ |  |
| მაქსიმალური დახრილობა: | 15° |  |
| მობრუნების რადიუსი (შიდა): | 4 600 მმ |  |
| მობრუნების რადიუსი (გარე): | 8550 მმ |  |
| საჭით მართვა |  |  |
| საჭით მართვა | ჰიდრავლიკური საჭით მართვა სახსარ- შენაწევრებული (შესახსრებული) ჩარჩოთი |  |
| ჩარჩის შარნირის მობრუნების კუთხე | ± 44° |  |
| ძარა |  |  |
| ძარა | 16 მ3 , მაქსიმალური სასარგებლო დატვირთვა 30 ტ. |  |
| ელექტრული სისტემა |  |  |
| სამუშაო ძაბვა: | 24 V |  |
| აკუმულატორთა ბატარეა: | 2 x 12 В |  |
| დაცვა: | IP65 |  |
| ძირითადი და უკანა ფარები: | LED |  |
| დამატებითი ფარები და სასიგნალო ნათურები: | LED |  |
| უკანა სვლის ხმოვანი და შუქური სიგნალიზაცია: | უკანა სვლის ხმოვანი და შუქური სიგნალიზაცია |  |
| ელექტროგაყვანილობა: | ელექტროგაყვანილობის ჩალიჩები არიწვებად და წყალშეუღწევ გარსში |  |
| სხვა: | აკუმულატორთა ბატარეის ამომრთველი |  |
| ოპერატორის კაბინა |  |  |
| კაბინის ტიპი | დახურული კაბინა: ROPS / FOPS სერტიფიკატი |  |
| საჯდომის ტიპი | ერგონომიული საჯდომი უსაფრთხოების ღვედით |  |
| სხვა: | კაბინის კონდიციონერი და გამათბობელი |  |
| სხვა: | უკანა ხედვის კამერა და თხევადკრისტალური მონიტორი ოპერატორის კაბინაში |  |
| სხვა: | ბერკეტები და ინდიკატორები ყველა მართვის ორგანოსთვის |  |
| სხვა: | საშახტო თვითმაშველის განთავსების ადგილი |  |
| სხვა მოწყობილობა |  |  |
| ავარიული გამორთვის ღილაკები მანქანის კორპუსზე | Emergency off buttons on the car body |  |
| ელექტრული მართვის სისტემა VCM | Electronic control system VCM |  |
| ელექტრომაგნიტური მუხრუჭი-მაყოვნებელი TELMA | Electromagnetic retarder TELMA |  |
| დამცავი ცხაურები ფარებზე | Protective grilles for headlights |  |
| ჰიდრავლიკური სისტემის წნევის გაზომვის ცენტრალიზებული წერტილები | Centralized pressure measurement points of the hydraulic system |  |
| - ინსტრუმენტების ნაკრები მართვის სისტემისთვის | A set of tools for the control system |  |
| შეზეთვის ცენტრალური ავტომატური სისტემა | Central automatic lubrication system |  |
| გადასატანი ცეცხლსაქრობი 2 x 8 კგ | 2 x 8 kg portable fire extinguisher |  |
| გამაფრთხილებელი დაფები და წარწერები რუსულ და ინგლისურ ენებზე | Warning plates and decals in Russian and English. |  |
| ქარვის გაელვების შუქურა | Amber flashing beacon lamp |  |
| თვლების სათადარიგო დისკები 2 ცალი | Spare wheel discs 2pcs. |  |
| ხანძრის ჩაქრობის სისტემა (ხელის / ავტომატური) ავტომატური გამორთვით | Fire suppression systems (manual/auto) Protective with automatic engine shut down |  |
| ექსპლუატაციის და სათადარიგო ნაწილების სახელმძღვანელოების 2 კომპლექტი რუსულ და ინგლისურ ენებზე. სათადარიგო ნაწილების კატალოგი კომპაქტ-დისკზე | 2 set of operating and spare parts manual in Russian and English. Catalog of spare parts on CD-ROM |  |
| მუხრუჭის გათიშვის ავარიული ტუმბო | Electric brake release pump |  |
| საჭით მართვის ავარიული ტუმბო 24 В. | Emergency steering pump |  |
| ავარიული გაჩერების ნიშანი 2 ცალი | Sign of emergency stop 2pcs |  |
| უკუგორვის საწინააღმდეგო საბჯენები კრონშტეინებით, 2 ცალი | Wheel chocks with brackets |  |
| მე-2 დონის ROPS და FOPS სერტიფიკაცია მიწისქვეშა სამუშაოებისთვის | CE Certification, ROPS & FOPS Level 2 certification for underground mines |  |

შეიმუშავა:

შპს «RMG Auramine»-ის  «ბექტაკარის» მაღაროს

მიწისქვეშა სამთო სამუშაოების  უბნის მექანიკოსი                              სტაცენკო ი.ბ.

(ხელმოწერილია)