ვამტკიცებ:

«RMG Auramine LLC »-ის

დირექტორი მიწისქვეშა სამთო

სამუშაოების  დარგში

აბაშმაძე ვ. ვ. (ხელმოწერილია)

«___» ___________ 2024 წ.

ტექნიკური დავალება  ტორკრეტირებისთვის (shotcrete machines) თვითმავალი მიწისქვეშა მანქანის დამზადებაზე

| პარამეტრები | შპს «RМG Auramine»-ის «ბექტაკარის» მაღარო |
| --- | --- |
| მინიმალური სიმაღლე: | 5 000 მმ |
| მინიმალური სიგანე: | 5 000 მმ |
| მობრუნების მინიმალური გარე რადიუსი, მმ | 8 000 მმ |
| მობრუნების მინიმალური შიდა რადიუსი, მმ | 4 700 მმ |
| დახრილი ჩასასვლელის მაქსიმალური დაქანება: | 14% |
| გზის საფარი | ქანი |
| გარემოს თვისებები |  |
| ჰაერის ტემპერატურა °C | 10 |
| შახტის გაწყლოვანება (ტენიანობა), % | 50 |
| ჰაერმომარაგება: მ³/წუთ. | 6000 |
| წყალში აგრესიული მინარევების შემცველობა РН | 5-7 |
| დაგაზიანება | არა |
| მტვრიანობა | 1.6 |
| - მანქანის სპეციფიკაცია და კომპლექტაცია |  |
| გადაადგილების ტიპი | თვითმავალი დიზელის ძრავაზე |
| ძრავა | დიზელის ძრავა სითხით გაგრილებით. გამონაბოლქვის ტოქსიკურობის დიზელის ნორმა ევრო 5 |
| შასი | პნევმატური სცლის |
| ტრანსმისია | ჰიდრომექანიკური |
| ხიდები | მრავალდისკიანი ზამბარის მუხრუჭი (SAНR) |
| ოპერატორის კაბინა | დახურული |
| მუშა სისტემის ამძრავის ტიპი | ელექტროჰიდრავლიკური 400 ვოლტი |
| ისრის ტიპი | ტელესკოპური |
| კომპრესორი | ელექტრული 400 ვოლტი |
| ავზი ქიმიური დანამატებისთვის/მინ. | 500 ლ |
| მუშა სისტემის მართვის ტიპი | დისტანციური რადიო მართვაზე |
| მწარმოებლურობა ბეტონის ნაშხეფის მიხედვით/მინ. | 22-34 მЗ/სთ |
| მასალის ჩატვირთვის ტიპი | სველი ბეტონი |
| რეცხვა | მაღალი წნევის |

შპს  «RМG Auramine»-ს   «ბქტაკარის»  მაღაროს მიწისქვეშა სამთო სამუშაოების უბნის მექანიკოსი 						სტაცენკო ი. ბ.

(ხელმოწერილია)