ტექნიკური დავალება სს “RMG GROUP” მოწყობილობის შესაძენად

რეაქტორი 5 მ3

თბილისი 2024

- დანიშნულება

რეაქტორი 5მ3 განკუთვნილია კარიერის მჟავე წყლების რკინის ფხვნილთან შესარევად სპილენძის იონების მიღების (გამოყოფის)  და სალექარში მეტალის სახით დალექვის მიზნით

- გამოყენების სფერო

კარიერის მჟავე წყლების რკინის ფხვნილთან შერევ.

- მოთხოვნები მიმწოდებლის მიმართ

მოწყობილობის მიმწოდებელი არის მწარმოებელი ან ოფიციალური წარმომადგენელი. გააჩნია მონტაჟის და მომსახურების  გამოცდილება, მათ შორის სამთო-გამამდირებელ  საწარმოებში.

- ტექნიკური მახასიათებლები

# 4.1 ძირითადი მოთხოვნები

| № | მაჩვენებლები | ძირითადი ტექნიკური მოთხოვნები |
| --- | --- | --- |
| ექსპლუატაციის პირობები |  |  |
| 1 | კლიმატური შესრულება | ზომიერი |
| 2 | ჰაერის ტემპერატურა ექსპლუატაციის დროს, ℃ | -24…+39 |
| 3 | КИО | 0,9 |
| გადასატუმბი გარემოს მახასიათებლები: |  |  |
| 4 | აბრაზიულის კლასი | დაბალი |
| 5 | წარმადობა მ3/სთ | 50,0 |
| 6 | მყარი ნაწილის კონცენტრაცია წონის მიხედვით % | არა |
| 7 | სითხის კუთრი წონა ტ/მ3 | 1,0 |
| 8 | ტემპერატურა, ℃ | +10…+25 |
| 9 | სითხის ტიპი | მჟავე წყალი |
| 10 | PH | 2,0 |
| 11 | ораრეაქტორის მასალა | ფოლადი AISI 316 ან ანალოგი |

- გაბარიტული ზომები

გაბარიტული ზომები მითითებულია ნახაზებზე დანართში.

- საგარანტიო ვადის პირობები

საგარანტიო ვადა 12 თვე მისაღები გამოცდის დასრულების თარიღიდან ან 24 თვე დამკვეთის საწყობში მიწოდების თარიღიდან. მიმწოდებლის მიზეზით ექსპლუატაციის შეჩერების შემთხვევაში, საგარანტიო ვადა გრძელდება გაცდენის პერიოდის შესაბამისად.

- საქონლის კომპლექტურობა :

| N | დასახელება | რაოდენობა, ერთ.. |
| --- | --- | --- |
| 1 | რეაქტორი 5 მ3 | 2 ცალი |

- საჭირო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:

მიმწოდებელი დამკვეთს წარუდგენს ტექნიკურ დოკუმენტაციას:

| N | დოკუმენტაცია | წარდგენის ვადა** |
| --- | --- | --- |
| 1 | გაბარიტული ნახაზი | 10 დღე ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ |
| 2 | ექსპლუატაციის, ტექმომსახურების ინსტრუქცია | მოწყობილობასთან ერთად |
| 3 | მოწყობილობის პასპორტი | 10 დღე ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ |
| 4 | შესაბამისობის, წარმოშობის სერტიფიკატი | მოწყობილობასთან ერთად |

** ნახაზები წარმოდგენილი უნდა იყოს ელექტრონული სახით   pdf და dwg ფორმატში.

დოკუმენტაცია წარმოდგენილია ინგლისურ და რუსულ ენებზე.

- შეფუთვის მოთხოვნები

არ არის რეგლამენტირებული.

- დამატებითი პირობები

არ არის.

- სუბ-კონტრაქტორების  მოწვევა

დასაშვებია დამკვეთის თანხმობით.

- მიწოდების პირობები

# საქონელი მიწოდებული უნდა იყოს  პირობებით : DDP სადგური დაბა კაზრეთი, საქართველო.