მშრალი კუდების პროექტის PLC (პროგრამირებადი ლოგიკური კონტროლერები) კოდი და HMI ეკრანების შემუშავების სპეციფიკაციები

თბილისი 2024

- ზოგადი

| 1.1 | პროექტი | პროექტი მშრალი კუდების შესახებ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | არეალი | სამთო, სპილენძის გადამამუშავებელი ქარხანა |
| 1.3 | სახელშეკრულებო ორგანო, იურიდიული და საფოსტო მისამართი | სს “არ ემ ჯი ჯგუფი”, საქართველო, ბოლნისის რაიონი, სოფელი კაზრეთი |
| 1.4 | ქონების ადგილემდებაროება | სს “არ ემ ჯი ჯგუფი”, საქართველო, ბოლნისის რაიონი, სოფელი კაზრეთი |

- ძირითადი მოთხოვნები

აუცილებელია ფილტრაციისა და გასქელების უბნების პროგრამული კოდის და HMI ეკრანების დაპროექტება და გაშვება და მისი ინტეგრირება მადნეულის სპილენძის კონცენტრატის საწარმოში არსებულ DCS სისტემაში ცენტრალიზებული კონტროლისთვის Rockwell Automation პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით. ქსელის დიაგრამა ასახავს ქსელის სავარაუდო ორგანიზაციას. მთავარი PLC დამონტაჟებულია PLC-FP-011 კაბინეტში და აკონტროლებს ყველაფერს ორივე ზონაში. აუცილებელია PLC  იყოს ინტეგრირებული არსებულ DCS სისტემასთან, რომელიც მდებარეობს ფლოტაციის ზონაში, რომელიც წარმოადგენს Rockwell Automation ControlLogix არქიტექტურაზე.

ამ DCS-ის მთავარი არსებული სერვერი გადამამუშავებელ საწარმოში შედგება შემდეგისგან:

- HMI სერვერი OWS4, OWS5, OWS6 თხელი კლიენტებისთვის;

- განგაშის და მოვლენების ჩამწერი სისტემის სერვერი;

- არქივის მონაცემთა სერვერი;

სერვერის კავშირის გაუმართაობის შემთხვევაში გამოყენებული იქნება 2 დამოუკიდებელი HMI როგორც სარეზერვო აპარატი.

გასქელების ზონას (დანართი 1 P&ID 596-ТХ2,3-P&ID_2024.06.26_(rev.6)) აქვს 3 ბლოკი საკუთარი ადგილობრივი PLC-ებით (Siemens), ძრავის მართვის პანელით (MCC), ინსტრუმენტებით, სარქველებით და ა.შ. Siemens PLC-ზე დაფუძნებული დეტალები დაკავშირებულია ქსელთან Ethernet IP/profinet გეითვეიების მეშვეობით. MCC დაკავშირებულია ქსელთან, ე.ი. ყველა ძრავა კონტროლდება ქსელური კავშირის საშუალებით Ethernet IP პროტოკოლის გამოყენებით.

ფილტრაციის ზონას აქვს ქვესისტემა, რომელიც შედგება 10 წნევის ფილტრისგან. ამ ქვესისტემას მომარაგება ხდება  მომწოდებლის მიერ. ეს აუცილებელია საწარმოს DCS-ში მისი ინტეგრირებისთვის.

ეს ზონა ასევე შეიცავს ინსტრუმენტებს, სარქველებს და ძრავებს, რომლებიც უშუალოდ უკავშირდება RIO კაბინეტს. ინფორმაცია ამის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ IO ჩამონათვალში.

კონტრაქტორების მუშაობის სფეროს ძირითადი მოთხოვნები მოცემულია ქვემოთ.

| 2.1 | შემდეგი დეტალების DCS ქსელში ინტეგრაცია | - შემსქელებელი TTH01-ST02-TH-001 (Simatic DP CPU 1512SP F-1 PN); - შემსქელებელი TTH01-ST02-TH-002 (Simatic DP CPU 1512SP F-1 PN); - ფლოკულანტის დოზატორი FLOC-CP-01 (Simatic S7-1200 CPU); - წნევის ფილტრის ქვე სისტემა (RA 1756-L75 CPU); - ძრავის მაკონტროლებელი პანელი: 25 VSD-ები და 15 DOL-ები (წინასწარი). ამ დანადგარის დაკავშრება უნდა მოხდეს ethernet -ის კომუნიკაციის მეშვეობით; |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | PLCკოდის ტიპი | Ladder დიაგრამა, FBD, IEC 61131-3 |
| 2.3 | Io-ების რაოდენობა (წინასწარი) | 1. AI ჯამში: 96 2. AO ჯამში: 24 3. DI ჯამში: 224 4. DO ჯამში: 224 |
| 2.4 | ქსელის კონფიგურაცია |  |
| 2.5 | წნევის ფილტრთან და შემსქელებლის ზონებთან დაკავშირებული HMI ეკრანების შემუშავება Rockwell FT View ვერსია 11-ის გამოყენებით, რომლის გამოყენება ხდება PlantPax DCS-ის მეშვეობით, PLC კოდის შემუშავება Rockwell Studio 5000 (ვერსია 32) გამოყენებით P&ID დიაგრამების და კონტროლის პრინციპის შესაბამისად. |  |
| 2.6 | ზემოაღნიშნული აღჭურვილობის ექსპლუატაციაში მონაწილეობა |  |

- დამატებითი მოთხოვნები

| 3.1 | კონტრაქტორი ვალდებულია | - იყოს Rockwell Automation ექსპერტი; - ფლობდეს ყველა ლიცენზიას, რომელიც საჭიროა მუშაობის შესრულებისათვის; - ჰქონდეს დიდი გამოცდილება სამთო მრეწველობაში (განსაკუთრებით გასქელებასა და ფილტრაციაში); - ინტეგრაციამდე და გაშვებამდე უზრუნველყოს FAT -ის მიწოდება. |
| --- | --- | --- |

- დანართი

- P&ID 596-ТХ2,3-P&ID_2024.06.26_(რედ.6);

- ფილტრაციის განყოფილების ტექნოლოგიური დიაგრამა;

- ქსელის დიაგრამა;

- IO ჩამონათვალის შესქელების ზონისთვის;

- HMI ეკრანის მაგალითები და არქივები.