მ ა ს ა ლ ა თ ა     ს პ ე ც ი ფ ი კ ა ც ი ა

(მარნეული)

| № | დასახელება | განზ. | რაოდ | შენიშვნა |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| დაკვება |  |  |  |  |
| 1 | გენერატორი 40 Kva 3 ფაზა. ხელით\ელექტრო დაქოქვის სისტემით რეზერვის ავტომატური გადამრთველით ATS | კომპ | 1 |  |
| 2 | ინდუსტრიული უწყვეტი კვების წყარო (UPS) 10 Kva 3 ფაზა. გარე მიერთების 12 V აკუმულატორის მხარდაჭერით | კომპ | 1 |  |
| 3 | აკუმულატორი 12 V 125 Ah (გენერატორის არსებობის შემთხვევაში 20 წუთით ელ. ენერგიის უზრუნველსაყოფათ) | ცალი | 1 |  |
| 4 | აკუმულატორი 12 V 125 Ah (გენერატორის არ არსებობის შემთხვევაში 7 საათით ელ. ენერგიის უზრუნველსაყოფათ) | ცალი | 35 |  |
| 5 | ელ. სამონტაჟო ფარი | ცალი | 1 |  |
| 6 | ავტომატური ამომრთველი 63 ა. 4 პოლუსა | ცალი | 1 |  |
| 7 | კაბელი საკონტროლო Cu 7x2.5 მმ2 (КВВГ-З) | მეტრი | 50 | * |
| კაბელები |  |  |  |  |
| 1 | კაბელი Cu 5x16 მმ2 (ВВГнг-LS – 0.66) | მეტრი | 100 | * |
| 2 | კაბელი Cu 5x4 მმ2 (ВВГнг-LS – 0.66) | მეტრი | 15 |  |
| 3 | კაბელი Cu 5x2.5 მმ2 (ВВГнг-LS – 0.66) | მეტრი | 40 |  |
| 4 | კაბელი Cu 3x4 მმ2 (ВВГнг-LS – 0.66) | მეტრი | 50 |  |
| 5 | კაბელი Cu 3x2.5 მმ2 (ВВГнг-LS – 0.66) | მეტრი | 215 |  |
| 6 | კაბელი Cu 3x1.5 მმ2 (ВВГнг-LS – 0.66) | მეტრი | 165 |  |
| 7 | გოფრირებული მილი Ф 20 მმ | მეტრი | 15 |  |
| 8 | გოფრირებული მილი Ф 16 მმ | მეტრი | 470 |  |
| 9 | არხი საკაბელო ლითონის პერფორირებული 30x300 სმ. | კომპ | 17 | ცალია |
| ელ. გამანაწილებელი ფარი DB |  |  |  |  |
| 1 | ელ. გამანაწილებელი ფარი შ/მ. | კომპ | 1 |  |
| 2 | ავტომატური ამომრთველი 63 ა. 4 პოლუსა | ცალი | 1 |  |
| 3 | ავტომატური ამომრთველი 20 ა. 3 პოლუსა | ცალი | 1 |  |
| 4 | ავტომატური ამომრთველი 16 ა. 3 პოლუსა | ცალი | 2 |  |
| 5 | ავტომატური ამომრთველი 25 ა. 2 პოლუსა | ცალი | 3 |  |
| 6 | დიფერენციალური გამომრთველი 25 ა. 30mA 2 პოლუსა | ცალი | 2 |  |
| 7 | ავტომატური ამომრთველი 25 ა. 1 პოლუსა | ცალი | 6 |  |
| 8 | ავტომატური ამომრთველი 16 ა. 1 პოლუსა | ცალი | 3 |  |
| 9 | ავტომატური ამომრთველი 10 ა. 1 პოლუსა | ცალი | 1 |  |
| 10 | ძრავის დაცვის ავტომატი 2,5-4 ა. 220/380 ვ | ცალი | 1 |  |
| ფურნიტური |  |  |  |  |
| 1 | როზეტი დამიწების კონტურით | ცალი | 33 |  |
| 2 | როზეტი დამიწების კონტურით Split შიდა ბლოკის | ცალი | 5 |  |
| 3 | ჩამრთველი I კლავიშიანი შ/მ | ცალი | 3 |  |
| 4 | ჩამრთველი II კლავიშიანი შ/მ | ცალი | 4 |  |
| 5 | ბუდე როზეტის და ჩამრთველის | ცალი | 45 |  |
| სანათი |  |  |  |  |
| 1 | წერტილოვანი არქიტექტურული | ცალი | 6 |  |
| 2 | LED წერტილოვანი | ცალი | 22 |  |
| 3 | ბრა | ცალი | 4 |  |
| 4 | ავარიული სანათი | ცალი | 7 |  |
| 5 | EXIT სანათი | ცალი | 1 |  |
| 6 | ფოტო-რელე სარეკლამო აბრისთვის | ცალი | 1 |  |

*	დაზუსტდეს ადგილზე