Техническое задание

на монтаж металлоконструкций здания ОФ Бектакари (узел измельчения «зона 200») с зашивкой по контуру.

3D изометрия

Металлический каркас здания

Все работы по монтажу и весу металлоконструкций указаны в детальном проекте (приложение №1).

Основной вес металлоконструкций:

- Колонны -92601кг

- Связи, балки, прогоны, фермы-110668кг

Общий вес металлоконструкций для монтажа 203т.

Металлоконструкции имеют окрашенную поверхность.

Дополнительные требования:

- Необходимо обеспечить полную зачистку сварочного шва перед покраской;

- Окраска сварочных швов и других неокрашенных металлоконструкций;

- В коммерческом предложении должно быть указана расценка как за единичное количество (1 тонну металлоконструкций), так и за весь объем;

- В коммерческом предложении необходимо указать срок сборки здания (график работ);

- Подрядчик должен указать перечень привлекаемой техники и людей для выполнения данных работ;

Создания теплового контура здания узла измельчения:

Обшивку здания необходимо выполнить стеновыми и кровельными сэндвич панелями 50мм, цвет (RAL) необходимо согласовать дополнительно с заказчиком.

Швы и примыкания сэндвич панелей, зашить профлистом с заделкой монтажной пеной

Вид сверху

Площадь здания -18х42м;

Высота -24м;

Площадь для создания теплового контура (зашивка панелями) -18 144м2

Вид с боку