ტექნიკური დავალება

ბექთაქარის გამამდიდრებელი ფაბრიკის  შენობის ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟისთვის (დაქუცმაცების კვანძი „ზონა 200“) კონტურის გასწვრივ უგულებელყოფით.

3D იზომეტრია

შენობის  ლითონის კარკასი

ლითონის კონსტრუქციების ყველა სამონტაჟო სამუშაო და წონა მითითებულია დეტალურ პროექტში (დანართი №1).

ლითონის კონსტრუკციის ძირითადი წონა:

- კოლონები -92601კგ

- გადაბმა, ბალკები, პრაგონები, ფერმები-110668კგ

საერთო წონა ლითონის კონსტრუქციის მონტაჟისთვის 203ტ.

ლითონის კონსტრუქციას აქვს შეღებილი ზედაპირი

დამატებითი მოთხოვნები:

- შეღებვის წინ აუცილებელია შედუღების ნაკერის სრულად გაწმენდა;

- შედუღებული ნაკერების და სხვა შეუღებავი ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა.

- ; კომერციულ წინადადებაში მითითებული უნდა იყოს განფასება როგორც ერთეული რაოდენობის (1 ტონა ლითონის კონსტრუქციები) ასევე მთლიანი მოცულობისთვის;

- კომერციულ წინადადებაში მითითებული უნდა იყოს შენობის აწყობის ვადა (სამუშაო განრიგი);

- კონტრაქტორმა უნდა მიუთითოს აღჭურვილობისა და ამ სამუშაოების შესასრულებლად ჩართული ადამიანების სია;

თერმული წრედის შექმნა დაქუცმაცების კვანძის შენობისთვის

Обшивку здания необходимо выполнить стеновыми и кровельными сэндвич панелями 50мм, цвет (RAL) необходимо согласовать дополнительно с заказчиком. შენობა უნდა იყოს დაფარული 50მმ კედლისა და სახურავის სენდვიჩის პანელებით. ფერი (RAL) აუცილებლად  უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან.

სენდვიჩის პანელების ნაკერები და შეერთებები, ჩაეკეროს პროფილური ფურცლებით და დალუქული პოლიურეთანის ქაფით

ზედხედი

შენობის ფართობი -18х42მ;

სიმაღლე -24მ;

თერმული კონტურის შესაქმნელად ფართობი (პანელი)-18 144მ2

გვერდ ხედი