Электромагнит блокировочный ФА -12м1

Электромагнит блокировочный ФА-12М1 предназначен для дистанционной остановки дизеля тепловоза ЧМЭ-3.

Основные параметры электромагнита в интервале температур окружающего воздуха от минус 45С до плюс 50С должны соответствовать данным, указанным ниже:

Рабочее напряжение питания, В 115 +/- 10% Усилие при рабочем ходе сердечника 7мм, Н 55 Сопротивление обмотки втягивающей катушки, Ом 30 +/-3 Сопротивление обмотки удерживающей катушки, Ом 540 +/-40 Сопротивление изоляции, МОм 5

Электромагниты изготавливаются климатического исполнения У2 по ГОСТ 15150-69.

Температура электромагнита при длительном включении не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 40 С.

Контакторный контакт SC 11

Тип продукции - Контакт;Тип аппарата - Контактор;Тип оборудования - Контакты для электроподвижного состава и ж/д техники;Серия аппарата - SC;
Контакторный контакт SG 13

Технические характеристики.

| Материал | Порошки медные ПМС-Н и ПМС-1 по ГОСТ 4960-75 |
| --- | --- |
| Плотность | не менее 8,3 г/см 3 |
| Уд. электросопротивление | не более 0,025 Ом м10 —6 |
| Твердость (НВ) | не менее 80 МПа (кг/мм 2) |

Контакт главный контактора SD-11

Характеристики

| Материал | Медь |
| --- | --- |
| Плотность | не менее 8,8 г/см 3 |
| Уд. электросопротивление | не более 0,018 мОм*м |
| Твердость (НВ) | не менее 90 |
| Габаритные размеры | 25 х 32 х 50 (мм) |

Bearing 6318 2RS

All other materials have manufacturer item codes.