Техническое задание

на проектирование, изготовление и монтаж железобетонных, металлических конструкций для площадок

установки реактора 265 м3 и контактного чана 50 м3,

канала для отвода стоков

Раздел 1: подготовительные работы (уточняется при разработке проекта раздела 2):

Выполнить выемку грунта в объеме 200 м3 (вывозку грунта организует заказчик). Объемы замещения грунта принять оценочно, уточнить по результатам проектирования.

Раздел 2: железобетонные конструкции «КЖ»

Разработать рабочую документацию и выполнить следующие работы:

- Две железобетонные плиты размерами 9,2×7,9 м и 6,7×5,4 м для установки емкостного оборудования (реактора 265 м3 и контактного чана 50 м3), опорные стенки, отводной канал. Конструктив железобетонных плит и опорных стенок принять исходя из нагрузок на конструкции и условий эксплуатации (принять в расчеты строительную сейсмику 9 баллов);

- На плитах установки емкостного оборудования необходимо предусмотреть уклон в одну сторону для сбора проливов 1.5 %.

Нагрузки на конструкцию:

- для площадки от реактора 265 м3 – 300 тонн;

- для площадки от контактного чана 50 м3 – 65 тонн.

Габариты галереи отводного канала:

- ширина 3 м;

- длина 8,5 м.

Раздел 3: Конструкции металлические

Ограждение площадок, лестницы обслуживания:

Разработать рабочую документацию, изготовить и смонтировать ограждения площадок, лестницы обслуживания. Объем работ принять оценочно, уточнить по результатам проектирования.

Раздел 4: дополнительные требования:

- В коммерческом предложении указать стоимость проектирования и строительно-монтажных работ отдельно. Стоимость строительно-монтажных работ указать как за единичное количество (1 м3 грунта, фундамента; тонну металлоконструкций), так и за весь объем. Окончательная стоимость определяется по фактическому объему работ.

- В коммерческом предложении необходимо указать сроки выполнения разделов 1, 2, 3 (график работ);

- Подрядчик должен указать перечень привлекаемой техники и людей для выполнения данных работ;

- Необходимо выполнить двухкомпонентную окраску металлоконструкций после монтажа (грунтовка + эмаль), окраску выполнить только распылительным способом RAL 7042.

Подготовил:

Руководитель проекта «Строительство химического очистного сооружения для подотвальных и карьерных кислых вод на территории промышленной площадки АО RMG Copper»

_____________ Иван Соболев

«______»_______________2024г.