265 მ3 რეაქტორის დასაყენებელი მოედნისთვის, 50 მ3 საკონტაქტო როფის დასაყენებელი მოედნისთვის, ჩამდინარე წყლების სარინი არხისთვის რკინაბეტონისა და ლითონის კონსტრუქციების დაპროექტების, დამზადებისა და მონტაჟის

ტექნიკური დავალება

ნაწილი 1: მოსამზადებელი სამუშაოები (ზუსტდება პროექტის მე-2 ნაწილის დამუშავებისას):

შესრულდეს 200 მ3 მოცულობის გრუნტის ამოღება (გრუნტის გატანის ორგანიზებას ახდენს დამკვეთი). გრუნტის შეცვლის მოცულობები მიღებული იქნეს შეფასებით და დაზუსტდეს დაპროექტების შედეგებიდან გამომდინარე.

სარინი არხი

სარინი არხი

265 მ3 რეაქტორი

265 მ3 რეაქტორი

გრუნტის ამოღება

გრუნტის ამოღება

Отводной канал – სარინი არხი

Контактный чан – საკონტაქტო როფი

Опорная стена – საყრდენი კედელი

Реактор – რეაქტორი

ნაწილი 2: რკინაბეტონის კონსტრუქციები "КЖ"

შემუშავდეს სამუშაო დოკუმენტაცია და შესრულდეს შემდეგი სამუშაოები:

- რკინაბეტონის ორი ფილა ზომებით 9,2×7,9 მ და 6,7×5,4 მ ტევადობითი მოწყობილობების (265 მ3 რეაქტორის და 50 მ3 საკონტაქტო როფის) დასაყენებლად, საყრდენი კედლები, სარინი არხი. რკინაბეტონის ფილებისა და საყრდენი კედლების კონსტრუქციულობა მიღებულ იქნეს კონსტრუქციებზე დატვირთვიდან და ექსპლუატაციის პირობებიდან გამომდინარე (გათვალისწინებულ იქნეს სამშენებლო სეისმურობა – 9 ბალი);

- ტევადობითი მოწყობილობების დასაყენებელ ფილებზე ერთ მხარეს აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული 1.5%-იანი დახრილობა ნაღვარის შესაგროვებლად.

დატვირთვა კონსტრუქციებზე:

– 265 მ3 რეაქტორის მოედნისთვის – 300 ტონა;

– 50 მ3 საკონტაქტო როფის მოედნისთვის – 65 ტონა.

სარინი არხის გალერეის გაბარიტები:

სიგანე – 3 მ;

სიგრძე – 8,5 მ.

ნაწილი 3: ლითონის კონსტრუქციები

მოედნების შემოღობვა, მომსახურების კიბეები:

შემუშავდეს სამუშაო დოკუმენტაცია, დამზადდეს და დამონტაჟდეს მოედნების შემოღობვა, მომსახურების კიბეები. სამუშაოთა მოცულობები მიღებული იქნეს შეფასებით და დაზუსტდეს დაპროექტების შედეგებიდან გამომდინარე.

ნაწილი 4: დამატებითი მოთხოვნები:

- კომერციულ შეთავაზებაში ცალ-ცალკე უნდა აღინიშნოს პროექტირებისა და სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულება. სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულება უნდა აღინიშნოს როგორც ერთეულისთვის (1 მ3 გრუნტისთვის, ფუნდამენტისთვის, 1 ტონა ლითონკონსტრუქციებისთვის), ასევე მთელი მოცულობისთვის. საბოლოო ღირებულება განისაზღვრება სამუშაოთა ფაქტობრივი მოცულობით.

- კომერციულ შეთავაზებაში აუცილებლად უნდა იქნეს მითითებული 1, 2, 3 ნაწილების შესრულების ვადები (სამუშაოთა გრაფიკი).

- მენარდემ უნდა მიუთითოს მოცემული სამუშაოების შესრულებაში ჩასართავი ტექნიკისა და ადამიანების ჩამონათვალი.

- მონტაჟის შემდეგ აუცილებლად უნდა შესრულდეს ლითონკონსტრუქციების ორკომპონენტიანი შეღებვა (დაგრუნტვა + მომინანქრება), შეღებვა უნდა შესრულდეს მხოლოდ გაფრქვევის ხერხით RAL 7042.

მოამზადა:

„სს RMG Copper-ის სამრეწველო მოედნის ტერიტორიაზე ნაყარიდან და კარიერიდან ჩამდინარე მჟავე წყლების ქიმიური გაწმენდის ნაგებობის მშენებლობის“

პროექტის ხელმძღვანელი

_______________ ივან სობოლევი

2024 წლის "______"_______________