Техническое задание на приобретение оборудования АО «RMG GROUP»

Реактор 265 м3, контактный чан 50 м3

Тбилиси 2024

- реактор 265 м3

  - Условия процесса

Рабочая среда: нейтральная / кислая / щелочная (pH 2,5)

Информация о среде (состав, особенности): подотвальные воды + известковое молоко

Плотность жидкости __1000_ кг/м3                    Удельный вес твёрдого ______-_____ кг/м3

Содержание твердого в жидкости_____5____ % Средняя крупность частиц _____-_____ мм

Температура жидкости ____5-30_____ ℃

Дополнительно__________-_________

Применяемые реагенты:

А) Собиратели ________-______ г/т В) Пенообразователи________-________ г/т

# С) Регуляторы_________-______ г/т D) Нефтепродукты__________-________ г/т

  - Назначение операции

Перемешивание и поддержание во взвешенном состоянии известкового молока с кислой средой.

  - Типоразмеры и исполнение чана

| 1 | Форма емкости | Цилиндрическая |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вместимость емкости, м3 | 265 |
| 3 | Рабочий объем, м3 | 250 |
| 4 | Габариты емкости, мм | Диаметр: 6500 Высота: 8000 |
| 5 | Материал емкости | Нержавеющая сталь (например, AISI 316) или углеродистая с гуммировкой внутренней поверхности |
| 6 | Способ и размеры крепления мешалки к емкости | На опорную раму |
| 7 | Гуммировка внутренней поверхности чана | Полимочевина или резина толщиной не более 3мм (в зависимости от п.5) |

# 1.4 Таблица штуцеров

| № патрубка | Кол-во | DN, ном. размер | Назначение | Расположение | PN, ГОСТ 33259-2015 | Тип фланца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | DN300 | Аварийный сливной патрубок | См. схему рис.1 | PN16 | 01 |
| Б | 2 | DN500 | Выход продукта | Высота от дна до сварного шва патрубка H= 260 мм | PN16 | 01 |
| В | 1 | DN500 | Переливной патрубок | Высота от верха до сварного шва патрубка H= 600 мм. См. схему рис.1 | PN16 | 01 |

Примечания:

- Длину патрубков принять не более 100 мм;

- Количество и диаметр патрубков могут быть Заказчиком откорректированы.

Рисунок 1. Эскиз реактора 265 м3.

# 1.5 Характеристики и параметры перемешивающего устройства

| 1 | Тип перемешивающего устройства | Выбрать оптимальное исполнение |
| --- | --- | --- |
| 2 | Диаметр импеллера, мм | Принять расчетом |
| 3 | Длина вала, мм | Принять из расчета 500 мм до дна емкости |
| 4 | Частота вращения, мин−1 | 70 |
| 5 | Мощность привода, кВт | Определить расчетом |
| 6 | Напряжение сети, В | 400 |
| 7 | Уплотнение вала | Нет |
| 8 | Материал исполнения вала и импеллера | Сталь нержавеющая AISI 316 или углеродистая с гуммировкой |
| 9 | Покрытие мешалки и вала | В зависимости от п.8 (полимочевина толщиной 3 мм, резина) |
| 10 | Исполнение электродвигателя | Общепромышленное |
| 11 | Степень защиты электродвигателя по ГОСТ 14254-96 | IP55 |

- Контактный чан 50 м3

  - Условия процесса

Информация о среде (состав, особенности): известь + вода (pH10)

Плотность жидкости __1100_ кг/м3                    Удельный вес твёрдого _____2211____ кг/м3

Содержание твердого в жидкости___5-10___ % Средняя крупность частиц _____-_____ мм

Температура жидкости ____5-30_____ ℃

Дополнительно__________-_________

Применяемые реагенты:

А) Собиратели ________-______ г/т В) Пенообразователи________-________ г/т

# С) Регуляторы_________-______ г/т D) Нефтепродукты__________-________ г/т

  - Назначение операции

Перемешивание и поддержание во взвешенном состоянии известкового молока.

  - Типоразмеры и исполнение чана

| 1 | Форма емкости | Цилиндрическая |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вместимость емкости, м3 | 56 |
| 3 | Рабочий объем, м3 | 50 |
| 4 | Габариты емкости, мм | Диаметр: 4000 Высота: 4500 |
| 5 | Материал емкости | Предложение поставщика |
| 6 | Способ и размеры крепления мешалки к емкости | На опорную раму |
| 7 | Гуммировка внутренней поверхности чана | Нет |

# 2.4 Таблица штуцеров

| № патрубка | Кол-во | DN, ном. размер | Назначение | Расположение | PN, ГОСТ 33259-2015 | Тип фланца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 2 | DN300 | Выход продукта | См. схему рис.2 | PN16 | 01 |
| Б | 1 | DN1000 | Люк | См. схему рис.2 | PN16 | 01 |
| В | 1 | DN300 | Аварийный сливной патрубок | См. схему рис.2 | PN16 | 01 |

Примечания:

- Длину патрубков принять не более 100 мм;

- Количество и диаметр патрубков могут быть Заказчиком откорректированы.

Рисунок 2. Эскиз чана 50 м3.

# 2.5 Характеристики и параметры перемешивающего устройства

| 1 | Тип перемешивающего устройства | Выбрать оптимальное исполнение |
| --- | --- | --- |
| 2 | Диаметр импеллера, мм | Принять расчетом |
| 3 | Длина вала, мм | Принять из расчета 500 мм до дна емкости |
| 4 | Частота вращения, мин−1 | 70 |
| 5 | Мощность привода, кВт | Определить расчетом |
| 6 | Напряжение сети, В | 400 |
| 7 | Уплотнение вала | Нет |
| 8 | Материал исполнения вала и импеллера | В зависимости от материала емкости |
| 9 | Покрытие мешалки и вала | В зависимости от материала емкости |
| 10 | Исполнение электродвигателя | Общепромышленное |
| 11 | Степень защиты электродвигателя по ГОСТ 14254-96 | IP55 |

  - Комплектность товара

| п/п | Наименование | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реактор 265 м3 c опорным мостом | 1 шт. |
| 2 | Перемешивающее устройство с редуктором на реактор 265 м3 | 1 шт. |
| 3 | Контактный чан 50 м3 с опорным мостом | 1 шт. |
| 4 | Перемешивающее устройство с редуктором на реактор 50 м3 | 1 шт. |

- Основные технические и технологические требования к MTP

3.1 Характеристики конструкции и материалов деталей и систем должны соответствовать климатическим условиям и давать возможность быстро заменять изнашиваемые части на месте установки насоса.

3.2 Основные блоки и узлы должны работать на всесезонных гидравлических и трансмиссионных смазках и маслах.

3.3 Гарантированный ресурс электрического двигателя и редуктора, должен быть не менее 10 000 час.

3.4 Предоставление гарантированных временных наработок основных узлов и деталей насосного агрегата.

- Требования к электрооборудованию

Кабельно-проводниковая продукция должна быть гибкой (с многожильными проводами) с негорючей изоляцией, не теряющей пластичности при температуре от +40 до -15℃.

- Условия гарантийного срока

Гарантийный срок 12 месяцев с даты окончания приёмочного испытания или 24 месяца с даты поставки на склад заказчика. В случае приостановки эксплуатации по причине поставщика, гарантийный срок продляется на период простоя.

- Список требуемой документации

Поставщик предоставляет Заказчику техническую документацию:

| п/п | Документация | Срок предоставления** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габаритный чертеж | 10 дней после подписания договора |
| 2 | Инструкции по эксплуатации, техобслуживанию | С оборудованием |
| 3 | Каталог запасных частей (электронная версия) | С оборудованием |
| 4 | Чертежи на быстроизнашиваемые детали | С оборудованием |
| 5 | Паспорт оборудования | 10 дней после подписания договора |
| 6 | Электрические схемы | С оборудованием |
| 7 | Сертификаты соответствия, происхождения | С оборудованием |

** Чертежи должны быть предоставлены в электронном виде в формате pdf и dwg.

Документация предоставляется на Английском, Русском языке.

- Требования к упаковке

Не регламентируется.

- Дополнительные условия

Отсутствуют.

- Привлечение субпоставщиков

Допускается по согласованию с Заказчиком.

- Условия поставки

Товар должен быть поставлен на условиях: DDP станция пгт. Казрети, Грузия.