АО ”RMG GROUP”-ის მოწყობილობის შეძენის ტექნიკური დავალება

Р265 მ3 რეაქტორი, 50 მ3 საკონტაქტო როფი

თბილისი 2024

- 265 მ3 რეაქტორი

  - პროცესის პირობები

სამუშაო გარემო: ნეიტრალური / მჟავე / ტუტე (pH 2,5)

ინფორმაცია გარემოს შესახებ (შემადგენლობა, თავისებურებები): ნაყარიდან ჩამდინარე წყლები + კირის წვენი)

სითხის სიმკვრივე __1000_ კგ/მ3            მყარი ნაწილაკების კუთრი წონა ___-___ კგ/მ3

მყარი ნაწილაკების შემცველობა სითხეში__5 % ნაწილაკების საშუალო სისხო _-_ მმ

სითხის ტემპერატურა ____5-30_____ ℃

დამატებით__________-_________

გამოსაყენებელი რეაგენტები:

А) შემკრებები ________-______ გ/ტ        В) მაქაფებლები ________-________ გ/ტ

# С) რეგულატორები ____-______ გ/ტ       D) ნავთობპროდუქტები ______-_____ გ/ტ

  - ოპერაციის დანიშნულება

არევა და კირის წყლის შეტივტივებულ მდგომარეობაში შენარჩუნება მჟავე გარემოში

  - ტიპები/ზომები და როფის შესრულება

| 1 | ტევადობის ფორმა | ცილინდრული |
| --- | --- | --- |
| 2 | ტევადობის მოცულობა, მ3 | 265 |
| 3 | სამუშაო მოცულობა, მ3 | 250 |
| 4 | ტევადობის გაბარიტები, მმ | დიამეტრი: 6500 სიმაღლე: 8000 |
| 5 | ტევადობის მასალა | უჟანგავი ფოლადი (მაგალითად, AISI 316) ან ნახშირბადოვანი ფოლადი შიდა ზედაპირის მორეზინებით (გუმირებით) |
| 6 | შემრევის ტევადობაზე გამაგრების ხერხი და ზომები | საყრდენ ჩარჩოზე |
| 7 | როფის შიდა ზედაპირის მორეზინება (გუმირება) | არაუმეტეს 3 მმ სისქის პოლიშარდოვანა ან რეზინი (დამოკიდებულია მე-5 პუნქტზე) |

# 1.4 შტუცერების ცხრილი

| მილყელის № | რ-ბა | DN, ნომ. ზომა | დანიშნულება | განლაგება | PN, ГОСТ 33259-2015 | მილტუჩის ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | DN300 | საავარიო ჩამოსასხამი მილყელი | იხ. სქემა ნახ. 1-ზე | PN16 | 01 |
| Б | 2 | DN500 | პროდუქტის გამოსვლა | სიმაღლე ფსკერიდან მილყელის შენადუღ ნაკერამდე H= 260 მმ | PN16 | 01 |
| В | 1 | DN500 | გადასასხმელი მილყელი | სიმაღლე ზედიდან მილყელის შენადუღ ნაკერამდე H= 600 მმ. იხ. სქემა ნახ. 1-ზე | PN16 | 01 |

შენიშვნები:

- მილყელების სიგრძე მიღებულ იქნეს არაუმეტეს 100 მმ;

- დამკვეთს შეუძლია კორექტივები შეიტანოს მილყელების რაოდენობასა და დიამეტრში.

შემრევი მოწყობილობა

შემრევი მოწყობილობა

ნახატი 1. 265 მ3 რეაქტორის ესკიზი.

# 1.5 შემრევი მოწყობილობის მახასიათებლები და პარამეტრები

| 1 | შემრევი მოწყობილობის ტიპი | ოპტიმალური შესრულების არჩევა |
| --- | --- | --- |
| 2 | იმპელერის დიამეტრი, მმ | მიღებულ იქნეს გაანგარიშებით |
| 3 | ლილვის სიგრძე, მმ | მიღებულ უქნეს გაანგარიშებით 500 მმ ტევადობის ფსკერამდე |
| 4 | ბრუნვის სიხშირე, წთ−1 | 70 |
| 5 | ამძრავის სიმძლავრე, კვტ | განისაზღვროს გაანგარიშებით |
| 6 | ძაბვა ქსელში, ვ | 400 |
| 7 | ლილვის შემჭიდროება | არა აქვს |
| 8 | ლილვისა და იმპელერის შესრულების მასალა | უჟანგავი ფოლადი AISI 316 ან ნახშირბადოვანი ფოლადი მორეზინებით (გუმირებით) |
| 9 | შემრევისა და ლილვის საფარი | დამოკიდებულია მე-8 პუნქტზე (3 მმ სისქის პოლიშარდოვანა, რეზინი) |
| 10 | ელექტროძრავის შესრულება | ზოგადი სამრეწველო |
| 11 | ელექტროძრავის დაცვის ხარისხი სახელმწიფო სტანდარტის ГОСТ 14254-96 მიხედვით | IP55 |

- 50 მ3 საკონტაქტო როფი

  - პროცესის პირობები

ინფორმაცია გარემოს შესახებ (შემადგენლობა, თავისებურებები): კირი + წყალი (pH10)

სითხის სიმკვრივე __1100_ კგ/მ3            მყარი ნაწილაკების კუთრი წონა __2211_ კგ/მ3

მყარი ნაწილაკების შემცველობა სითხეში 5-10 %

ნაწილაკების საშუალო სისხო ___-___ მმ

სითხის ტემპერატურა ____5-30_____ ℃

დამატებით__________-_________

გამოსაყენებელი რეაგენტები:

А) შემკრებები ________-______ გ/ტ        В) მაქაფებლები ________-________ გ/ტ

С) რეგულატორები ____-______ გ/ტ       D) ნავთობპროდუქტები ______-_____ გ/ტ

  - ოპერაციის დანიშნულება

არევა და კირის წყლის შეტივტივებულ მდგომარეობაში შენარჩუნება.

  - ტიპები/ზომები და როფის შესრულება

| 1 | ტევადობის ფორმა | ცილინდრული |
| --- | --- | --- |
| 2 | ტევადობის მოცულობა, მ3 | 56 |
| 3 | სამუშაო მოცულობა, მ3 | 50 |
| 4 | ტევადობის გაბარიტები, მმ | დიამეტრი: 4000 სიმაღლე: 4500 |
| 5 | ტევადობის მასალა | მიმწოდებლის შეთავაზება |
| 6 | შემრევის ტევადობაზე გამაგრების ხერხი და ზომები | საყრდენ ჩარჩოზე |
| 7 | როფის შიდა ზედაპირის მორეზინება (გუმირება) | არა აქვს |

# 2.4 შტუცერების ცხრილი

| მილყელის № | რ-ბა | DN, ნომ. ზომა | დანიშნულება | განლაგება | PN, ГОСТ 33259-2015 | მილტუჩის ტიპი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 2 | DN300 | პროდუქტის გამოსვლა | იხ. სქემა ნახ. 2-ზე | PN16 | 01 |
| Б | 1 | DN1000 | ლუკი | იხ. სქემა ნახ. 2-ზე | PN16 | 01 |
| В | 1 | DN300 | საავარიო ჩამოსასხამი მილყელი | იხ. სქემა ნახ. 2-ზე | PN16 | 01 |

შენიშვნები:

- მილყელების სიგრძე მიღებულ იქნეს არაუმეტეს 100 მმ;

- დამკვეთს შეუძლია კორექტივები შეიტანოს მილყელების რაოდენობასა და დიამეტრში.

შემრევი მოწყობილობა

შემრევი მოწყობილობა

ნახატი 2. 50 м3 როფის ესკიზი.

# 2.5 შემრევი მოწყობილობის მახასიათებლები და პარამეტრები

| 1 | შემრევი მოწყობილობის ტიპი | ოპტიმალური შესრულების არჩევა |
| --- | --- | --- |
| 2 | იმპელერის დიამეტრი, მმ | მიღებულ იქნეს გაანგარიშებით |
| 3 | ლილვის სიგრძე, მმ | მიღებულ უქნეს გაანგარიშებით 500 მმ ტევადობის ფსკერამდე |
| 4 | ბრუნვის სიხშირე, წთ−1 | 70 |
| 5 | ამძრავის სიმძლავრე, კვტ | განისაზღვროს გაანგარიშებით |
| 6 | ძაბვა ქსელში, ვ | 400 |
| 7 | ლილვის შემჭიდროება | არა აქვს |
| 8 | ლილვისა და იმპელერის შესრულების მასალა | ტევადობის მასალიდან გამომდინარე |
| 9 | შემრევისა და ლილვის საფარი | ტევადობის მასალიდან გამომდინარე |
| 10 | ელექტროძრავის შესრულება | ზოგადი სამრეწველო |
| 11 | ელექტროძრავის დაცვის ხარისხი სახელმწიფო სტანდარტის ГОСТ 14254-96 მიხედვით | IP55 |

  - საქონლის კომპლექტურობა

| რიგითი № | დასახელება | რაოდენობა, ერთეული |
| --- | --- | --- |
| 1 | 265 მ3 რეაქტორი საყრდენი ხიდით | 1 ც. |
| 2 | შემრევი მოწყობილობა რედუქტორით 265 მ3 რეაქტორისთვის | 1 ც. |
| 3 | 50 მ3 საკონტაქტო როფი საყრდენი ხიდით | 1 ც. |
| 4 | შემრევი მოწყობილობა რედუქტორით 50 მ3 რეაქტორისთვის | 1 ც. |

- ძირითადი ტექნიკური და ტექნოლოგიური მოთხოვნები მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მიმართ

3.1 დეტალებისა და სისტემებისთვის კონსტრუქციებისა და მასალების მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს კლიმატურ პირობებს და იძლეოდეს ცვეთადი ნაწილების სწრაფად შეცვლის შესაძლებლობას ტუმბოს დაყენების ადგილზე.

3.2 ძირითადი ბლოკები და კვანძები უნდა მუშაობდეს ყველა სეზონისთვის გამოსადეგ ჰიდრავლიკურ და ტრანსმისიურ საპოხებსა და ზეთებზე.

3.3 ელექტრული ძრავისა და რედუქტორის გარანტირებული რესურსი უნდა იყოს არანაკლებ 10 000 საათისა.

3.4 სატუმბი აგრეგატის ძირითადი კვანძებისა და დეტალების გარანტირებული დროითი ნამუშევრების წარმოდგენა.

- მოთხოვნები ელექტრომოწყობილობის მიმართ

კაბელებისა და სადენების პროდუქცია უნდა იყოს მოქნილი (მრავალძარღვიანი სადენებით), უწვავი იზოლაციით, რომელიც არ კარგავს პლასტიკურობას +40-დან -15℃-მდე.

- საგარანტიო ვადის პირობები

საგარანტიო ვადაა 12 თვე მიმღები გამოცდების დასრულების თარიღიდან ან 24 თვე დამკვეთის საწყობში მიწოდების თარიღიდან. მიმწოდებლის მიზეზით ექსპლუატაციის შეჩერების შემთხვევაში საგარანტიო ვადა გრძელდება მოცდენის პერიოდით.

- საჭირო დოკუმენტაციის სია

მიმწოდებელი დამკვეთს წარუდგენს ტექნიკურ დოკუმენტაციას:

| რიგითი № | დოკუმენტაცია | წარდგენის ვადა** |
| --- | --- | --- |
| 1 | გაბარიტული ნახაზი | 10 ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ |
| 2 | ექსპლუატაციის, ტექნიკური მომსახურების ინსტრუქცია | მოწყობილობასთან ერთად |
| 3 | სათადარიგო ნაწილების კატალოგი (ელექტრონული ვერსია) | მოწყობილობასთან ერთად |
| 4 | სწრაფცვეთადი დეტალების ნახაზები | მოწყობილობასთან ერთად |
| 5 | მოწყობილობის პასპორტი | 10 ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ |
| 6 | ელექტრული სქემები | მოწყობილობასთან ერთად |
| 7 | შესაბამისობის, წარმოშობის სერტიფიკატები | მოწყობილობასთან ერთად |

** ნახაზები წარმოდგენილი უნდა იქნეს ელექტრონული სახით pdf და dwg ფორმატში

დოკუმენტაცია მიეწოდება ინგლისურ, რუსულ ენებზე.

- მოთხოვნები საფუთავის მიმართ

არ არის რეგლამენტირებული.

- დამატებითი პირობები

არ არსებობს.

- ქვემიმწოდებლების მოზიდვა

დასაშვებია დამკვეთთან შეთანხმებით.

- მიწოდების პირობები

საქონელი ინდა იქნეს მიწოდებული შემდეგი პირობებით: DDP ქალაქის ტიპის დასახლება კაზრეთის სადგური, საქართველო.