# Cisco-ს ქსელური აპარატურა

მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები:

3x Cisco Nexus ქსელური კომუტატორის მოთხოვნები:

- ფორმ ფაქტორი

  - Rack-mount სტანდარტულ სასერვერო კარადაში, უნდა მოყვებოდეს მონტაჟისთვის საჭირო ყველა აქსესუარი;

  - Rack Units – 1 RU;

- პროცესორი

  - მინ. 4 Cores;

- მეხსიერება

  - სისტემური მახსოვრობა - არანაკლებ 16GB;

- ქსელური ინტერფეისები

  - 24 პორტიანი 1/10/25GB [SFP+] ინტერფეისის მხარდაჭერა;

  - Uplink Modules - Optional

- მართვის ინტერფეისი

  - მინ. 1 მართვის პორტი

- კონსოლის ინტერფეისი

  - მინ. 1 კონსოლის პორტი

- კვება და გაგრილება :

  - გაგრილება: დუბლირებული; აირის მიმართულება - Standard-airflow (front-to-back airflow)

  - კვება: დუბლირებული (Hot Swap);

- პროტოკოლების მხარდაჭერა:

  - AAA მხარდაჭერა;

  - SSH

  - Storm Control;

  - QoS;

  - SNMP v2/v3;

  - ACL პოლიტიკები - არანაკლებ 4000 შემომავალ/1500 გამავალ მიმართულებით

  - VLAN სეგმენტები - არანაკლებ 4096

- საგარანტიო მომსახურება და ტექნიკური მხარდაჭერა

  - 3-5 წლიანი სრული აპარატურული და პროგრამული  მხარდაჭერით;

Დამატებითი ინფორმაცია:

- შემოთავაზებულ გადაწყვეტიელბაში არ უნდა იყოს EoS 3 წლის განმავლობაში არცერთ კომპონენტზე;

მოთხოვნები მომწოდებლის მიმართ:

- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის მწარმოებლის ავტორიზაციის წერილი (MAF) ;

- პრეტენდენტმა უნდა წარადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის სრული ტექნიკური მახასიათებლები;

- სისტემის აპარატურული და პროგრამული კომპონენტები უნდა იყოს ერთი და იგივე მწარმოებლის;

- მოწოდებული საქონელი (მისი ყველა კომპონენტი) უნდა იყოს ახალი (არ უნდა იყოს მეორადი გამოყენების);

- პრეტენდენტს უნდა ჰყავდეს შემოთავაზებული შესყიდვის ობიექტის მწარმოებლის მიერ მინიმუმ 2 (ორი) სერტიფიცირებული, სახელმწიფო ენაზე მოსაუბრე ინჟინერი, რომელიც აკრედიტებული იქნება შემოთავაზებული სისტემის ინსტალაციაზე. აღნიშნულის დასადასტურებლად წარმოადგენილი უნდა იქნას სერტიფიკატის ასლი და ცნობა დამსაქმებელი კომპანიიდან;

- პრეტენდენტს ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში განხორციელებული უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 2 (ორი) პროექტი შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებლის მსგავსი ტექნოლოგიის გამოყენებით;

- პრეტენდენტს უნდა შეეძლოს  წარმოადგინოს კონცეფციის მტკიცებულება (POC) მოთხოვნისამებრ;