# Cisco-ს ქსელური აპარატურა

მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები:

3x Cisco ქსელური მარშრუტიზატორი მოთხოვნები:

- ფორმ ფაქტორი

  - Rack-mount სტანდარტულ სასერვერო კარადაში, უნდა მოყვებოდეს მონტაჟისთვის საჭირო ყველა აქსესუარი;

  - Rack Units – 1 RU;

- მეხსიერება

  - სისტემური მახსოვრობა - არანაკლებ 16GB;

- ქსელური ინტერფეისები

  - არანაკლებ 4 x 10G SFP+;

  - არანაკლებ 8 x 1G SFP;

- ტექნიკური მახასიათებლები

  - IPv4 მარშრუტიზაციის წარმადობა (IMIX პროფილით) - არანაკლებ 20 გბ/წმ;

  - IPSec მარშრუტიზაციის წარმადობა (IMIX პროფილით) - არანაკლებ 2 გბ/წმ;

  - IPSec ტუნელების რაოდენობა - არანაკლებ 2000;

  - IPv4 მარშრუტების რაოდენობა - არანაკლებ 4 მილიონი;

  - NAT სესიების რაოდენობა - არანაკლებ 2 მილიონი;

  - ვირტუალური მარშრუტიზაციის ცხრილების რაოდენობა - არანაკლებ 6000;

- მართვის ინტერფეისი

  - მინ. 1 მართვის პორტი

- კონსოლის ინტერფეისი

  - მინ. 1 კონსოლის პორტი

- კვება და გაგრილება :

  - გაგრილება: დუბლირებული;

  - კვება: დუბლირებული (Hot Swap); აირის მიმართულება - Standard-airflow (front-to-back airflow)

- პროტოკოლების მხარდაჭერა:

  - AAA მხარდაჭერა;

  - SSH

  - QoS;

  - SNMP v2/v3;

  - Syslog;

  - NetFlow;

  - RMON;

  - IPFIX;

  - მარშრუტიზაციის ოქმების მხარდაჭერა - EIGRP, OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-IS IPV6,  BGP, BGP Route Reflector, BGP IPv6, BFD, PBR;

  - MPLS ოქმების მხარდაჭერა - MPLS L3 VPN, L2VPN;

  - Multicast ოქმების მხარდაჭერა - PIM Dense Mode, PIM Sparse Mode, PIM Source Specific Multicast (SSM);

  - VPN ტექნოლოგიების მხარდაჭერა - IPSec, IKEv1, IKEv2;

- საგარანტიო მომსახურება და ტექნიკური მხარდაჭერა

  - 3-5 წლიანი სრული აპარატურული და პროგრამული  მხარდაჭერით;

Დამატებითი ინფორმაცია:

- შემოთავაზებულ გადაწყვეტიელბაში არ უნდა იყოს EoS 3 წლის განმავლობაში არცერთ კომპონენტზე;

მოთხოვნები მომწოდებლის მიმართ:

- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის მწარმოებლის ავტორიზაციის წერილი (MAF) ;

- პრეტენდენტმა უნდა წარადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის სრული ტექნიკური მახასიათებლები;

- სისტემის აპარატურული და პროგრამული კომპონენტები უნდა იყოს ერთი და იგივე მწარმოებლის;

- მოწოდებული საქონელი (მისი ყველა კომპონენტი) უნდა იყოს ახალი (არ უნდა იყოს მეორადი გამოყენების);

- პრეტენდენტს უნდა ჰყავდეს შემოთავაზებული შესყიდვის ობიექტის მწარმოებლის მიერ მინიმუმ 2 (ორი) სერტიფიცირებული, სახელმწიფო ენაზე მოსაუბრე ინჟინერი, რომელიც აკრედიტებული იქნება შემოთავაზებული სისტემის ინსტალაციაზე. აღნიშნულის დასადასტურებლად წარმოადგენილი უნდა იქნას სერტიფიკატის ასლი და ცნობა დამსაქმებელი კომპანიიდან;

- პრეტენდენტს ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში განხორციელებული უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 2 (ორი) პროექტი შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებლის მსგავსი ტექნოლოგიის გამოყენებით;

- პრეტენდენტს უნდა შეეძლოს  წარმოადგინოს კონცეფციის მტკიცებულება (POC) მოთხოვნისამებრ;