АО ”RMG GROUP”-ის მოწყობილობის შეძენის ტექნიკური დავალება

90 მ3 სილოსი,

შნეკური კონვეიერი 2-5 ტ/სთ.

თბილისი 2024

- საწარმოო სილოსი შნეკურ კონვეიერთან კომპლექტში

  - მოწყობილობის დანიშნულება

# სილოსი განკუთვნილია კირის შესანახად და მის თანაბრად მისაწოდებლად კირის წვენის მოსამზადებელ როფში.

  - სილოსის ტიპები/ზომები და შესრულება

| 1 | ტევადობის ფორმა | ცილინდრული |
| --- | --- | --- |
| 2 | ტევადობის მოცულობა, მ3 | 90 |
| 3 | რაოდენობა, ცალი | 2 |
| 4 | ტევადობის გაბარიტები, მმ | აირჩეს ოპტიმალური გაბარიტები |
| 5 | კედლის სისქე, მმ | განისაზღვროს გაანგარიშებით |
| 6 | ტევადობის მასალა | ნახშირბადოვანი ფოლადი Ст3 |
| 7 | შესანახი პროდუქტი | კირი |
| 8 | მშენებლობის განსაკუთრებული პირობები | რაიონის სეისმურობა – 9 ბალი. სეისმური პირობები მიღებულ იქნეს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებია და წესების СНИП II-7-81 და საქართველოს გეოფიზიკის ინსტიტუტის მონაცემების მიხედვით. |
| 9 | მუშაობის რეჟიმი | მთელი სლის განმავლობაში, ორ ცვლაში, 24/7 |
| 10 | დაკომპლექტება | - დონის ინდიკატორი ზევით/ქვევით; - აერაციის სისტემა; - სამრეწველო ვიბრატორი; - ფილტრი; - საკეტი; - საინსპექციო ლიუკი 600х600 მმ სახურავზე; - მეხმიმღები; - ასაწყობი საყრდენი კონსტრუქცია; - ასაწყობი კიბე; - მომსახურების მოედანი შემოღობვით. |

# 1.3. შნეკური კონტეინერის ტიპები/ზომები და შესრულება

| 1 | სახეობა | დახრილი |
| --- | --- | --- |
| 2 | გარსაცმის ტიპი | ცილინდრული (მილი) |
| 3 | მწარმოებლურობა, ტ/სთ. | 2-5 |
| 4 | ხრახნის დიამეტრი, მმ | შეირჩეს მე-3 პუნქტის შესაბამისად |
| 5 | ხრახნის ბიჯი, მმ | შეირჩეს მე-3 პუნქტის შესაბამისად |
| 6 | ხრახნის ტიპი | მთლიანი |
| 7 | სიგრძე, მ | 6 (დაზუსტდეს კომპონირების გადაწყვეტილებების შედეგების მიხედვით) |
| 8 | მასალა | შეირჩეს |
| 9 | ხვიების მიმართულება | მიმწოდებლის შეთავაზებით |
| 10 | შნეკის დახრილობის კითხე, გრადუსები | 20 (დაზუსტდეს კომპონირების გადაწყვეტილებების შედეგების მიხედვით) |
| 11 | გადასატანი მასალა | კირი |
| 12 | გარსაცმის კედლების სისქე | შეირჩეს გაანგარიშებით |
| 13 | ჩატვირთვის ვარიანტი | მილყელი |
| 14 | სიმძლავრე, კვტ | შეირჩეს გაანგარიშებით |
| 15 | დაცვის დონე | IP55 |
| 16 | ელექტული როკვება: ძაბვა, ვ / სიხშირე ჰც | 380 / 50 |

# 1.4. საქონლის დაკომპლექტება:

| რიგითი ნომერი | დასახელება | რაოდენობა, ერთეული |
| --- | --- | --- |
| 1 | საწარმოო სილოსი 90 მ3 | 2 ცალი |
| 2 | ხელსაწყოს სათადარიგო ქონების (ЗИП) კომპლექტი სილოსისთვის ექსპლუატაციის 24-თვიანი პერიოდის განმავლობაში. | 1 ცალი |
| 3 | შნეკური კონვეიერი | 2 ცალი |
| 4 | ხელსაწყოს სათადარიგო ქონების (ЗИП) კომპლექტი შნეკური კონვეიერისთვის ექსპლუატაციის 24-თვიანი პერიოდის განმავლობაში. | 1 ცალი |

# 3. ძირითადი ტექნიკური და ტექნოლოგიური მოთხოვნები მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მიმართ

3.1. დეტალებისა და სისტემების კონსტრუქციებისა და მასალების მახასიათებლები კლიმატურ პირობებს უნდა შეესაბამებოდეს და უნდა იძლეოდეს ცვეთადი ნაწილების სწრაფი დაყენების შესაძლებლობას ტუმბოს დაყენების ადგილზე.

3.2. ძირითადი ბლოკები და კვანძები უნდა მუშაობდეს ყველა სეზონისთვის გამოსადეგ ჰიდრავლიკურ და ტრანსმისიურ საპოხებსა და ზეთებზე.

3.3.ელექტრული ძრავისა და რედუქტორის გარანტირებული რესურსი უნდა იყოს არანაკლებ 10 000 საათისა.

3.4. ძირითადი კვანძებისა და დეტალების გარანტირებული დროითი ნამუშევრების წარმოდგენა.

- მოთხოვნები ელექტრომოწყობილობის მიმართ

კაბელებისა და სადენების პროდუქცია უნდა იყოს მოქნილი (მრავალძარღვიანი სადენებით), უწვავი იზოლაციით, რომელიც არ კარგავს პლასტიკურობას +40-დან -15℃-მდე.

- საგარანტიო ვადის პირობები

საგარანტიო ვადაა 12 თვე მიმღები გამოცდების დასრულების თარიღიდან ან 24 თვე დამკვეთის საწყობში მიწოდების თარიღიდან. მიმწოდებლის მიზეზით ექსპლუატაციის შეჩერების შემთხვევაში საგარანტიო ვადა გრძელდება მოცდენის პერიოდით.

- საჭირო დოკუმენტაციის სია

მიმწოდებელი დამკვეთს წარუდგენს ტექნიკურ დოკუმენტაციას:

| რიგითი № | დოკუმენტაცია | წარდგენის ვადა** |
| --- | --- | --- |
| 1 | გაბარიტული ნახაზი | 10 ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ |
| 2 | ექსპლუატაციის, ტექნიკური მომსახურების ინსტრუქცია | მოწყობილობასთან ერთად |
| 3 | სათადარიგო ნაწილების კატალოგი (ელექტრონული ვერსია) | მოწყობილობასთან ერთად |
| 4 | სწრაფცვეთადი დეტალების ნახაზები | მოწყობილობასთან ერთად |
| 5 | მოწყობილობის პასპორტი | 10 დღე ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ |
| 6 | ელექტრული სქემები | მოწყობილობასთან ერთად |
| 7 | შესაბამისობის, წარმოშობის სერტიფიკატები | მოწყობილობასთან ერთად |

** ნახაზები წარმოდგენილი უნდა იქნეს ელექტრონული სახით pdf და dwg ფორმატში

დოკუმენტაცია მიეწოდება ინგლისურ, რუსულ ენებზე.

- მოთხოვნები საფუთავის მიმართ

არ არის რეგლამენტირებული.

- დამატებითი პირობები

არ არსებობს.

- ქვემიმწოდებლების მოზიდვა

დასაშვებია დამკვეთთან შეთანხმებით.

- მიწოდების პირობები

საქონელი უნდა იქნეს მიწოდებული შემდეგი პირობებით: DDP ქალაქის ტიპის დასახლება კაზრეთის სადგური, საქართველო.