Техническое задание на приобретение оборудования АО «RMG GROUP»

Силос 90 м3,

шнековый конвейер 2-5 т/ч

Тбилиси 2024

- силос промышленный В КОМПЛЕКТЕ СО ШНЕКОВЫМ КОНВЕЙЕРОМ

  - Назначение оборудования

# Силос предназначается для хранения и равномерной подачи извести в чан приготовления известкового молока.

  - Типоразмеры и исполнение силоса

| 1 | Форма емкости | Цилиндрическая |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вместимость емкости, м3 | 90 |
| 3 | Количество, шт. | 2 |
| 4 | Габариты емкости, мм | Выбрать оптимальные габариты |
| 5 | Толщина стенки, мм | Определить расчетом |
| 6 | Материал емкости | Углеродистая сталь Ст3 |
| 7 | Продукт хранения | Известь |
| 8 | Особые условия строительства | Сейсмичность района – 9 баллов. Сейсмические условия принять согласно действующего в Грузии СНИП II-7-81 и данным Института геофизики Грузии |
| 9 | Режим работы | Круглогодичный, двухсменный, 24/7 |
| 10 | Комплектация | - индикатор уровня верх/низ; - система аэрации; - промышленный вибратор; - фильтр; - затвор; - инспекционный люк 600х600 мм на крыше; - молниеприемник; - сборная опорная конструкция; - сборная лестница; - площадка обслуживания с ограждением. |

# 1.3. Типоразмеры и исполнение шнекового конвейера

| 1 | Вид | Наклонный |
| --- | --- | --- |
| 2 | Тип кожуха | Цилиндрический (труба) |
| 3 | Производительность, т/ч | 2-5 |
| 4 | Диаметр винта, мм | Подобрать в соответствии с п.3 |
| 5 | Шаг винта, мм | Подобрать в соответствии с п.3 |
| 6 | Тип винта | Сплошной |
| 7 | Длина, м | 6 (уточнить по результатам компоновочных решений) |
| 8 | Материал | Подобрать |
| 9 | Направление витков | Предложение поставщика |
| 10 | Угол наклона шнека, градусы | 20 (уточнить по результатам компоновочных решений) |
| 11 | Транспортируемый материал | Известь |
| 12 | Толщина стенок кожуха, мм | Подобрать расчетом |
| 13 | Вариант загрузки | Патрубок |
| 14 | Мощность, кВт | Подобрать расчетом |
| 15 | Степень защиты | IP55 |
| 16 | Электрическое питание: напряжение, В / частота, Гц | - / 50 |

# 1.4. Комплектность товара

| п/п | Наименование | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Силос промышленный 90 м3 | 2 шт. |
| 2 | Комплект ЗИП для силоса на 24 месяца эксплуатации | 1 шт. |
| 3 | Шнековый конвейер | 2 шт. |
| 4 | Комплект ЗИП для шнекового конвейера на 24 месяца эксплуатации | 1 шт. |

# 3. Основные технические и технологические требования к MTP

3.1 Характеристики конструкции и материалов деталей и систем должны соответствовать климатическим условиям и давать возможность быстро заменять изнашиваемые части на месте установки насоса.

3.2 Основные блоки и узлы должны работать на всесезонных гидравлических и трансмиссионных смазках и маслах.

3.3 Гарантированный ресурс электрического двигателя и редуктора, должен быть не менее 10 000 час.

3.4 Предоставление гарантированных временных наработок основных узлов и деталей насосного агрегата.

- Требования к электрооборудованию

Кабельно-проводниковая продукция должна быть гибкой (с многожильными проводами) с негорючей изоляцией, не теряющей пластичности при температуре от +40 до -15℃.

- Условия гарантийного срока

Гарантийный срок 12 месяцев с даты окончания приёмочного испытания или 24 месяца с даты поставки на склад заказчика. В случае приостановки эксплуатации по причине поставщика, гарантийный срок продляется на период простоя.

- Список требуемой документации

Поставщик предоставляет Заказчику техническую документацию:

| п/п | Документация | Срок предоставления** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габаритный чертеж | 10 дней после подписания договора |
| 2 | Инструкции по эксплуатации, техобслуживанию | С оборудованием |
| 3 | Каталог запасных частей (электронная версия) | С оборудованием |
| 4 | Чертежи на быстроизнашиваемые детали | С оборудованием |
| 5 | Паспорт оборудования | 10 дней после подписания договора |
| 6 | Электрические схемы | С оборудованием |
| 7 | Сертификаты соответствия, происхождения | С оборудованием |

** Чертежи должны быть предоставлены в электронном виде в формате pdf и dwg.

Документация предоставляется на Английском, Русском языке.

- Требования к упаковке

Не регламентируется.

- Дополнительные условия

Отсутствуют.

- Привлечение субпоставщиков

Допускается по согласованию с Заказчиком.

- Условия поставки

Товар должен быть поставлен на условиях: DDP станция пгт. Казрети, Грузия.