სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი

ტექნიკური დავალება

ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში ქ. თბილისში ვაჟა ფშაველას V კვარტალში მდებარე შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ (ს/კ: 01.14.05.007.036) საკუთრებაში არსებული წყალსადენის სატუმბო სადგურის შენობის დემონტაჟის ან ნაწილობრივი დემონტაჟის, ასევე მომიჯნავე  და არსებული ტერიტორიის მდგრადობის მიზნით საყრდენი კედლის გამაგრების დეტალური პროექტის მომზადების  მომსახურების შესყიდვა.

შინაარსი

1. შესავალი ____________________________________________________________________________________3

2. ნორმატიული დოკუმენტები_______________________________________________________________________________________________________________3

3. მომსახურების აღწერა და ტექნიკური დავალება__________________________________________3

3.1      არსებული მდგომარეობისა და პროექტის მოკლე აღწერა________________________________3

3.2      საპროექტო სამუშაოები________________________________________________________________4

3.3      ტექნიკური დავალება__________________________________________________________________4

4. საპროექტო დოკუმენტაციის შინაარსი ___________________________________________________4

5. ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული სამუშაოები ____________________________6

5.1      I ეტაპზე განსახორციელებელი სამუშაოები ________________________________________6

5.1.1    I ეტაპზე წარსადგენი საპროექტო დოკუმენტაცია __________________________________6

5.3      III ეტაპზე განსახორციელებელი სამუშაოები _______________________________________7

5.3.1    III ეტაპზე წარსადგენი საპროექტო დოკუმენტაცია _________________________________7

5.4      IV ეტაპზე განსახორციელებელი სამუშაოები _______________________________________8

6. სამუშაოების მიწოდების ვადები_________________________________________________________8

7. სამუშაოების ხანგრძლივობა ______________________________________________________________9

8. მიმწოდებლის შტატი ______________________________________________________________________9

9. ზოგადი ტექნიკური მოთხოვნები _________________________________________________________9

9.1      საზომი ერთეულები ____________________________________________________________________9

9.2      მასალები ________________________________________________________________________________10

9.3      სტანდარტები და ნორმები____________________________________________________________10

9.4      მარკირება და შეფუთვა ______________________________________________________________11

9.5      კოროზიისგან დაცვა და იზოლაცია _________________________________________________11

9.6     წინასწარი და დროებითი სამუშაოები_____________________________________________12

9.6.1  ტოპოგრაფიული კვლევა______________________________________________________________12

9.6.2  გეოტექნიკური (გეოლოგიური) კვლევები__________________________________________13

9.11    დროებითი ნაგებობები________________________________________________________________15

9.12    სამშენებლო სამუშაოების წარმოება________________________________________________15

- შესავალი

წინამდებარე დოკუმენტი განსაზღვრავს არსებული წყალსადენის სატუმბო სადგურის შენობის დემონტაჟის ან ნაწილობრივი დემონტაჟის, მომიჯნავე  და არსებული  ტერიტორიის მდგრადობის მიზნით საყრდენი კედლის გამაგრების დეტალური პროექტის მომზადებისა და სადემონტაჟო-სამშენებლო სამუშაოების წარმოების ძირითად მოთხოვნას.

მიმწოდებული (საპროექტო ორგანიზაცია) ვალდებულია მაომზადოს არსებული წყალსადენის სატუმბო სადგურის შენობის დემონტაჟის ან ნაწილობრივი დემონტაჟის, მომიჯნავე და არსებული ტერიტორიის მდგრადობის მიზნით საყრდენი კედლის გამაგრების დეტალური პროექტი საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების და სტანდარტების შესაბამისად.

- ნორმატიული დოკუმენტები

პროექტის მომზადებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს მოქმედი სამშენებლო წესების და ნორმების მოთხოვნები (მაგრამ არ შემოიფარგლება):

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება N57 2009 წლის 24 მარტი „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №63 2017 წლის 6 თებერვალი ქ. თბილისი - „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №59 2014 წლის 15 იანვარი ქ. თბილისი ტექნიკური რეგლამენტის - დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების თაობაზე;

- СП 118.13330.2012 Общественные Здания и Сооружения;

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».;

- СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».;

- СНиП III-10-75 «Благоустройство территории».;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 2.04.03-85* Канализфция. Наружные сети и сооружения;

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

- ПУЭ Правила устройства электроустановок.

- მომსახურების აღწერა და ტექნიკური დავალება

  - არსებული მდგომარეობისა  და პროექტის მოკლე აღწერა

ვაჟა ფშაველას v კვარტალში მდებარე (ს/კ: 01.14.05.007.036) ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის საკუთრებაში არსებული სატუმბო სადგურის შენობაში განთავსებული ტუმბო-აგრეგატების მეშვეობით ხორციელდება მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგება, მაგრამ სატუმბო სადგურის შენობა ავარიულ მდგომარეობშია, რაც გამოწვეულია მომიჯნავე (ს/კ:01.14.05.007.002) მიწის ნაკვეთზე განთავსებული ავტო სადგომებისა და საყრდენი კედლის დაძვრით, რომელიც აწვება ზემოთ აღნიშნულ სატუმბო სადგურის შენობას. დაძრული მასის დაწოლა სატუმბოს შენობის კედელზე იმდენად ძლიერია, რომ შენობის ორივე გრძივი საყრდენი კედელი და სახურავის გადახურვა გადახრილია 20-30 სამტიმეტრით ვერტიკალურ სიბრტყეში. საყურადღებოა სატუმბოს შენობის თავზე მოწყობილი სავაჭრო მარკეტის შენობის (ს/კ: 01.14.05.007.013) მდგომარეობაც, რომლის კედლებზე შეინიშნება ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ბზარები. წინასწარი შეფასებით სატუმბოს შენობა, წარმოადგენს ზემოთ აღწერილი მიწის მასისა და მასზე განთავსებული ინფრასტრუქტურის ერთად-ერთ საყრდენს. ყოველივე ეს საფუძველს გვაძლევს, რომ სატუმბოს შენობა, რომელიც მოწყობილია ანკრები რკ/ბეტონის კონსტრუქციებით არ არის გათვლილი მსგავსი ტიპის დატვირთვებზე და ნებისმიერ დროს შეიძლება ჩამოიშალოს. აქედან გამომდინარე:

წინამდებარე დავალება მოიცავს პროექტის შედგენის მომსახურებას, რომლის თანახმადაც მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის (დამკვეთის) მიერ მიწოდებული ტექნიკური დავალების საფუძველზე მოამზადოს სატუმბო სადგურის შენობის დემონტაჟის ან ნაწილობრივი დემონტაჟის, მომიჯნავე  და არსებული ტერიტორიის მდგრადობის მიზნით საყრდენი კედლის გამაგრების დეტალური პროექტი და მის საფუძველზე განახორციელოს სადემონტაჟო-სამშენებლო სამუშაოები

  - საპროექტო სამუშაოები

მიმწოდებელი ვალდებულია გაეცნოს შემსყიდველის მირ მიწოდებულ დოკუმენტაციას (არსებული სატუმბო სადგურის შენობაზე), მასზე დაყრდნობით და მის მიერ შესრულებული დამატებითი კვლევების საფუძველზე მოამზადოს დეტალური სადემონატაჟო-სამშენებლო პროექტი.

დეტალური პროექტის დამუშავება გულისხმობს სრული საპროექტო და სადემონტაჟო დოკუმენტაციის მომზადებას, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება სადემონტაჟო-სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება.

  - ტექნიკური დავალება

გასაწევი მომსხურების მოცულობა და ძირითადი მოთხოვნები:

სადემონტაჟო სატუმბო შენობის პარამეტრები:

- სამშენებლო განაშენიანების ფართობი: 212.00 მ2

- სართულიანობა: 1

შენიშვნა: დემონტაჟის პროექტირებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს მომიჯნავე ტერიტორიებზე არსებული ინფრასტრუქტურის მდგრადობის ღონისძიებები  და საყრდენი კედლის გამაგრება.

- საპროექტო დოკუმენტაციის შინაარსი

მიმწოდებლის მიერ შემოთავაზებული უნდა იყოს სატუმბოს შენობის დემოტაჟის ან ნაწილობრივი დემონტაჟის, მომიჯნავე  და არსებული ტერიტორიების მდგრადობის შენარჩუნების მიზნით საყრდენი კედლის გამაგრებისა ესკიზური პროექტი, რომელიც შეთანხმდება დამკვეთთან და რომლის საფუძველზეც მომზადდება საბოლოო საპროექტო დოკუმენტაცია.

მოთხოვნათა შესაბამისად, სავალდებულოა დამუშავდეს საპროექტო დოკუმენტაციის შემდეგი ნაწილები:

- მიწის ნაკვეთის და მიმდებარე ტერიროტიის ტოპოგრაფიული კვლევა;

- არსებული ტერიტორიის გეოლოგიური კვლევა (შურფირების მეთოდით);

- გეოლოგიური კვლევის ექსპერტიზა;

- კონსტრუქციული მდგრადობის დასკვნა მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ შენობა-ნაგებობებზე;

- სადემონტაჟო პროექტი მშენებლობის (დემონტაჟის) ორგანიზების პროექტთან ერთად;

- სავარაუდო საყრდენი კედლის არქიტექტურული ნაწილი;

- სავარაუდო საყრდენი კედლის კონსტრუქციული ნაწილი;

- სავარაუდი საყრდენი კედლის კონსტრუციული ნაწილის ექსპერტიზა;

- ტერიტორიის კეთილმოწყობის ნაწილი:

- დენდროლოგიური კვლევა ტერიტორიაზე არსებულ ხე-ნარგავებთან დაკავშირებით.

- სრული საპროექტო დოკუმენტაციის შინაარსი:

საბოლოო ტექნიკური დიზაინის შესაბამისი სრული საპროექტო დოკუმენტაციის ნაწილები და ჩამონათვალი მოცემულია ქვემოთ:

      არქიტექტურული ნაწილი:

- არქიტექტურული  ნაწილის  საერთო  განმარტებითი  ბარათი,  რომელიც  უნდა  მოიცავდეს ინფორმაციას, როგორც გენერალური გეგმის, ასევე ცალკეული შენობება-ნაგებობების შესახებ;

- გენერალური გეგმა (შენობა-ნაგებობის,  ღობეების, გამწვანების და სხვა ნაწილების დატანით), ექსპლიკაციებით და ტექნიკურ-ეკონომიკური მონაცემებით (მ 1:500);

- დასაგეგმარებელი შენობა-ნაგებობის/ების სამ განზომილებიანი მაღალი ხარისხის ვიზუალიზაცია (ეგრეთწოდებული რენდერები მაღალი რეზოლუციით);

- დასაგეგმარებელი შენობა-ნაგებობის ფასადები, მასშტაბი (1:50 ან 1:100) ;

- დასაგეგმარებელი შენობა-ნაგებობის გრძივი და განივი ჭრილები, მასშტაბი (1:50 ან 1:100);

- 1:5, 1:10 ან 1:20), სამუშაოების და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები (საჭიროების

- შემთხვევაში);

- დასაგეგმარებელი  შენობა-ნაგებობის  კედლებისა  და  ტიხრების  მარკირების  გეგმები  მათი ტიპების ჩვენებით, მასშტაბი (1:50 ან 1:100), კედლებისა და ტიხრების ტიპების ფრაგმენტების დეტალური ნახაზები და კვანძები (მასშტაბი 1:5, 1:10 ან 1:20), სამუშაოების და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;

- 1:10 ან 1:20) ნაკეთობების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;

- დასაგეგმარებელი შენობა-ნაგებობის არქიტექტურული დეტალებისა და კვანძების ნახაზები

- (სახურავის კვანძები და სხვა დეტალები) მასშტაბი (1:5, 1:10 ან 1:20);

- ტერიტორიის  ვერტიკალური  გეგმარება,  ტერიტორიის  კეთილმოწყობა  - (გეგმა,  ჭრილები,

- დეტალური კვანძები, სამუშაოთა მოცულობების უწყისი, სპეციფიკაცია).

- კონსტრუქციული ნაწილი :

- კონსტრუქციული ნაწილის განმარტებითი ბარათი, სადაც აღწერილი უნდა იყოს საპროექტო

- გადაწყვეტილებები, კონსტრუქციული გადაწყვეტილებების დასაბუთება/სათანადო ანგარიშები, დატვირთვების და საანგარიშო მონაცემების მითითებით;

- კონსტრუქციული სამუშაო ნახაზები (სქემები, დეტალები, კვანძები (მ. 1:100, 1:50, 1:25);

- სამუშაოების და მასალების რაოდენობრივი სპეციფიკაციები;

- კონსტრუქციული ნაწილის ექსპერტიზა;

- მშენებლობის  ორგანიზაციის  ნაწილი:

- მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის განმარტებითი ბარათი, რომელშიც მოცემული იქნება ინფორმაცია ობიექტის მშენებლობის ხანგრძლივობის, ენერგო, მატერიალურ და შრომით რესურსებზე, სასაწყობო და საყოფაცხოვრებო ფართებზე მოთხოვნილების შესახებ. განმარტებით ბარათში მოყვანილი იქნება აგრეთვე აუცილებელი უსაფრთხოების ტექნიკისა და გარემოსდაცვითი ღონისძიებანი;

- სამშენებლო    გენერალური    გეგმა    (მასშტაბი    1:500)    დროებითი    შენობა-ნაგებობების (ადმინისტრაციული და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების დროებითი შენობები, დროებითი დახურული საწყობები და ღია სასაწყობო მოედნები, დროებითი გზები და სამშ. ტექნიკის სამანევრო მოედნები, დროებითი ელექტრო და წყალსადენის ქსელები, ტერიტორიის განათება და სხვ.) ჩვენებით;

- ობიექტის მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი.

- სპეციფიკაციების  ნაწილი:

- გამოყენებული  სამშენებლო მასალების, ნაკეთობების, მოწყობილობების და დანადგარების ხარისხობრივი მახასიათებლების დეტალური აღწერა;

- სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა პროცესების თანმიმდევრობითი დეტალური  აღწერა ტექნოლოგიური თავისებურებების მითითებით, მათი შესრულების ხარისხობრივი კონტროლის განხორციელების მიზნით;

- ტესტირებას  დაქვემდებარებული  სამშენებლო  მასალების,  პროცესების  და  მოწყობილობა დანადგარების გამოსაცდელი რეჟიმის და თანმიმდევრობის დეტალური აღწერა;

- სპეციფიკაციები უნდა დამუშავდეს საპროექტო დოკუმენტაციის ყველა ზემოთჩამოთვლილი ნაწილისათვის.

მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული საექსპერტო დასკვნების და საჭიროების შემთხვევაში სახელმწიფო სტრუქტურებიდან ნებართვების/შეთახმებების მოპოვება.

- მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ მიერ მომზადებული საექსპერტო დადებითი დასკვნა.

- ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული სამუშაოები მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

გასაწევი მომსახურება სამ ეტაპიანია:

- I  ეტაპი - საძიებო კვლევითი სამუშაობის განხორციელება და პროექტის კონცეფციის ჩამოყალიბება;

- II ეტაპი - დეტალური  დოკუმენტაციის შედგენა და შესასრულებელ სამუშაოებზე დადებითი საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენა;

5.1  I ეტაპზე განსახორციელებელი სამუშაოები

- საკადასტრო ინფორმაცია, ტერიტორიის ტოპოგრაფიული გადაღება და გეოლოგიური შესწავლა;

- ტერიტორიის დასაგეგმარებლად, არსებული ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტების სამართლებრივი აქტების, სამართლებრივი რეჟიმების და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების მოძიება;

- საპროექტო კონცეფციის ჩამოყალიბება.

5.1.1   I ეტაპზე წარსადგენი საპროექტო დოკუმენტაცია:

- განმარტებითი ბარათი არსებული მდგომარეობის, საპროექტო წინადადების და რეკომენდაციების დეტალური აღწერით;

- ტოპო-გეოდეზიური კვლევა უნდა მოიცავდეს მინიმუმ: დასაგეგმარებელი ობიექტის გლობალური სიტუაციური გეგმის დამუშავებას არსებულ აგეგმვებზე დაყრდნობით წვრილ მასშტაბში (1:5000 ან 1:10000);

- ლოკალური ტოპოგრაფიული გადაღებების შესრულება უშუალოდ შენობა-ნაგებობების განთავსების ადგილებში მსხვილ მაშტაბში (1:200 ან 1:500);

- შენიშვნა - აგეგმვებზე   დატანილ   უნდა   იქნეს   მყარი  გეოდეზიური ნიშნულები GPS-კოორდინატთა სისტემაში ხოლო მისი შესაბამისი ფიზიკური წერტილები ჩამონოლითდეს ტერიორიაზე. თითოეული აგეგმვისათვის განხორციელდეს მინიმუმ ორი წერტილის დამაგრება;

- ტოპოგრაფიულ   გადაღებებზე   დატანილ   უნდა   იქნეს   დასაგეგმარებელ   ტერიტორიაზე არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციები (ასეთების არსებობის შემთხვევაში);

- დასაგეგმარებელ ტერიტორიაზე არსებული ბუნებრივი წყალსატევებისათვის ჰიდროლოგიურ დაკვირვებათა მონაცემების მოძიება. (უშუალოდ წყალსატევებეის სიახლოვეს განთავსებული შენობა-ნაგებობებისათვის, ასეთის არსებობბის შემთხვევაში);

- საკადასტრო დოკუმენტაცია (საპროექტო და არსებული მდგომარეობის ტოპოგეგმაზე დატანით, რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთ(ებ)ის გეგმა საკადასტრო საზღვრების და კოდის მითითებით);

- საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა.

- საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა.

- გეოლოგიური კვლევა ითვალისწინებს გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების განსაზღვრას და სრული გეოლოგიური კვლევის ანგარიშების შედგენას უშუალოდ შენობა-ნაგებობის განთავსების ადგილებში;

- გეოლოგიური კვლევის მეთოდი განისაზღვროს შენობის სართულიანობის და საძირკვლებზე მოსალოდნელი დატვირთვების შესაბამისად მოქმედი პროექტირების ნორმების მიხედვით;

- საპროექტო ტერიტორიის გეოლოგიური კვლევა ითვალისწინებს საველე სამუშაოებისა და აღებული სინჯების ლაბორატორიული გამოცდის საფუძველზე, მოედნის ამგები გრუნტების სახეობების გავრცელების სიღრმეების და მათი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების განსაზღვრას და სრული გეოლოგიური კვლევის ანგარიშების შედგენას. კვლევაში ასევე ასახული უნდა იყოს სამშენებლო მოედნის ჰიდროგეოლოგიური პირობები: მიწისქვეშა წყლების გავრცელების დონე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და ლაბორატორიული დასკვნები სამშენებლო მასალების მიმართ ამ წყლების აგრესიულობის ხარისხის შესახებ.

- ინფორმაცია და სქემები კომუნიკაციების თაობაზე-სასმელი წყალი, კანალიზაცია, ელექტრობა, გაზი - მათი დატანით ტოპოზე;

- პროექტის კონცეფცია - ტერიტორიის გენგეგმა (სატრანსპორტო დაკავშირების, ავტოპარკინგის, გამწვანების დატანით). შენობის არქიტექტურულ-კონსტრუქციული გადაწყვეტა.

- პროექტის   ტექნიკური   და   ეკონომიკური   ანალიზი, ყველა   შესაძლო   ალტერნატივის მიმოხილვით. პრობლემებისა და რისკების ანალიზის, პროექტის პარამეტრებისა და მასშტაბების (მათშორის ფინანსური მასშტაბების), განხორციელების სავარაუდო მეთოდისა და გრაფიკის განსაზღვრით;

- არსებული სიტუაციის აღმწერი ფოტომასალა;

- საპროექტო ტერიტორიის ორთოფოტოსურათი არსებული მდგომარეობით;

5.2       II ეტაპზე განსახორციელებელი სამუშაოები

ჩართულ მხარეებთან და დამკვეთთან შეთანხმებული ესკიზური პროექტის საფუძველზე, მიმწოდებელი მოამზადებს დეტალურ სამუშაო საპროექტო დოკუმენტაციას. აღნიშნულ ეტაპზე უნდა იქნას გათვალისწინებული ყველა ის შენიშვნა თუ რეკომენდაცია, რაც დაფიქსირდა წინა ეტაპების საპროექტო მასალებთან დაკავშირებით.

5.2.1   II ეტაპზე წარსადგენი საპროექტო დოკუმენტაცია:

      - განმარტებითი ბარათი (არსებული მდგომარეობისა და პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებების აღწერით)

      - საპროექტო ობიექტის ადგილმდებარეობის სიტუაციური გეგმა- მ:1:1000; 1:2000;

      - გენგეგმა, საპროექტო ობიექტის ტოპოზე დატანით, წითელი ხაზების ჩვენებით მ:1:500; 1:1000;

- არქიტექტურული სამუშაო ნახაზები (გეგმები, ჭრილები, ფასადები, რენდერები, დეტალები, კვანძები (მ. 1:100, 1:50, 1:25);

- ტერიტორიის ვერტიკალური გეგმარება, ტერიტორიის კეთილმოწყობა-გამწვანების, ღობის და ჭიშკრის დატანით, გეგმა, ჭრილები, დეტალები, კვანძები (მ. 1:100, 1:50, 1:25). მოსაპირკეთებელი სამუშაოები უწყისები;

- კონსტრუქციული სამუშაო ნახაზები შესაბამისი გაანგარიშებით (სქემები, დეტალები, კვანძები, სპეციფიკაციები (მ. 1:100, 1:50, 1:25);

- ტექნოლოგიური მოწყობის ნაწილი - სქემები, გაანგარიშებები, დეტალური სამუშაო ნახაზები და სპეციფიკაციები;

- სამუშაოთა წარმოების ორგანიზაციის პროექტი საჭირო მანქანა-დანადგარების

- ჩამონათვალით, სამუშაოების ჩატარების კალენდარული და სავარაუდო ფინანსური გრაფიკით;

- ჩასატარებელი სამუშაოების მოცულობების უწყისები;

- დეტალური სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია.

ტექნიკური სპეციფიკაციები

ცალკე უნდა დაერთოს პროექტს და უნდა მოიცავდეს ზოგად მითითებებსა და რეკომენდაციებს. ასევე, დეტალურ სპეციფიკაციებს (ყველა აუცილებელი სტანდარტის მითითებით) გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობა-დანადგარებისათვის, სამუშაოთა შესრულების/გამოცდის მეთოდებისა და ხარისხის კონტროლისთვის.

6. სამუშაოების მიწოდების ვადები

6.1    კონტრაქტის ხელმოწერიდან 4 (ოთხი) კვირის ვადაში, მიმწოდებელი წარუდგენს შემსყიდველს I ეტაპით განსაზღვრულ სამუშაოებს (საძიებო კვლევით სამუშაოებს და პროექტის კონცეფციას). შემსყიდველის და/ან ხელშეკრულებით შემსყიდველის უფლებამოსილი პირი 1 (ერთი) კვირის ვადაში განიხილავს და მიმწოდებელს მიაწვდის შენიშვნებს და/ან კომენტარებს წარმოდგენილ დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობით და/ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

6.2. ჩართულ მხარეებთან შეთანხმების მიღების შემდეგ, 2 (ორი) კვირის ვადაში მიმწოდებელი (კონსულტანტი) წარუდგენს შემსყიდველს II ეტაპით განსაზღვრულ ესკიზური პროექტს შესათანხმებლად 3 ეგზემპლარად. წარმოდგენილ მასალებს თან უნდა დაერთოს მათი ელექტრონული ვერსიები (ტექსტური ნაწილი Word და Excel ფაილების სახით, ხოლო ნახაზები - AutoCAD/ArchiCAD და PDF ფორმატებში).

შემსყიდველის და/ან ხელშეკრულებით შემსყიდველის უფლებამოსილი პირი 1 (ერთი) კვირის ვადაში განიხილავს და მიმწოდებელს მიაწვდის შენიშვნებს და/ან კომენტარებს ესკიზურ პროექტთან დაკავშირებით წერილობით და/ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

6.3 ყველა ჩართულ მხარესთან შეთანხმების მიღებიდან 2 (ორი) კვირის ვადაში მიმწოდებელი (კონსულტანტი) წარუდგენს შემსყიდველს დეტალური პროექტის ვერსიას.

6.4. შემსყიდველი ან ხელშეკრულებით შემსყიდველის უფლებამოსილი პირი 1 (ერთი) კვირის განმავლობაში წერილობით ან ელ. ფოსტის საშუალებით მიაწვდის მიმწოდებელს კომენტარებს წარმოდგენილ დოკუმენტაციასთან დაკავშირები.

6.5.  შენიშვნების ან კომენტარების მიღებიდან არაუმეტეს ერთი კვირის ვადაში მიმწოდებელი წარუდგენს შემსყიდველს დასრულებულ დეტალურ საპროექტო დოკუმენტაციას დაბეჭდილ ალბომებს ოთხ ეგზემპლარად A3 და A4 ფორმატში ქართულ ენაზე. წარმოდგენილ მასალებს თან უნდა დაერთოს მათი ელექტრონული ვერსიები (ტექსტური ნაწილი Word და Excel ფაილების სახით, ხოლო ნახაზები - AutoCAD/ ArchiCad და PDF ფორმატებში) კომპაქტური დისკებით (CD ან DVD) და  ხარჯთაღრიცხვით როგორც რესურსული ასევე კრებსითი ფორმატით, ასევე პროექტზე გაცემული დადებითი საექსპერტო დასკვნა შესაბამის სახელმწიფო უწყებაში წარსადგენად. საექსპერტო დასკვნა გაცემული უნდა იყოს წინამდებარე ტექნიკური დავალების მე 4 მუხლში მითითებული ორგანიზაციის მიერ.

6.6. დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან და პროექტზე გაცემული დადებითი საექსპერტო დასკვნის შემსყიდველისთვის მიწოდებიდან არაუგვიანეს 8 კვირის ვადაში მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს პროექტის შეთანხმება და ნებართვის მიღება შესაბამისი უწყებიდან;

შემსყიდველის მხრიდან საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება ქ. თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურის მიერ ნემაბრთვის გაცემის შემდეგ. შემსრულებელი ვალდებულია შეთანხმების პროცესში საჭიროების შემთხვევაში, შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები საპროექტო დოკუემნტაციაში, თუმცა აღნიშნული უნდა გახორციელდეს ასევე დამკვეთთან შეთანხმების შემდეგ.

7.   სამუშაოების ხანგრძლივობა

სამუშოების შესრულების ჯამური ვადაა - 4 თვე.

მ.შ. საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა - 2თვე.

პროექტის შეთანხმება შესაბამის უწყებებთან- 2 თვე.

8.   მიმწოდებლის პერსონალი

მიმწოდებელმა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული სამუშაოების მაღალ დონეზე შესასრულებლად უნდა უზრუნველყოს, კვალიფიციური კადრების მობილიზება (როგორც ძირითადი სპეციალისტების, ასევე დამხმარე პერსონალის).

9.   ზოგადი ტექნიკური მოთხოვნები

9.1    საზომი ერთეულები

ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ყველა პუნქტი შესაბამისობაში უნდა იყოს ერთეულების SI (Système International d’Unités) სისტემასტან, რომელიც შეესაბამება ISO 31 და ISO 1000 დებულებებს:

| ფ ი ზ ი კ უ რ ი ს ი დ ი დ ე | ე რ თ ე უ ლ ი | ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა |
| --- | --- | --- |
| სიგრძე | მეტრი | მ |
| მასა | კილოგრამი | კგ |
| დრო | წამი | წმ |
| ტემპერატურა | გრადუს ცელსიუსი | °C |
| ტემპერატურის სხვაობა | კელვინი | კ |
| დენის ძალა | ამპერი | ა |
| სინათლის ძალა | კანდელა | კდ |
| ფართობი | კვადრატული მეტრი | მ2 |
| მოცულობა | კუბური მეტრი ლიტრი | მ3 ლ |
| ძალა | ნიუტონი | ნ |
| წნევა | ბარი კილოპასკალი | ბარ კპა |
| წნევა 1 ბარზე დაბალი | მილიბარი | მბარ |
| მექანიკური ძაბვა | ნიუტონი კვადრატულ მილიმეტრზე | ნ/მმ2 |
| სიჩქარე | მეტრი წამში | მ/წ |
| ბრუნვის სიჩქარე | ბრუნი წუთში | ბრუნი წუთში |
| ნაკადი | კუბური მეტრი დღეში კუბური მეტრი საათში კილოგრამი სააში ლიტრი წამში ტონა საათში | მ3/დღეში მ3/სთ კგ/სთ ლ/წმ ტ/სთ |
|  | აირადი ნივთიერებისთვის: სტანდარტული კუბური მეტრი საათში (0°C დან 1013 მბარ-ამდე) | ნმ3/სთ |
| სიმკვრივე | კილოგრამი მეტრ კუბში | კგ/მ3 |
| ძალის მომენტი | ნიუტონი მეტრი | ნ მ |
| ინერციის მომენტი | კილოგრამი მეტრ კვადრატზე | კგ მ2 |
| მუშაობა, ენერგია | ჯოული | ჯ |
| კუთრი სითბოტევადობა | ჯოული კელვინზე | ჯ/კ |
| თბოშემცველობა | ჯოული მეტრ კუბში ჯოული გრამში | ჯ/მ3 ჯ/გრ |
| სიმძლავრე | ვატი | ვტ |
| თბოგადაცემა | ვატი მეტრ კვადრატზე | ვტ/მ2 |
| თბოგამტარობა | ვატი მეტრ კელვინზე | ვტ/მ კ |
| დინამიური სიბლანტე | ნიუტონ წამი მეტრ კვადრატზე | ნ წმ/მ2 |
| კინემატიკური სიბლანტე | მეტრ კვადრატი წამში | მ2/წმ |

| ფ ი ზ ი კ უ რ ი ს ი დ ი დ ე | ე რ თ ე უ ლ ი | ა ღ ნ ი შ ვ ნ ა |
| --- | --- | --- |
| ზედაპირის დაძაბულობა | ნიუტონი მეტრზე | ნ/მ |
| კონცენტრაცია | წილი მილიონში | წილი მილიონში |
| ელექტრო გამტარობა | მიკროსიმენსი მეტრზე 25 °C | მიკრო სიმ/მ |
| სიხშირე | ჰერცი | ჰც |
| ელექტრული მუხტი | კულონი | კ |
| ძაბვა | ვოლტი | ვ |
| ელ.ველის დაძაბულობა | ვოლტი მეტრთან | ვ/მ |
| ელექტრო ტევადობა | ფარადი | ფ |
| წინაღობა | ომი | ომი |
| გამტარობა | სიმენსი | სიმ |
| მაგნიტური ნაკადი | ვებერი | ვბ |
| მაგნიტური ინდუქცია | ტესლა | ტლ |
| მაგნიტური ველის ძალა | ამპერი მეტრზე | ა/მ |
| სინათლის ნაკადი | ლუმენი | ლმ |
| განათებულობა | ლუქსი | ლქ |
| თერმული წინაღობა | კელვინური მეტრი ვატთან | კ მ/ვტ |
| ენერგია | კილოვატი-საათში | კვტ სთ |

9.2       მასალები

ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს ახალი, უმაღლესი ხარისხის და სათანადო პირობებში მუშაობისთვის შესაფერისი. ტემპერატურისა და წნევის ცვლილების დროს გამოყენებულმა მასალებმა არ უნდა განიცადოს დეფორმაცია და არ უნდა დამახინჯდნენ, ასევე არ უნდა იქონიონ გავლენა ნაგებობის უსაფრთხოებაზე, ეფექტურობასა და საიიმედობაზე.

ყველა მასალა უნდა შეესაბამებოდეს დამტკიცებულ თანამედროვე სტანდარტებს. გამოყენებული ნორმები, ანალიზის ზუსტი მონაცემები, მასალის სპეციფიკაციები, ქიმიური და მექანიკური დამუშავების პროცესები წინასწარ უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან.

აზბესტის შემცველი მასალების გამოყენება დაუშვებელია. ანალოგიურად, არ არის დასაშვები მარილის ან ზეთების გამოყენება, რომელიც შეიცავს პოლიხლორირებულ ბითლენილს (PCB).

დამკვეთის ნებართვის გარეშე დაუშვებელია შედუღების ან/და სხვა შეერთების კვანძების შეფუთვა.

9.3       სტანდარტები და ნორმები

სამუშაო     პროცესები     უნდა     განხორციელდეს     თანამედროვე     სამშენებლო     სტანდარტების, რეგულაციების და ნორმების შესაბამისად.

გამოყენებული სამშენებლო სტანდარტები, ნორმები თუ რეგულაციები, რომლებიც მოცემულ დავალებაში არ არის გათვალისწინებული უნდა შეთანხმდეს დამკვეთან.

მიმწოდებელის პასუხისმგებლობაა წარუდგინოს დამკვეთს საკმარისი მტკიცებულება იმისა, რომ შემოთავაზებული სხვა სამშენებლო სტანდარტი (რომელიც არა არის გათვალისწინებული მოცემულ ტექნიკურ დავალებაში) უზრუნველყოფს ექვივალენტურ ან უფრო მაღალ ხარისხს.

მიმწოდებელმა ყველა წარდგენილ დოკუმენტში დაწვრილებით უნდა მიუთითოს გამოყენებული ყველა სამშენებლო ნორმა, სტანდარტი თუ რეგულაცია.

9.4      მარკირება და შეფუთვა

მიმწოდებელი უზრუნველყოფს და პასუხისმგებელია ყველა მასალის და აღჭურვილობის უსაფრთხო ტრანსპორტირებაზე.

ტრანსპორტირებამდე ყველა მასალა/აღჭურვილობა კარგად უნდა შეიფუთოს შემდგომ დაინომროს ან შეიღებოს, რათა ადგილზე გაადვილდეს მათი ამოცნობა და სწრაფი აწყობა. შეფუთვის დანომვრა ან შეღებვა ვიზუალურად მარტივად უნდა იკითხებოდეს.

შეფუთვის და გადაზიდვის ყველა ხარჯი უნდა იყოს გათვალისწინებული საერთო სამშენებლო ღირებულებაში.

9.5   კოროზიისგან დაცვა და იზოლაცია

მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს კვალიფიციური მუშახელი და აღჭურვილობა, მათ შორის საღებავები, გამხსნელები, საუკეთესო ხარისხის. საღებავების მწარმოებელი უნდა იყოს საერთაშორისო ცნობილი კომპანია.

გამოყენებული მასალები, აღჭურვილობა, სამუშაოების პროცესი და ხარისხი გაკონტროლდება დამკვეთის მიერ.

საჭიროების შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილა ნებისმიერ დროს შეამოწმოს სამშენებლო პროცესი და მშენებლობის ხარისხი. მიმწოდებელი ვალდებულია გაითვალისწინის დამკვეთის მიერ მიღებული შენიშვნები.

საღებავის მწარმოებელი კომპანიის წარმომადგენელი უნდა დაესწროს მუშაობის პროცესს, რათა უზრუნველყოს სამღებრო სამუშაოების წარმოების უმაღლესი ხარისხი. ამასთან დაკავშიერებული ყველა ხარჯი გათვალისწინებული უნდა იყოს ხელშეკრულებაში.

დაუშვებელია ელემენტების სხვადასხვა ფერით გადაღებვა. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია შესრულებული სამღებრო სამუშაოების ხარისხზე და რაიმე დაიზანებეს შემთხვევაში (არ იგულისხმება გარე განზრახ მიყეენებული დაზიანებები) მიმწოდებელი ვადებულია თავის ხარჯებით გამოასწოროს ხარვეზები.

მიმწოდებელი   ვალდებულია   ხუთი   წლის   საგარანტიო   ვადით   აღმოფხრას   და   გამოსწოროს კოროზირებული და დაზიანებული ელემენტები.

9.6     წინასწარი და დროებითი სამუშაოები

9.6.1 ტოპოგრაფიული კვლევა ტოპოგრაფიული კვლევის მოცულობა

მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს შემდეგი გეოდეზიური სამუშაოები:

- მოიპოვოს რუქები, რომელზეც უნდა განხორციელდეს სამშენებლო სამუშაოები;

- მიმწოდებლის    მიერ    შედგენილი    პროექტი    უნდა    შეესაბამებოდეს    და    ემთხვეოდეს ტოპოგრაფიული ნახაზის ნიშნულებს;

- შეისწავლოს     ობიექტის     განლაგების     ადგილმდებარეობის     ყველა     კოორდინატები, ორიენტირები, სიმაღლეები და შეადგინოს წერილობითი დასკვნა;

- ტოპოგრაფიული რუქის არ არსებობის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავად შეადგინოს იგი, როგორც რუქის სახით ასევე ციფრულ ფორმატში;

- ყველა პროცედურების დასრულების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია მოამზადოს წერილობითი დასკვნა.

- საბოლოო დასკვნითი კვლევა უნდა მოიცავდეს სამშენებლო ობიექტის ტერიტორიაზე ყოველი შენობა ნაგებობების გათვალისწინებას და ასევე ობიექტის ტერიტორიაზე განსალაგებელი კომუნიკაციების, იქნება ეს ელექტრო, ცხელი და ცივი მილგაყვანილობის თუ სხვა, გათვალისწინება.

- ტოპოგრაფიულ რუქაზე ასახული და დაფიქსირებული წერტილები და აღნიშვნები უნდა იყოს თვალსაჩინო და სამშენებლო ობიექტის დასრულებამდე უნდა იყოს შენარჩუნებული.

- ტოპოგრაფიული კვლევის შედეგები საბოლოო სახით უნდა ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

- რეზიუმე რომელშიც დეტალურად იქნება ასახული კვლევის მიზნები, ასევე აღწერა შესრულებული სამუშაოების და საბოლოო შედეგები;

- კვლევითი სამუშაოების დეტალური აღწერა, თუ რა სამუშაოები ჩატარდა და რა აღჭურვილობა იქნა გამოყენებული;

- ტოპოგრაფიული რუქა უნდა იყოს მასშტაბით 1:500;

- საბოლოოდ     მიმწოდებელი     ვალდებულია     ყოველი     ზემოთხსენებული     საკითხები

- წარმოადგინოს ელექტრონული სახით, წარმოადგინოს ასევე გამოყენებული მასალების სპეციფიკაციები.

9.6.2    გეოლოგიური კვლევები

თავდაპირველი პროექტის შედგენამდე და სამუშაოების დაწყებამდე მიმწოდებელი ვალდებულია ჩაატაროს წიაღისეულის გეოლოგიური კვლევა, შესაბამისი თანამედროვე აღჭურვილობის გამოყენებით, იმ ტერიტორიაზე, რომელზეც უნდა განხორციელდეს პროექტი და დაადასტუროს დასკვნა იმის შესახებ, რომ ამა თუ იმ ტერიტორიაზე შესაძლებელია კონკრეტული პროექტის განხორციელება საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი კანონებისა და სტანდარტების გათვალისწინებით.

გეოლოგიური კვლევისათვის, მიმწოდებელმა უნდა ჩაატაროს შემდეგი ორგანიზებული პროცედურები:

- თავდაპირველი გეოლოგიური კვლევები, რომლითაც მიმწოდებელმა უნდა დაიწყოს მოიცავს: ბურღვას, საცდელი შურფების მოწყობას, ღია ცის ქვეშ და მათ კვლევას, ასევე პიეზომეტრის მონტაჟს (საჭიროების  შემთხვევაში);კვლევის  პროცესში  დაგროვილი  ნარჩენების  შეგროვება  და  გადატანა შესაბამის ტერიტორიაზე;

- შეირჩეს   და   შეგროვდეს   სამშენებლო   ტერიტორიაზე   არსებული   წიაღისეულის   სინჯი შესაბამის ლაბორატორიებში გამოსაკვლევად;

- მიმწოდებელი ვალდებულია ლაბორატორიის შედეგები წარმოადგინოს in-situ ს პრინციპით. შეადგინოს წერილობითი დოკუმენტი ლაბორატორიული დასკვნის, ფაქტიური ჩატარებული პროცედურებისა და სამუშაოების შესახებ;

- არსებული მიწის ლაბორატორიული კვლევის დასრულების შემდეგ, უნდა შედგეს ტოპოგრაფიული ნახაზი, რომელზეც ვიზუალურად იქნება დატანილი, კვლევის შედეგად დადგენილი ყოველი დეტალი, რომლის მიხედვითაც შედგება არქიტექტურული პროექტი.

საველე სამუშაოები.

კვლევითი სამუშაოების ჩატარებისათვის შექმნილი ჭაბურღილები უნდა იყოს 10 სმ-ის დიამეტრის და უნდა განხორციელდეს პროექტის ავტორის ზედამხედველობით.

პროექტით გათვალისწინებული ჭაბურღილების სიღრმე არ უნდა იყოს 10 მეტრზე ნაკლები, იმ შემთხვევაში თუ სამშენებლო ობიექტი არ ხორციელდება კლდოვან ადგილას, ხოლო სისქე არ უნდა იყოს 1,5 მეტრზე მეტი. ადგილმდებარეობა სადაც გვხვდება სუსტი ქანები, ჭაბურღილი უნდა გაითხაროს იმ ეტაპამდე სანამ არ მიაღწევს მზიდ გრუნტამდე, მინიმალური სიღრმით 6 მეტრი.

ჭაბურღილების გაბურღვას უნდა ასრულებდნენ გამოცდილი და კვალიფიციური სპეციალისტები, მიმწოდებლის ხელმძღვანელობითა და მეთვალყურეობით, რომლებიც განახორციელებენ საბურღ სამუშაოებს შესაბამისი ინსტრუქციისა და მოცემული სპეციფიკაციების მიხედვით.

მიმწოდებელი ვალდებულია ბურღვის პროცესში მოპოვებულ სინჯებს ჩაუტაროს ლაბორატორიული გამოკვლევა და ჩამოაყალიბოს შესაბამისი დასკვნა მის შესახებ.

ქანების დეტალური ანალიზისათვის მიმწოდებელი ვალდებულია შეისწავლოს ისინი და ჩაუტაროს შემდეგი პროცედურები:

- ქანების სტრატიფიკაცია;

- გრუნტის ნიმუშების ტიპებისა და რაოდენობის განსაზღვრა;

- შესწორებული შეღწევადობის წინააღმდეგობა;

- გრუნტის წყლების დონის დადგენა და ანალიზი;

- გრანულომეტრიული შემადგენლობა;

- სხვადასხვა ფენებში მოპოვებული ქანების ტექნიკური მონაცემების წარდგენა;

- სტანდარტული შეღწევადობის ტესტის შესრულება (SPT);

- ბურღვის მეთოდის დადგენა.

სტანდარტული შეღწევადობის ტესტი ქანების შესწავლის რამდენიმე ეტაპს მოიცავს. ერთ-ერთია სტანდარტული შეღწევადობის ტესტი. მიმწოდებელი ვალდებულია სამშენებლო ობიექტზე ჩაატაროს სტანდარტული შეღწევადობის ტესტი 1,5 მეტრის ინტერვალით, რათა დადგინდეს წყლის შეღწევადობის კოეფიციენტი. გამოიყენოს სტანდარტული სპლიტ საცდელი საბურღი (სისქით 5,08 სმ).

შერჩევა, გამოცდა და ტესტირება

სტანდარტული შეღწევადობის ტესტის შესრულების დროს, რომელიც ხორციელდება 1,5 მეტრის ინტერვალით მოპოვებული სინჯები უნდა შეგროვდეს და მოთავსდეს სპეციალურ პოლიეთილენის პაკეტში, რომელიც იქნება თავისი საიდენტიფიკაციო წარწერით. ამ პროცედურის ჩატარების შემდეგ მოპოვებულ სინჯებს უნდა ჩაუტარდეს ლაბორატორიული კვლევა.

კერნი

ბურღვითი სამუშაოების ჩატარების დროს მიმწოდებელი ვალდებულია შექმნას ეგრეთ წოდებული კერნი, რომელიც წარმოადგენს ქანების ცილინდრულ მონოლითს და იძლევა ქანების დეტალური შესწავლის საშუალებას. ის მოიპოვება ეგრეთ წოდებული სვეტოვანი ბურღვით. კერნის დიამეტრი საშუალოდ უნდა იყოს 89მმ. შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია ჩაუტაროს მას დეტალური ლაბორატორიული ანალიზი.

გრუნტის წყლების დონის განსაზღვრა

მიმწოდებელი ვალდებულია დაადგინოს სამშენებლო ობიექტის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი გრუნტის წყლების რაოდენობა, სიღრმე და ტიპი.

კონუსური შეღწევადობის ტესტირება

მიმწოდებელი ვალდებულია ჩაატაროს ასევე კონუსური შეღწევადობის ტესტირება პროექტის ავტორის ხელმძღვანელობით, რომელიც წარმოადგენს სტანდარტული შეღწევადობის ტესტის შემდეგ მეორად ტესტირებას. მისი განხორციელება უნდა მოხდეს სპეციალური სტატიკური პენეტრომეტრის მეშვეობით, რათა განისაზღვროს ქანების ტიპი, სიმკვრივე და კონსისტენცია.

საცდელი შურფების მოწყობა.

ამ ორმოების მოწყობა წარმოადგენს კონუსური შეღწევადობის ტესტირების შემდეგ მესამე ტიპის ტესტირებას. ორმოები, რომლებიც არის 1,5 მეტრამდე სიმაღლის, გამოიყენება უფრო ზუსტი ვიზუალური დაკვირვებისათვის ისეთი ქანების, რომლებიც შედარებით ნიადაგის ზედა დონეზეა და ასევე დადგინდეს მისი ვარგისიანობა. საბოლოოდ სინჯებს უნდა ჩაუტარდეს ლაბორატორიული ანალიზი და შეიქმნას წერილობითი დასკვნა შესაბამისი ფოტო დოკუმენტაციით.

ქანების საერთო სპეციფიკაცია

სამშენებლო ობიექტის ტერიტორიაზე მოპოვებული ქანების აღწერა დადა შესწავლა მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

- ზედაპირზე ქანების მდგომარეობის განსაზღვრა

- მოსალოდნელი ქანების მდგომარეობის განსაზღვრა ზედაპირის ქვევით

- გრუნტის ზედაპირის დახრის კუთხის განსაზღვრა, ნიადაგის ბზარების დახრა და ორიენტაცია და მათი საერთო სპეციფიკაციის ჩამოყალიბება

- ამ პროცედურების განხორციელების შემდეგ მთლიანი ინფორმაცია გადაეცემა პროექტის მენეჯერს.

ლაბორატორიული ტესტები

გეოდეზიური სამუშაოები

გეოდეზიური სამუშაოები მოიცავს ობიექტის განხორციელებისათვის განკუთვნილ ადგილმდებარეობის შესწავლას და ასევე საერთო და საპროექტო კოორდინატების განსაზღვრას, რომელსაც ახორციელებს მიმწოდებელი დამკვეთის მეთვალყურეობის მეშვეობით.