ტექნიკური  მოთხოვნები დატვირთვის განაწილების (Load Balancer) სისტემის მიმართ

- ზოგადი ტექნიკური მოთხოვნები (Load Balancer) გადაწყვეტილების მიმართ:

  - დატვირთვის განაწილების (Load Balancer) სისტემა უნდა წარმოადგენდეს ვირტუალურ გადაწყვეტილებას (Virtual Edition).

  - დატვირთვის განაწილების (Load Balancer) გადაწყვეტილება უნდა მოიცავდეს არანაკლებ ორ ცალ ვირტუალურ სისტემას, რომლებიც ერთმანეთთან შეეძლებათ კლასტერში მუშაობა და სრულად მაღალმდგრადობის (High-Availability) უზრუნველყოფა.

  - დატვირთვის განაწილების (Load Balancer) გადაწყვეტილება უნდა მოიცავდეს არანაკლებ 1 წლიან მწარმოებლის მხარდაჭერის სერვისს.

  - დატვირთვის განაწილების (Load Balancer) გადაწყვეტილებას უნდა შეეძლოს ლიცენზიის გაზრდით დამატებითი მოდულების აქტივაქცია, იხილეთ პუნქტი: “4. მხარდაჭერილი გაფართოებოს შესაძლებლობები”

- ვირტუალური მოწყობილობის მახასიათებლები

  - ვირტუალური მანქანის მოთხოვნები:

    - ვირტუალიზაციის სისტემების მხარდაჭერა: ESXi, Microsoft Hyper-V.

    - ღრუბლოვანი საჯარო პლატფორმების მხარდაჭერა: AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud.

    - ლიცენზიის ხელახალი გააქტიურების შესაძლებლობა სხვა ვირტუალურ მანქანაზე როგორც ლოკალური ვირტუალიზაციის, ისე ღრუბლოვანი პლატფორმების მასშტაბით.

  - ლიცენზირებული გამტარუნარიანობა:

    - Load Balancer სისტემას მხარდაჭერილი უნდა ჰქონდეს ქსელური ნაკადის გამტარობა არანაკლებ 1 გბ/წმ. ლიცენზიის დამატებით შესაძლებელი უნდა იყოს წარმადობის გაზრდა არანაკლებ 3 გბ/წმ.-მდე.

- სისტემის მართვა

  - სისტემის მართვა როგორც გრაფიკული (GUI), ისე ბრძანების სტრიქონიანი (CLI) ინტერფეისიდან.

  - მართვის ქვესისტემის იზოლირება ზოგადი ქსელური ნაკადისგან.

  - სისტემის REST API ინტერფეისით მართვის შესაძლებლობა.

  - მართვის ქსელის ინტერფეისზე IPv4 და IPv6-ის მხარდაჭერა.

  - სისტემის ანაბეჭდის მიხედვით რეპორტის შექმნის, მწარმოებლის ონლაინ პლატფორმაზე ატვირთვის, ავტომატური ანალიზის შედეგად სისტემის ზოგადი მუშა მდგომარეობის შესახებ უკუკავშირის, საუკეთესო პრაქტიკული რეკომენდაციებისა და სავალდებულო შესწორებების ჩამონათვალის მიღების შესაძლებლობა.

- სისტემის ფუნქციონალი

  - სისტემის მოდულების მართვა:

    - სისტემაში სხვადასხვა ფუნქციური მოდულების ჩართვა/გამორთვის შესაძლებლობა.

    - სისტემაში ფუნქციური მოდულების ჩართვა/გამორთვა დამატებითი პროგრამული უზრუნველყოფის გარეშე.

    - თითოეულ ფუნქციურ მოდულზე გარანტირებული რესურსების გამოყოფის შესაძლებლობა.

    - ფუნქციური მოდულების ჩართვა/გამორთვის დროს რესურსის მოხმარების კონტროლის შესაძლებლობა.

    - გეოლოკაციის ბაზის მხარდაჭერა და განახლება მწარმოებლის ვებ გვერდიდან დამატებითი ლიცენზირების გარეშე.

  - SSL სერტიფიკატების მართვა:

    - სისტემაში SSL სერტიფიკატების დამატება/წაშლის შესაძლებლობა.

    - სისტემაში SSL სერტიფიკატების სტატუსის მონიტორინგის შესაძლებლობა.

  - სისტემურ მომხმარებელთა უფლებების განმასხვავებელი როლური მოდელი:

    - მომხმარებელთა კატალოგი:

      - LDAP-თან ინტეგრაციის მხარდაჭერა.

      - RADIUS-თან ინტეგრაციის მხარდაჭერა.

      - TACAS+ -თან ინტეგრაციის მხარდაჭერა.

      - Microsoft AD-სთან ინტეგრაციის მხარდაჭერა.

      - ClientCert LDAP-თან ინტეგრაციის მხარდაჭერა.

      - ლოკალური მომხმარებლების კატალოგის მხარდაჭერა.

    - მომხმარებლისთვის როლის მინიჭების შესაძლებლობა სისტემაზე წვდომისთვის.

    - კონფიგურაციის ლოგიკურ დონეზე დაყოფის და ცალკე უფლების მინიჭების შესაძლებლობა.

  - სისტემის ჟურნალის (Syslog) მართვა:

    - სისტემის ჟურნალის მესამე მხარისთვის გადაცემის შესაძლებლობა რეალურ დროში.

    - სისტემის ჟურნალში ფილტრაციის წესების მართვის ფუნქციონალის მხარდაჭერა.

    - სისტემის ჟურნალზე მომხმარებელთა წვდომის უფლებების განმასხვავებელი მექანიზმის არსებობა.

    - სისტემის ჟურნალში შეტყობინებების რეგისტრაციის მართვის შესაძლებლობა დონეების მიხედვით, როგორც გრაფიკული (GUI), ისე ბრძანების სტრიქონიანი (CLI) ინტერფეისიდან.

    - ინდივიდუალური ჟურნალის შექმნის მექანიზმის მხარდაჭერა ჩაშენებული სკრიპტული ენის გამოყენებით.

  - სისტემის სარეზერვო ასლების მართვა:

    - სისტემის მთლიანი კონფიგურაციის არქივის შექმნის შესაძლებლობა როგორც გრაფიკული (GUI), ისე ბრძანების სტრიქონიანი (CLI) ინტერფეისიდან.

    - კონფიგურაციის არქივის განსხვავებული ვერსიების შექმნის შესაძლებლობა.

    - კონფიგურაციის არქივების მართვის შესაძლებლობა (შექმნა, წაშლა, ექსპორტი, იმპორტი).

    - ბოლო მუშა კონფიგურაციის ჩატვირთვის შესაძებლობა სარეზერვო ასლის გამოყენების გარეშე.

  - სისტემის მონიტორინგი:

    - სისტემის წარმადობის რეპორტინგი შემდეგი პარამეტრებით:

      - გამოყენებული ოპერატიული მეხსიერების რაოდენობა (RAM).

      - პროცესორის წარმადობა (CPU).

      - ქეშ-მეხსიერების უტილიზაცია.

      - აქტიური და ახალი სეანსების რიცხვი.

      - მოხმარებული ქსელის ნაკადის რაოდენობა - ბიტი/წმ, პაკეტი/წმ.

      - HTTP მოთხოვნების რიცხვი.

      - SSL ტრანზაქციების რიცხვი.

    - სისტემის მონიტორინგის შესაძლებლობა მესამე მხარის მიერ.

    - მონიტორინგის შემდეგი პროტოკოლების მხარდაჭერა:

      - SNMP v1/2/3, SNMP Traps.

      - sFlow.

  - ქსელის ნაკადის დამუშავება:

    - ხვადასხვა პროტოკოლის პარამეტრების ცალ-ცალკე გამოყენების შესაძლებლობა როგორც კლიენტის, ისე სერვერის მხარეს:

      - IP

      - TCP

      - SSL

      - HTTP

      - HTTP/2

      - LDAP

      - WebSocket

    - სისტემაში საუკეთესო პრაქტიკაზე დაყრდნობით, წინასწარ დაკონფიგებული და მომხმარებლის სხვადასხვა გარემოებზე მორგებული ტემპლეიტების არსებობა. მაგალითად WAN, LAN, Mobile ქსელებისთვის.

  - SSL ნაკადის ინსპექტირება:

    - მომხმარებლის SSL კავშირის შიფრაცია/დეშიფრაციის პროცესის გადმოტანის შესაძლებლობა აპლიკაციის სერვერებიდან შეთავაზებულ სისტემაზე.

    - გაშიფრული ქსელის ნაკადის ICAP-ით გადამისამართების შესაძლებლობა მისი შემდგომი ანალიზის მიზნით.

    - SSL/TLS ნაკადთან მუშაობის ინდივიდუალური წესების შექმნის და FQDN / IP მისამართის მიხედვით ანალიზის სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე გადამისამართების შესაძლებლობა.

- მაღალმდგრადობა და მასშტაბურობა

  - სისტემის კონფიგურაციის მარტივად გაფართოების შესაძებლობა მოწყობილობების Active/Standby ან Active/Active რეჟიმში დაკლასტერების გზით.

  - მოწყობილობების მაქსიმალური რაოდენობა Failover კონფიგურაციით (Active/Standby) - 32.

  - მოწყობილობების მაქსიმალური რაოდენობა Load Sharing კონფიგურაციით (Active/Active) - 8.

  - საჭიროების შემთხვევაში ფიზიკური და ვირტუალური მოწყობილობების შეთავსება მაღალმდგრადობის სქემაში.

  - განსხვავებული მოდელის მოწყობილობების გაერთიანება ერთი მაღალმდგრადობის კონფიგურაციის ქვეშ.

  - მაღალმდგრადობაში მყოფ მოწყობილობებს შორის ნაკადის გადართვის მომენტში უკვე  დამყარებული სეანსების შენარჩუნება.

  - მაღალმდგრადობაში მყოფ მოწყობილობებს შორის სისტემის მიერ ტერმინირებული SSL კავშირების სინქრონიზაცია და გადართვის მომენტში უწყვეტობის შენარჩუნება.

  - მაღალმდგრადობაში მყოფ მოწყობილობებს შორის გადართვის სქემაში, უკვე დამყარებული სეანსების გათიშვის მექანიზმის არსებობა (Graceful Shutdown).

  - მაღალმდგრადობაში მყოფ მოწყობილობებს შორის დატვირთვის განაწილების ობიექტებზე მიბმული სეანსების სინქრონიზაციის უზრუნველყოფა.

  - სისტემის წარმადობის გაზრდის შესაძლებლობა მხოლოდ ლიცენზიის ხარჯზე, პროგრამული უზრუნველყოფის შეცვლის გარეშე.

  - მაღალმდგრადობაში მყოფ მოწყობილობებს შორის კონფიგურაციის როგორც ავტომატური, ისე ხელით სინქრონიზაციის შესაძლებლობა.

- დატვირთვის განაწილება  (Load Balancing)

  - დატვირთვის განაწილების რეჟიმები:

    - სტანდარტული რეჟიმი - კლიენტის და სერვერის მხარეს სეანსების დამოუკიდებლად ტერმინირების შესაძლებლობა.

    - მე-2 დონის (L2) მოთხოვნის გადამისამართების რეჟიმი.

    - მე-3 დონის (L3) მოთხოვნის გადამისამართების რეჟიმი.

    - მე-4 დონის (L4) გადამისამართების რეჟიმი.

    - HTTP მოთხოვნების გადამისამართების რეჟიმი.

    - პაკეტური პროტოკოლების განაწილების რეჟიმი.

  - დატვირთვის განაწილების მეთოდები:

    - სისტემაში დატვირთვის განაწილების მეთოდების არსებობა როგორც აპლიკაციის განაწილების პულის, ისე მთლიანი სერვერის დონეზე.

    - დატვირთვის განაწილების ციკლური (round-robin) მექანიზმის არსებობა.

    - დატვირთვის განაწილების ციკლური (round-robin) მექანიზმის არსებობა პრიორიტეტის მითითების შესაძლებლობით როგორც აპლიკაციის განაწილების პულის, ისე მთლიანი სერვერის დონეზე.

    - დატვირთვის განაწილების მექანიზმში წარმადობის კონტროლის არსებობა ისეთი პარამეტრების საფუძველზე, როგორიცაა პროცესორი, მეხსიერება და დისკის უტილიზაცია შესაბამისი წონით აპლიკაციის და სერვერის კონტექსტში.

    - დატვირთვის განაწილების მექანიზმში ობიექტებზე სეანსების რაოდენობის კონტროლი აპლიკაციის და სერვერის კონტექსტში.

    - დატვირთვის განაწილების მექანიზმში პრიორიტეტული სეანსების რაოდენობის კონტროლი აპლიკაციის და სერვერის კონტექსტში.

    - დატვირთვის განაწილების მექანიზმში სერვერის წარმადობის მონიტორინგის შესაძლებლობა.

    - თვითსწავლებადი დატვირთვის განაწილების მექანიზმის არსებობა.

    - დატვირთვის განაწილების პროცესში სარეზერვო სერვერების დაკავშირების შესაძლებლობა.

    - დატვირთვის განაწილების სპეციალიზირებული ალგორითმების შექმნის მხარდაჭერა.

  - აპლიკაციის მონიტორინგი:

    - დატვირთვის განაწილების ობიექტებისთვის სტატუსის მონიტორინგის ქვემოთ ჩამოთვლილი მეთოდების არსებობა:

      - Diameter

      - DNS

      - FTP

      - Gateway

      - HTTP

      - HTTPS

      - ICMP

      - IMAP

      - LDAP

      - MQTT

      - Inband (პასიური)

      - LDAP

      - MQTT

      - MSSQL

      - MySQL

      - NNTP

      - POP3

      - Oracle

      - PostgreSQL

      - Radius

      - Radius Account

      - Real Server

      - RPC

      - SASP

      - SIP

      - SMB

      - SMTP

      - SNMP DCA

      - SNMP DCA Base

      - SOAP

      - TCP

      - TCP Echo

      - UDP

      - WAP

      - WMI

      - ინდივიდუალური, არასტანდარტული ლოგიკის შემცველი სკრიპტების გამოყენების შესაძლებლობა დატვირთვის განაწილების ობიექტების სტატუსის შესამოწმებლად (მაგალითად cURL ან netcat ინსტრუმენტების გამოყენება სერვერზე მოთხოვნის გასაშვებად).

      - აპლიკაციის მონიტორინგის სპეციალიზირებული მეთოდების შექმნის ფუნქციონალი.

      - მომხმარებლის მიერ შექმნილი მონიტორების გამართვის ინსტრუმენტით გადამოწმების შესაძლებლობა მათი აპლიკაციაზე მიბმის გარეშე (ნებისმიერი IP:PORT კომბინაციით).

      - დატვირთვის განაწილების პროცესიდან ობიექტის ამოღების მომენტში მასთან დამყარებული სეანსების გათიშვის მექანიზმის არსებობა (Graceful Shutdown).

  - განაწილების ობიექტთან სეანსის ასოცირების შესაძლებლობა (Session Persistence):

    - საწყისი და დანიშნულების IP მისამართის გამოყენებით.

    - სეანსის იდენტიფიკატორის გამოყენებით.

    - SSL სეანსის იდენტიფიკატორის გამოყენებით.

    - Cookie მექანიზმის გამოყენებით.

    - SIP მექანიზმის გამოყენებით.

    - MSRDP სეანსებისთვის.

    - ინდივიდუალური ალგორითმების გამოყენებით.

  - ქსელის ნაკადის ოპტიმიზაცია:

    - HTTP ნაკადის კომპრესიის მექანიზმის არსებობა.

    - HTTP/2-ის დამოუკიდებლად მხარდაჭერის შესაძლებლობა როგორც კლიენტის, ისე სერვერის მხარეს.

    - სხვადასხვა მომხმარებლისგან შემოსული მოთხოვნების ერთ სეანსში გაერთიანების შესაძლებლობა განაწილების ობიექტის მხარეს.

    - SPDY მექანიზმის შესრულება.

    - ქეშირების მექანიზმის არსებობა ხშირად გამოყენებადი კონტენტისთვის.

  - დაპროგრამების საშუალება:

    - სპეციალიზირებული წესების და ქსელის ნაკადის დამუშავების სცენარების შექმნისა და მართვის მექანიზმის არსებობა.

    - დატვირთვის განაწილების ინდივიდუალური წესების და სცენარების შექმნისა და მართვის მექანიზმის არსებობა.

    - სეანსების ობიექტებთან სპეციალიზირებული ასოცირებების შექმნისა და მართვის მექანიზმის არსებობა სისტემის ინტერფეისთან მიმართებაში.

    - აპლიკაციისთვის დატვირთვის განაწილების სცენარების მართვის შესაძლებლობა წინასწარ დაინსტალირებული ან ინდივიდუალური კონფიგურაციული ნაკრებებით.

- მხარდაჭერილი გაფართოებოს შესაძლებლობები

      - სამომავლოდ ამავე ვირტუალურ მანქანაში, ლიცენზიის გაზრდით, შესაძლებელი უნდა იყოს შემდეგი ფუნქციონალის აქტივაცია:

      - ვებ აპლიკაციების ფაირვოლი (Web Application Firewall)

      - ქსელური ნაკადის ფილტრაცია IP მისამართების რეპუტაციული ბაზის საშუალებით (IP Intelligence)

      - აპლიკაციების გარეთ გადგმის (Publishing), დაცვის და წვდომის მართვის შესაძლებლობა

      - DNS უსაფრთხოება (DNSSEC) და გლობალური ბალანსირება (DNS Global server load balancing)

      - ქსელური და აპლიკაციების DDoS შეტევებისგან დაცვა.

- საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

    - პრეტენდენტს უნდა ჰყავდეს შემოთავაზებული უსაფრთხოების სისტემის მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ქართულენოვნიი თანამშრომელი (ინჟინერი). დამადასტურებელ დოკუმენტად პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მის თანამშრომელზე გაცემული მწარმოებლის მიერ სერტიფიცირებული ინჟინერის სერტიფიკატი და დოკუმენტი იმის შესახებ, რომ წარმოდგენილი სერტიფიცირებული თანამშრომელი არანაკლებ ბოლო 6 (ექვსი) თვის განმავლობაში მუშაობს აღნიშნულ პრეტენდენტთან კომპანიაში.

    - მოწოდებულ პროდუქტებზე (Load balancer) უნდა ვრცელდებოდეს მწარმოებლის არანაკლებ 1 წლიანი მხარდაჭერის სერვისი. მოწოდებულ ლიცენზიებზე უნდა ვრცელდებოდეს მწარმოებლის არანაკლებ 1 წლიანი მხარდაჭერის სერვისი.

    - პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის ავტორიზაციის წერილი (MAF), რომელიც დაადასტურებს შემოთავაზებული საქონლის გაყიდვის ავტორიზაციას, მითითებული იქნება პრეტენდენტის დასახელება და წინამდებარე ტენდერის უნიკალური ნომერი.