АО ”RMG GROUP”-ის მოწყობილობის შეძენის ტექნიკური დავალება

არსებული 80 მ3 საკონტაქტო როფის დამონტაჟების სამუშაოები

თბილისი 2024

- მოწყობილობა საკონტაქტო როფისთვის

გათვალისწინებული უნდა იქნეს სამუშაოთა შემდეგი მოცულობა:

- 80 მ3 ტიტანის საკონტაქტო როფის არსებული ნაწილების აწყობის სამუშაოები და მონტაჟი სამრეწველო მოედანზე;

- არსებული ტევადობის ფსკერზე დამონტაჟებული მილყელების დემონტაჟი;

- მილყელების დემონტაჟის შემდეგ ტიტანის შენადნობის გამოყენებით შედუღების სამუშაოები ტევადობის ფსკერზე ნახვრეტების დასახურად.  მასალა დამკვეთის მიერ არის მიწოდებული;

- ჩატარდეს საყრდენი ხიდისა და შემრევი მოწყობილობის მონტაჟი (აწვდის დამკვეთი):

- ჩატარდეს შენადუღი ნაკერების დეფექტოსკოპია;

- მომზადდეს ტექნიკური ანგარიში შენადუღი შეერთებების არამრღვევი კონტროლის შესახებ.

  - როფის ტიპები/ზომები და შესრულება

| 1 | ტევადობის ფორმა | ცილინდრული |
| --- | --- | --- |
| 2 | ტევადობის მოცულობა, მ3 | 80 |
| 3 | ტევადობის გაბარიტები, მმ | დიამეტრი: 4500 სიმაღლე: 5000 |
| 4 | ტევადობის მასალა | ტიტანის შენადნობი (ტიტანის შემცველობა 99,5%, იხ. შემადგენლობა 1-ელ სურათზე) |

ნახატი 1. 80 მ3 ტევადობის მასალის შემადგენლობის ანალიზის შედეგი.

ნახატი 2. საკონტაქტო როფის ნაწილების ფოტოსურათი.

ნახატი 3. აწყობილი საკონტაქტო როფის ფოტოსურათი.

- საჭირო დოკუმენტაციის სია

მიმწოდებელი დამკვეთს წარუდგენს ტექნიკურ დოკუმენტაციას:

| რიგითი № | დოკუმენტაცია | წარდგენის ვადა |
| --- | --- | --- |
| 1 | ტექნიკური ანგარიში შენადუღი შეერთებების არამრღვევი კონტროლის შესახებ | მოწყობილობასთან ერთად |
| 2 | მონტაჟისა და დემონტაჟის სამუშაოთა შესრულების გეგმა | 10 დღე ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ |

დოკუმენტაცია მიეწოდება ინგლისურ, რუსულ ენებზე.

- ქვემიმწოდებლების მოზიდვა

დასაშვებია დამკვეთთან შეთანხმებით.