Техническое задание на  приобретение оборудования АО «RMG GROUP»

Монтажные работы для существующего контактного чана 80 м3

Тбилиси 2024

- Оборудование для контактного чана

Требуется предусмотреть следующий объем работ:

- сборочные работы и монтаж на промышленной площадке имеющихся частей контактного титанового чана 80 м3;

- демонтаж патрубков, смонтированных на дне существующей емкости;

- сварочные работы по закрытию отверстий на дне емкости после демонтажа патрубков с использованием листов из титанового сплава. Материал давальческий;

- произвести монтаж опорного моста и перемешивающего устройства (предоставляются Заказчиком);

- провести дефектоскопию сварных швов;

- подготовить технический отчет по неразрушающему контролю сварных соединений.

  - Типоразмеры и исполнение чана

| 1 | Форма емкости | Цилиндрическая |
| --- | --- | --- |
| 2 | Объем емкости, м3 | 80 |
| 3 | Габариты емкости, мм | Диаметр: 4500 Высота: 5000 |
| 4 | Материал емкости | Титановый сплав (содержание титана 99,5%, см. состав на рис. 1) |

Рисунок 1. Результат анализа состава материала емкости 80 м3.

Рисунок 2. Фото частей контактного чана.

Рисунок 3. Фото контактного чана в сборе.

- Список требуемой документации

Поставщик предоставляет Заказчику техническую документацию:

| п/п | Документация | Срок предоставления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Технический отчет по неразрушающему контролю сварных соединений | С оборудованием |
| 2 | План выполнения демонтажно-монтажных работ | 10 дней после подписания договора |

Документация предоставляется на Английском, Русском языке.

- Привлечение субпоставщиков

Допускается по согласованию с Заказчиком.