სს "RMG GROUP"-ის მოწყობილობის შეძენის ტექნიკური დავალება

ელექტრული ერთკოჭოვანი საყრდენი 5 ტ ტვირთამწეობის ხიდური ამწე

თბილისი 2024

- ელექტრული ერთკოჭოვანი საყრდენი 5 ტ ტვირთამწეობის ხიდური ამწე

  - დანიშნულება

მოწყობილობა განკუთვნილია წყლის ტუმბოების შენობაში დატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოების შესასრულებლად.

  - მოთხოვნები მიმწოდებლის მიმართ

მოწყობილობის მიმწოდებელია მწარმოებელი ან ოფიციალური წარმომადგენელი. მას აქვს მონტაჟისა და მომსახურების გამოცდილება, მათ შორის, სამთო-გამამდიდრებელ საწარმოებში.

  - ტექნიკური მახასიათებლები

| ტვირთამწეობა, ტ | 5 |
| --- | --- |
| ამწეების რაოდენობა, ც. | 1 |
| მალი, მ | 10,5 |
| აწევის სიმაღლე, მ | до 10,0 |
| ამწის გადაადგილების სიჩქარე, მ/წთ | 1-40, სტანდარტული 20 |
| ტალის გადაადგილების სიჩქარე, მ/წთ | 1-20, სტანდარტული 20 |
| ტალის აწევის სიჩქარე, მ/წთ | 1-8, სტანდარტული 8 |
| მუშაობის რეჟიმის ჯგუფი ГОСТ 25546 სახელმწიფო სტანდარტის მიხედვით | 3К |
| ძაბვა, ვ | 380 |
| სიხშირე, ჰც | 50 |
| სამუშაო და არასამუშაო მდგომარეობის ტემპერატურის ქვედა ზღვარი, °С | -20, სტანდარტული შესრულება |
| სამუშაოთა სახეობები | მოწყობილობების მონტაჟი, დემონტაჟი და რემონტი |
| ამწის ექსპლუატაციის ტემპერატურა, °С | От -20-დან +40-მდე |
| სეისმურობა, МSK-64 | 9 |
| დაცვის ხარისხი | IP-54 |

დამატებითი ოფციები

| რადიომართვა F21 შეერთებით | კი |
| --- | --- |
| რადიომართვა F21 შეერთების გარეშე | არა |
| მაღალი სიჩქარის МР KATSU | არა |
| აფეთქებისგან დაცული შესრულება | არა |
| ცივი კლიმატისთვის შესრულება (-40) | არა |
| ხანძარუსაფრთხო შესრულება | კი |
| У1 შესრულება | არა |

| ტექნიკური მახასიათებლები |  |
| --- | --- |
| ტვირთამწეობა, ტ | 5 |
| ამწის გადაადგილების სიჩქარე, მ/წთ | 20 |
| დადგენილი სიმძლავრე, კვტ, არაუმეტეს | 2×0.4+8+0,37 |
| ამწისქვეშა რელსის ტიპი ГОСТ 6368-52 სახელმწიფო სტანდარტის მიხედვით | P75 |
| კვების ძაბვა, ვ | 380 |
| მართვის წრედის ძაბვა, ვ | 24, 36, 42, 380 |
| ამწის მასა, ტ, არაუმეტეს | 2,62 |
| მუშაობის რეჟიმი ISO 4301/1-ის მიხედვით | A3 |
| კლიმატური შესრულება ГОСТ 15150-69 სახელმწიფო სტანდარტის მიხედვით | У3 |
| თვლის დატვირთვა რელსზე, გაანგარიშებული, კნ, არაუმეტეს | 31.6 |

ძრავა-რედუქტორი

ელექტრული ტალი

არაუმეტეს 850

ხიდური ამწე ელექტრული ერთკოჭოვანი საყრდენი 5 ტ ტვირთამწეობის

  - ძირითადი ტექნიკური და ტექნოლოგიური მოთხოვნები მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მიმართ

1.4.1.	დეტალებისა და სისტემების კონსტრუქციებისა და მასალების მახასიათებლები კლიმატურ პირობებს უნდა შეესაბამებოდეს და უნდა იძლეოდეს ცვეთადი ნაწილების სწრაფი დაყენების შესაძლებლობას ძრავის დაყენების ადგილზე.

1.4.2 ძირითადი ბლოკები და კვანძები უნდა მუშაობდეს ყველა სეზონისთვის გამოსადეგ ჰიდრავლიკურ და ტრანსმისიურ საპოხებსა და ზეთებზე.

1.4.3 ელექტრული ძრავისა და რედუქტორის გარანტირებული რესურსი უნდა იყოს არანაკლებ 10 000 საათისა.

1.4.4 ძირითადი კვანძებისა და დეტალების გარანტირებული დროითი ნამუშევრების წარმოდგენა.

1.4.5 ამწე უნდა დაკომპლექტდეს ამწისა და ტალის გადაადგილების მექანიზმის მდოვრე გაშვებით.

1.4.6 დაკომპლექტდეს მუხრუჭით ტალის გადაადგილების მექანიზმზე.

1.4.7 დაკომპლექტდეს ტვირთამწეობის შემზღუდველით.

1.4.8 ტალი დისკური მუხრუჭით ამწევ მექანიზმზე.

- მოთხოვნები ელექტრომოწყობილობის მიმართ

კაბელებისა და სადენების პროდუქცია უნდა იყოს მოქნილი (მრავალძარღვიანი სადენებით), უწვავი იზოლაციით, რომელიც არ კარგავს პლასტიკურობას +45-დან –20℃-მდე.

- გაბარიტული ზომები

მიმწოდებელი განსაზღვრავს მის მიერ არჩეული შიდა გაბარიტული ზომებიდან გამომდინარე.

- საგარანტიო ვადის პირობები

საგარანტიო ვადაა 12 თვე მიმღები გამოცდების დასრულების თარიღიდან ან 24 თვე დამკვეთის საწყობში მიწოდების თარიღიდან. მიმწოდებლის მიზეზით ექსპლუატაციის შეჩერების შემთხვევაში საგარანტიო ვადა გრძელდება მოცდენის პერიოდით.

- საქონლის დაკომპლექტება:

| რიგითი ნომერი | დასახელება | რაოდენობა, ერთეული |
| --- | --- | --- |
| 1 | ელექტრული ერთკოჭოვანი საყრდენი 5 ტ ტვირთამწეობის ხიდური ამწე | 1 ც. |
| 2 | ხელსაწყოს სათადარიგო ქონების (ЗИП) კომპლექტი რემონტისთვის ექსპლუატაციის 24-თვიანი პერიოდის განმავლობაში. | 1 კომპლექტი |

- საჭირო დოკუმენტაციის სია

მიმწოდებელი დამკვეთს წარუდგენს ტექნიკურ დოკუმენტაციას:

| რიგითი № | დოკუმენტაცია | წარდგენის ვადა*** |
| --- | --- | --- |
| 1 | გაბარიტული ნახაზი | 10 დღე ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ |
| 2 | მონტაჟის, ექსპლუატაციის, ტექნიკური მომსახურების ინსტრუქცია | მოწყობილობასთან ერთად |
| 3 | სათადარიგო ნაწილების კატალოგი (ელექტრონული ვერსია) | მოწყობილობასთან ერთად |
| 4 | სწრაფცვეთადი დეტალების ნახაზები | მოწყობილობასთან ერთად |
| 5 | მოწყობილობის პასპორტი | 10 დღე ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ |
| 6 | ელექტრული სქემები | მოწყობილობასთან ერთად |
| 7 | შესაბამისობის, წარმოშობის სერტიფიკატები | მოწყობილობასთან ერთად |

*** ნახაზები წარმოდგენილი უნდა იქნეს ელექტრონული სახით dwg და pdf ფორმატში.

დოკუმენტაცია მიეწოდება ინგლისურ, რუსულ ენებზე.

- მოთხოვნები საფუთავის მიმართ

არ არის რეგლამენტირებული.

- დამატებითი პირობები

არ არსებობს.

- ქვემიმწოდებლების მოზიდვა

დამკვეთთან შეთანხმებით დასაშვებია გამშვებ-გასამართი სამუშაოებისთვის.

- მიწოდების პირობები

საქონელი უნდა იქნეს მიწოდებული შემდეგი პირობებით: DDP ქალაქის ტიპის დასახლება კაზრეთის სადგური, საქართველო.