Техническое задание на приобретение оборудования АО «RMG GROUP»

Кран мостовой электрический

однобалочный опорный г/п 5 т

Тбилиси 2024

- Кран мостовой электрический однобалочный опорный г/п 5 т

  - Назначение

Оборудование предназначено для выполнения погрузочно-разгрузочных работ в здании водных насосов.

  - Требования к поставщику

Поставщик оборудования является производителем или официальным представителем. Имеет опыт монтажа и обслуживания, в том числе на горно-обогатительных предприятиях.

  - Технические характеристики

| Грузоподъёмность, т | 5 |
| --- | --- |
| Количество кранов, шт. | 1 |
| Пролет, м | 10,5 |
| Высота подъёма, м | до 10,0 |
| Скорость передвижения крана, м/мин | 1-40, стандартная 20 |
| Скорость передвижения тали, м/мин | 1-20, стандартная 20 |
| Скорость подъёма тали, м/мин | 1-8, стандартная 8 |
| Группа режима работы по ГОСТ 25546 | 3К |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота, Гц | 50 |
| Нижний предел температуры рабочего и нерабочего состояния, ° С | -20, стандартное исполнение |
| Вид работ | Монтаж, демонтаж и ремонт оборудования |
| Температура эксплуатации крана, °С | От -20 до +40 |
| Сейсмичность, МSK-64 | 9 |
| Степень защиты | IP-54 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

| Радиоуправление F21 с подключением | Да |
| --- | --- |
| Радиоуправление F21 без подключения | Нет |
| Высокоскоростные МР KATSU | Нет |
| Взрывозащищенное исполнение | Нет |
| Холодное исполнение (-40) | Нет |
| Пожаробезопасное исполнение | Да |
| Исполнение У1 | Нет |

  - Основные технические и технологические требования к MTP

1.4.1 Характеристики конструкции и материалов деталей и систем должны соответствовать климатическим условиям и давать возможность быстро заменять изнашиваемые части на месте установки двигателя.

1.4.2 Основные блоки и узлы должны работать на всесезонных гидравлических и трансмиссионных смазках и маслах.

1.4.3 Гарантированный ресурс электрического двигателя и редуктора, должен быть не менее 10 000 час.

1.4.4 Предоставление гарантированных временных наработок основных узлов и деталей двигателя.

1.4.5 Укомплектовать кран плавным пуском механизма передвижения крана и тали.

1.4.6 Укомплектовать тормозом на механизме передвижения тали.

1.4.7 Укомплектовать ограничителем грузоподъемности.

1.4.8 Таль с дисковым тормозом на механизме подъема.

- Требования к электрооборудованию

Кабельно-проводниковая продукция должна быть гибкой (с многожильными проводами) с негорючей изоляцией, не теряющей пластичности при температуре от +45 до -20℃.

- Габаритные размеры

Определяет поставщик, исходя из выбранных внутренних габаритных размеров.

- Условия гарантийного срока

Гарантийный срок 12 месяцев с даты окончания приёмочного испытания или 24 месяца с даты поставки на склад заказчика. В случае приостановки эксплуатации по причине поставщика, гарантийный срок продляется на период простоя.

- Комплектность товара:

| п/п | Наименование | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кран мостовой электрический однобалочный опорный г/п 5 т. | 1 шт. |
| 2 | Комплект ЗИП для ремонта на период эксплуатации 24 месяца. | 1 ком. |

- Список требуемой документации

Поставщик предоставляет Заказчику техническую документацию:

| п/п | Документация | Срок предоставления*** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габаритный чертеж | 10 дней после подписания договора |
| 2 | Инструкции по монтажу, эксплуатации, техобслуживанию | С оборудованием |
| 3 | Каталог запасных частей (электронная версия) | С оборудованием |
| 4 | Чертежи на быстроизнашиваемые детали | С оборудованием |
| 5 | Паспорт оборудования | 10 дней после подписания договора |
| 6 | Электрические схемы | С оборудованием |
| 7 | Сертификаты соответствия, происхождения | С оборудованием |

*** Чертежи должны быть предоставлены в электронном виде в формате dwg и pdf.

Документацию предоставляется на Английском, Русском языке.

- Требования к упаковке

Не регламентируется.

- Дополнительные условия

Отсутствуют.

- Привлечение субпоставщиков

Допускается по согласованию с Заказчиком.

- Условия поставки

Товар должен быть поставлен на условиях: DDP станция пгт. Казрети, Грузия.