სს "RMG GROUP"-ის მოწყობილობის შეძენის ტექნიკური დავალება

| შეთანხმებულია: „სს RMG Copper-ის სამრეწველო მოედნის ტერიტორიაზე ნაყარიდან და კარიერიდან ჩამდინარე მჟავე წყლების ქიმიური გაწმენდის ნაგებობის მშენებლობის“ პროექტის ხელმძღვანელი _______________ ი. სობოლევი 2024 წლის "___"____________ | ვამტკიცებ: RMG Group-ის სამრეწველო პროექტების მმართველი დირექტორი ________________ ა. ნემოკაევი 2024 წლის "______"__________ |
| --- | --- |

ფლოკულანტის მომზადებისა და დოზირების ავტომატური სადგური

თბილისი 2024

- ფლოკულანტის მომზადებისა და დოზირების ავტომატური სადგური

  - მოწყობილობის დანიშნულება

# მოწყობილობა განკუთვნილია ფლოკულანტის ხსნარის ავტომატური მომზადებისა და დოზირებისთვის.

  - ფლოკულანტის მოსამზადებელი სადგურის ტიპები/ზომები და შესრულება

| 1 | ფლოკულანტის (ნარევის) საჭირო მწარმოებლურობა, მ3/სთ | 0,1 – 0,3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | კონცენტრაცია, % | От 0,05 |
| 3 | სამუშაო ხსნარის კონცენტრაციების ინტერვალი, % | 0,05-1,0 |
| 4 | მასური კონცენტრაცია, кг/м3 | 10 |
| 5 | მოწყობილობის მასალა | უჟანგავი ფოლადი AISI 304 |
| 6 | მუშაობის რეჟიმი | მთელი წლის განმავლობაში, 24/7 |
| 7 | დაკომპლექტება | - დოზირებისა და გაზავების სისტემის ავტომატიზაცია; - HMI-ს არსებობა პროცესის კონტროლისა და მართვის შესაძლებლობისთვის; - ავტომატურ, ხელით მართვის, ასევე დისტანციურ ავტომატურ რეჟიმებში სადგურის მუშაობის შესაძლებლობა; - ინფორმაციის შემდეგი მაჩვენებლების ზედა დონეზე გამოტანის შესაძლებლობა: – დონე ხარჯვის ავზში; – ტუმბოების/შემრევების მუშაობის სტატუსები; – ტუმბოების/შემრევების ბრუნვა; - ტუმბოების/შემრევების ბრუნვის მართვა უნდა მოხდეს 4-20 მა ანალოგური სიგნალების დახმარებით, დაუშვებელია ციფრული არხებით მართვა; - ავტომატიკის ბლოკის დაცვა კვების ძაბვის ამოვარდნებისგან; - სიხშირით რეგულირებადი ამძრავად (ЧРП) გამოყენებულ იქნეს ABB ACS880; - გადასხმისგან; - ფლოკულანტის სამუშაო ხარჯის მიწოდების რეგულირება. |
| 8 | ელექტროკვება: ძაბვა, ვ / სიხშირე ჰც | 400/50 |
| 9 | დაცვის ხარისხი | IP65 |

# 1.3. საქონლის დაკომპლექტება

| რიგითი ნომერი | დასახელება | რაოდენობა, ერთეული |
| --- | --- | --- |
| 1 | ფლოკულანტის მომზადებისა და დოზირების ავტომატური სადგური | 2 ც. |
| 2 | ხელსაწყოს სათადარიგო ქონების (ЗИП) კომპლექტი ექსპლუატაციის 24-თვიანი პერიოდისთვის | 1 ც. |

# 3. ძირითადი ტექნიკური და ტექნოლოგიური მოთხოვნები მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მიმართ

3.1. დეტალებისა და სისტემების კონსტრუქციებისა და მასალების მახასიათებლები კლიმატურ პირობებს უნდა შეესაბამებოდეს და უნდა იძლეოდეს ცვეთადი ნაწილების სწრაფი დაყენების შესაძლებლობას სადგურის დაყენების ადგილზე.

3.2. ძირითადი ბლოკები და კვანძები უნდა მუშაობდეს ყველა სეზონისთვის გამოსადეგ ჰიდრავლიკურ და ტრანსმისიურ საპოხებსა და ზეთებზე.

3.3.ელექტრული ძრავისა და რედუქტორის გარანტირებული რესურსი უნდა იყოს არანაკლებ 10 000 საათისა.

3.4. სადგურის ძირითადი კვანძებისა და დეტალების გარანტირებული დროითი ნამუშევრების წარმოდგენა.

- მოთხოვნები ელექტრომოწყობილობის მიმართ

კაბელებისა და სადენების პროდუქცია უნდა იყოს მოქნილი (მრავალძარღვიანი სადენებით), უწვავი იზოლაციით, რომელიც არ კარგავს პლასტიკურობას +40-დან -20℃-მდე.

- საგარანტიო ვადის პირობები

საგარანტიო ვადაა 12 თვე მიმღები გამოცდების დასრულების თარიღიდან ან 24 თვე დამკვეთის საწყობში მიწოდების თარიღიდან. მიმწოდებლის მიზეზით ექსპლუატაციის შეჩერების შემთხვევაში საგარანტიო ვადა გრძელდება მოცდენის პერიოდით.

- საჭირო დოკუმენტაციის სია

მიმწოდებელი დამკვეთს წარუდგენს ტექნიკურ დოკუმენტაციას:

| რიგითი № | დოკუმენტაცია | წარდგენის ვადა** |
| --- | --- | --- |
| 1 | გაბარიტული ნახაზი | 10 ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ |
| 2 | ექსპლუატაციის, ტექნიკური მომსახურების ინსტრუქცია | მოწყობილობასთან ერთად |
| 3 | სათადარიგო ნაწილების კატალოგი (ელექტრონული ვერსია) | მოწყობილობასთან ერთად |
| 4 | სწრაფცვეთადი დეტალების ნახაზები | მოწყობილობასთან ერთად |
| 5 | მოწყობილობის პასპორტი | 10 დღე ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ |
| 6 | ელექტრული სქემები | მოწყობილობასთან ერთად |
| 7 | შესაბამისობის, წარმოშობის სერტიფიკატები | მოწყობილობასთან ერთად |

** ნახაზები წარმოდგენილი უნდა იქნეს ელექტრონული სახით pdf და dwg ფორმატში

დოკუმენტაცია მიეწოდება ინგლისურ, რუსულ ენებზე.

- მოთხოვნები საფუთავის მიმართ

არ არის რეგლამენტირებული.

- დამატებითი პირობები

არ არსებობს.

- ქვემიმწოდებლების მოზიდვა

დასაშვებია დამკვეთთან შეთანხმებით.

- მიწოდების პირობები

საქონელი უნდა იქნეს მიწოდებული შემდეგი პირობებით: DDP ქალაქის ტიპის დასახლება კაზრეთის სადგური, საქართველო ან FCA.