ტექნიკური მახასიათებლები

Willpur WS

- კომპონენტიანი პოლიურეთანის სისტემა

1. დანიშნულება

Willpur-ის ორკომპონენტიანი სისტემა განკუთვნილის დაშლილი მთის მასივების სტაბილიზაციისთვის, მთის ქანების სტაბილიზაციისთვის და ნიადაგის გასაძლიერებლად სამთო გატარებისას.

2.  ფიზიკა-მათემატიკური მახასიათებლები

| მაჩვენებლები | ა კომპონენტი | ბ კომპონენტი |
| --- | --- | --- |
| გარე სახე | ერთგვაროვანი სითხე უფეროდან ყავისფერამდე | ერთგვაროვანი მუქი ყავისფერი სითხე |
| სიბლანტე 25°C /mpa·s | 200±100 | 200±100 |
| სიმკვრივე 20°C გ/სმ3 | 1,00±0,5 | 1,23±0,03 |
| # თანაფარდობა ა:ბ მოცულობის მიხედვით | 100 | 100 |

3. ტექნოლოგიური მახასიათებლები

| რეაქციის პროფილი ტემპერატურისას | 15°C | 20°C | 25°C |
| --- | --- | --- | --- |
| გამყარების დრო (წამი) | 120±10 | 110±10 | 80±10 |
| ქაფის ფაქტორი | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| რეაქციის რემპერატურა | <140 | <140 | <140 |

| მაჩვენებლები | ზომის ერთეული | მნიშვნელობა |
| --- | --- | --- |
| სიმტკიცე კუმშვისას | მპა | 44 |
| დრეკადობის მოდული | მპა | 867 |
| ადგეზია 30 წუთის დაყოვნების შემდეგ | მპა | 4,4 |
| სიმტკიცე ღუნვისას | მპა | 78,8 |
| სიმყარე შორი დ-ს მიხედვით | მპა | 30 |

4. გადამუშავების პირობები

Willpur სისტემა განკუთვნილია დამუშავებისთვის სპეციალიზებული მაღალი წნევის მანქანების გამოყენებით. Willpur სისტემის კომპონენტები უნდა დაიტუმბოს ორკომპონენტიანი ტუმბოს გამოყენებით მოცულობითი თანაფარდობით 1:1. გამოყენებული აღჭურვილობის ტიპმა და რელულირებადმა პარამეტრებმა უნდა უზრუნველყოს ოპტიმალური შერევა.

5. ტრანსპორტირება და შენახვა

სისტემის კომპონენტები უნდა ინახებოდეს მშრალ და კარგად გასანიავებელ ადგილებში, მჭიდროდ დახურულ ქარხნულ შეფუთვაში გაჟონვის გამომრიცხავ პოზიციაში. დაიცავით ტენიანობისა და პირდაპირი მზის სხივების ზემოქმედებისგან. პროდუქტის შენახვის ვადა შეადგენს ექვს თვეს მიწოდების დღიდან. პროდუქტი უნდა ინახებოდეს მშრალ ადგილას 10ºC-დან 30ºC-მდე ტემპერატურაზე. არასწორი შენახვა შეამცირებს შენახვის ვადას.