Voice Gateway

მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები:

2x Voice Gateway:

- ფორმ ფაქტორი

  - Rack-mount სტანდარტულ სასერვერო კარადაში, უნდა მოყვებოდეს მონტაჟისთვის საჭირო ყველა აქსესუარი;

- ფიზიკური მახასიათებლები;

  - არანაკლებ 16GB მოცულობის M.2 ტიპის მეხსიერება.

  - არანაკლებ 8GB მოცულობის ოპერატიული მეხსიერება.

  - ციფრული სიგნალის პროცესორი (DSP) არანაკლებ 128 ერთდროული არხისა

- ქსელური ინტერფეისები

  - მინ. 6 ცალი 1G (RJ-45) ინტერფეისის მხარდაჭერა;

  - მინ. 4 ცალი E1 PRI ინტერფეისი;

- კონსოლის ინტერფეისი

  - მინ. 1 კონსოლის პორტი

- კვება

  - დუბლირებული კვება - 10 ამპერის გამტარობით

  - კვება: C13 to C14 Connector Type 220V

- ტექნიკური მახასიათებლები და პროტოკოლების მხარდაჭერა:

  - AAA მხარდაჭერა (Recommended)

  - SSH;

  - SNMP v2/v3;

  - VoIP ტექნოლოგიის SIP და H323 პროტოკოლების მხარდაჭერა.

  - TDM ტექნოლოგიის E1 PRI პროტოკოლის მხარდაჭერა.

  - SIP პროტოკოლი v2.0, RFC3261

  - RTP და RTCP

  - არანაკლებ 120 ერთდროული PRI to SIP საუბარი.

  - არანაკლებ 120 ერთდროული SIP to SIP საუბარი.

  - SIP მესიჯის Header -ების მანიპულაციის შესაძლებლობა.

  - SDP -ს ატრიბუტების შეცვლის/წაშლის შესაძლებლობა.

  - P-Asserted-Identity (PAI), P-Preferred-Identity (PPI), Remote-Party-ID (RPID) მხარდაჭერა.

  - IP ქსელის ტოპოლოგიის დაფარვა.

  - SDP attribute pass-through

  - Unsupported SIP header pass-through

  - Dial-peer bind პრიორიტეტიზაციის შესაძლებლობით.

  - Incoming dial-peer match based on remote IP address

  - Mid-call signaling block or pass-through when media changes

  - Early dialog UPDATE /183 consumption

  - Block incoming 180 and 183 signaling messages

  - Restrict video call to audio only

  - Media Anti-trombone

  - IPv4 to IPv6 interworking

  - Configurable SIP error codes

  - SIP error code pass-through

  - E164-based dialing

  - Uniform Resource Identifier (URI)-based dialing

  - Routing based on nonsequential E164 and/or URI lists

  - Destination-based or source-based routing

  - Dial Peer Groups (Trunk Groups) (outbound routing determined by inbound dial pattern)

  - Server Groups to define order of selection of alternative or backup routing paths for outbound routing

  - Routing based on duple header variables

  - Refer and call redirect consumption and pass-through

  - გამავალი ზარის გადანაწილება შემთხვევითობის ან round robin პრინციპით.

  - Call re-routing based on network errors or error responses

  - ფაქსი: T.38 fax relay, Fax pass-through, Fax over G.711

  - თრანქებზე ერთდროული ზარების რაოდენობის კონტროლი/შეზღუდვა.

  - SIP OPTIONS-PING მხარდაჭერა.

  - ხმის ხარისხის მონიტორინგი: Packet loss, jitter, and Round-Trip Time (RTT)

  - საუბრის ხარისხის მონიტორინგი.

  - თითოელი საუბრის QoS მარკირება.

  - Media forking features for voice and video to integrate with media recording or analysis servers

  - Raw media forking using secure WebSockets for Cisco Contact Center solutions

  - Media Proxy mode for forking calls to up five different destinations

  - კოდეკების მხარდაჭერა და ტრანსკოდირების შესაძლებლობა: G.711 mu-law, a-law, OPUS, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB

  - Tool Command Language (TCL) სკრიპტინგის მხარდაჭერა.

  - API ზარების მონიტორინგისა და კონტროლისთვის, CDR (Call Detail Records) -სთვის.

  - IP security (IPsec)

  - Peer whitelisting /IP Trusted List

  - Access list მოცულობა არანაკლებ 4000 ჩანაწერი.

  - RTP და UDP პაკეტების ფლუდინგის კონტროლი.

  - TLS 1.2 ვერსიის მხარდაჭერა.

  - მიმდინარე საუბრების დებაგირების შესაძლებლობა.

  - Syslog

- საგარანტიო მომსახურება და ტექნიკური მხარდაჭერა

  - 3-5 წლიანი სრული აპარატურული და პროგრამული  მხარდაჭერით;

Დამატებითი ინფორმაცია:

- შემოთავაზებულ გადაწყვეტიელბაში არ უნდა იყოს EoS 3 წლის განმავლობაში არცერთ კომპონენტზე;

მოთხოვნები მომწოდებლის მიმართ:

- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის მწარმოებლის ავტორიზაციის წერილი (MAF) ;

- პრეტენდენტმა უნდა წარადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის სრული ტექნიკური მახასიათებლები;

- სისტემის აპარატურული და პროგრამული კომპონენტები უნდა იყოს ერთი და იგივე მწარმოებლის;

- მოწოდებული საქონელი (მისი ყველა კომპონენტი) უნდა იყოს ახალი (არ უნდა იყოს მეორადი გამოყენების);

- პრეტენდენტს უნდა ჰყავდეს შემოთავაზებული შესყიდვის ობიექტის მწარმოებლის მიერ მინიმუმ 1 (ერთი) სერტიფიცირებული, სახელმწიფო ენაზე მოსაუბრე ინჟინერი, რომელიც აკრედიტებული იქნება შემოთავაზებული სისტემის ინსტალაციაზე. აღნიშნულის დასადასტურებლად წარმოადგენილი უნდა იქნას სერტიფიკატის ასლი და ცნობა დამსაქმებელი კომპანიიდან;

- პრეტენდენტს ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში განხორციელებული უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 2 (ორი) პროექტი შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებლის მსგავსი ტექნოლოგიის გამოყენებით;

- პრეტენდენტს უნდა შეეძლოს  წარმოადგინოს კონცეფციის მტკიცებულება (POC) მოთხოვნისამებრ;