შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ აცხადებს ტენდერს მომსახურების, კერძოდ,

ტრანსფორმატორების სარემონტო სამუშაოების შესყიდვაზე

#11/04-GIEC-S/TRP-17

ტენდერი იყოფა ორ ლოტად:

      - ლოტი N1:

        - ქ. გარდაბანში, აღმაშენებლის ქუჩა N2-ში მდებარე თბოელექტროსადგურის N3 ბლოკის 3ტ ТДЦ 200000/220-У1 ტრანსფორმატორის საშუალო შეკეთება (სამუშაოს დაწყების დრო: 2017 წლის პირველი მაისი):

          - ტრ-ის ორივე გამფრქვევ სარქველზე დეფექტების აღმოფხვრა;

          - სილიკაგელის ორივე ავზის ზედა და ქვედა ჩამკეტების შეკეთება;

          - ზეთის გაჟონვების აღმოფხვრა;

        - ქ. გარდაბანში, აღმაშენებლის ქუჩა N2-ში მდებარე თბოელექტროსადგურის N3,4 ბლოკების სამარქაფო კვების 20ტ ТДНС-16000/110У1 ტრანსფორმატორის საშუალო შეკეთება (ზეთის გაჟონვების აღმოფხვრა); (სამუშაოების დაწყების დრო 2017 წლის 15 მაისი);

      - ლოტი N2:

        - კასპის რაიონის სოფ. იგოეთში მდებარე ჰიდროელექტროსადგურის „იგოეთი ჰეს“-ის ТМ1800/10 ტრანსფორმატორის რემონტი:

          - ჟონვების ადგილების აღმოფხვრა;

          - შუასადებების შეცვლა;

          - შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით;

          - დიაგნოსტიკა და შესრულებულ სამუშაოებზე ანგარიშის წარმოდგენა (ფოტოების დართვით);

        - კასპის რაიონის სოფ. იგოეთში მდებარე ჰიდროელექტროსადგურის „იგოეთი ჰეს“-ის ТМ4000/35 ტრანსფორმატორის რემონტი:

          - ჟონვების ადგილების აღმოფხვრა;

          - შუასადებების შეცვლა;

          - გადამრთველის (РПШ)-ის გაუქმება და ერთ ფიქსირებულ პოზიციაში დატოვება (სსეკ-თან შეთანხმებით);

          - გაზური რელეს, ზეთის დონის მაჩვენებლის ტრ-ის ტემპერატურული მაჩვენებლის შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში მისი შეცვლა;

          - ტრ-ის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით;

          - დიაგნოსტიკა და შესრულებულ სამუშაოებზე ანგარიშის წარმოდგენა (ფოტოების დართვით);

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ იწვევს დაინტერესებულ ანალოგიური გამოცდილების მქონე პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

ლაბორატორიული გამოცდის ოქმები თითოეული ლოტისათვის, სამუშაოების საორიენტაციო მოცულობა ლოტი N1-ისთვის, გთხოვთ იხილოთ დართულ ფაილებში.

- დოკუმენტაცია უნდა შედგებოდეს:

- კომერციული წინადადება თითოეული ლოტისათვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

- ინფორმაცია ანგარიშსწორების ვადებისა და პირობების შესახებ;

        - შენიშვნა: ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;

- ინფორმაცია სამუშაოების შესრულების ვადების შესახებ;

- ინფორმაცია საგარანტიო ვადებისა და პირობების შესაზებ;

- ინფორმაცია ანალოგიური გამოცდილების შესახებ;

- გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას  პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

- ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

- სარეკომენდაციო წერილ(ებ)ი.

- წინადადების წარდგენის წესი:

- დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე ბეჭდური სახით და მოთავსებული უნდა იყოს დალუქულ კონვერტში. კონვერტს დალუქვის ადგილას დასმული უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის ბეჭედი ან/და ხელმოწერა.

- წინადადების ჩაბარება ხდება მისამართზე: ქ.თბილისი, გაზაფხულის ქუჩა N18 საკონტაქტო პირი: ვასილ მაისურაძე. v_maisuradze@giec.ge ; 551 11 22 22.

- საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით:

  - ლოტი N1: კახაბერ უნგიაძე. საკონტაქტო ნომერი: 599 50 37 35

  - ლოტი N2: მალხაზ სამინავა. საკონტაქტო ნომერი: 577 62 62 40

წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადა: 20.04.2017, 17:00 სთ.