ტექნიკური დავალება

სს RMG Copper-ის სამრეწველო მოედნის ტერიტორიაზე სანაყაროს ქვეშა  და კარიერული მჟავე წყლების ნეიტრალიზაციის და გადამუშავებისთვი ობიექტების პროექტირება

თბილისი2024

- ზოგადი მონაცემები

| 1.1 | სამუშაოების დასახელება | სამუშაო დოკუმენტაციის დამუშავება (РД) |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | დამკვეთი | სს «RMG Copper» |
| 1.3 | საპროექტო ობიექტის დასახელება | სს RMG Copper-ის სამრეწველო მოედნის ტერიტორიაზე სანაყაროს ქვეშა და კარიერული მჟავე წყლების ნეიტრალიზაციის და გადამუშავების ობიექტები |
| 1.4 | ობიექტის ადგილმდებარეობა | საქართველო, ბოლნისის რაიონი, დაბა კაზრეთი, მადნეულის გ/ფაბრიკა |
| 1.5 | საპროექტო ობიექტების მოკლე ტექნიკური მახასიათებლები | - არსებული ცემენტაციის განყოფილება (პროდუქტიულობის გაზრდა 150-დან 200 მ3/სთ-მდე) - სანაყაროს ქვეშა და კარიერის მჟავე წყლების გამწმენდის მოწყობა: 1 ეტაპი (არსებული) – ქარხნის შიგნით, 90 მ3/სთ, რეზერვი მე-2 ეტაპი (საპროექტო) – ქარხნის შიგნით, 110 მ3/სთ, რეზერვი ეტაპი 3 (საპროექტო) – ღია მოედანი, 360 მ3/სთ - არსებული კირის განყოფილება (პროდუქტიულობის გაზრდა 2 ტ/სთ-დან 4 ტ/სთ-მდე) |
| 1.6 | მშენებლობის განსაკუთრებული პირობები | 1. მშენებლობის რაიონის სეისმურობა - 9 ბალი |
| 1.9 | პროექტირებისადმი მოთხოვნა | - სრული საპროექტო დოკუმენტაცია შესრულდეს РД მოცულობით : ТХ, АТХ, КЖ, КМ, ЭСН, ЭОМ.. დოკუმენტაცია უნდა გაიცეს კომპლექტებში სამუშაო დოკუმენტაციის ობიექტების/ნიშანებისთვის - ტექნოლოგიური სქემა და ავტომატიზაციის სქემა მიიღება დანართი 1-ის შესაბამისად. - სანაყაროს და კარიერის მჟავე წყლების გამწმენდის მოწყობა: - როგორც ძირითადი მოწყობილობა, გამოიყენეთ არსებული П18 შემსქელებელი, Ø24 მ (600 მ3) საპროექტო შემსქელებელი, 50 მ3 კირის რძის მიწოდების ავზი და 265 მ3 რეაქტორი; - გასუფთავებული წყალი იგზავნება 15000 მ3-ის სალექარ-აუზში შემდგომი გადასატანად გამამდიდრებელი ფაბრიკის წყლის ცირკულაციაში ან ჩაედინება მდინარე მაშავერაში (ჩაშვების მარშრუტი არ შედის საპროექტო მოცულობაში). - მიღებული ნალექები იგზავნება გამამდიდრებელი ფაბრიკის კუდების ზუმფში (ეტაპები 1 და 2) ან შესქელებული პროდუქტის ჩანში TK-002 (დანართი 2) შესქელების მოედანი (ეტაპი 3). - უზრუნველყოს კირის რძის მიწოდება არსებული კირის განყოფილებიდან - არსებული კირის განყოფილება: - გათვალისწინებულ იქნას დამატებითი აღჭურვილობის დამონტაჟება: სამსხვრევი, მკვებავი, წისქვილი МШР 2100х1500 სპირალური კლასიფიკატორით. |
| 1.10 | დამკვეთის მიერ მოწოდებული საწყისი მონაცემების ჩამონათვალი | 1. არსებული და შესაძენი ტექნოლოგიური აღჭურვილობის ჩამონათვალი და ტექნიკური მახასიათებლები; 2. ტექნოლოგიურ მილსადენებთან და საინჟინრო ქსელებთან მიერთების ტექნიკური პირობები; 3. დაგროვების აუზის წინასწარი საპროექტო გადაწყვეტილებები, გასუფთავებული წყლის ჩაშვების მილსადენის მარშრუტი; 4. ტერიტორიის ტოპოგრაფიული გეგმა, სადაც მიმდინარეობს საპროექტო ობიექტი; 5. სს RMG Copper-ის სამრეწველო უბნის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი სანაყარო და კარიერის მჟავე ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის ტექნოლოგიური რეგლამენტი; 6. 1, 2 და 3 ეტაპების ტექნოლოგიური დიაგრამა (დანართი 1); 7.სხვა ინფორმაცია კონტრაქტორის მოთხოვნით |

- დამატებითი მოთხოვნები

| # 2.1 | შემადგენლობისადმი მოთხოვნები, მუშაობის შედეგების უზრუნველყოფის ფორამა და ფორმატი, მათი დამკვეთისათვის გადაცემის რიგითობა. | - საანგარიშო დოკუმენტაცია მომხმარებელზე გაიცემა ელექტრონული ფორმით, ფაილების სახით, შემდეგ ფორმატებში: pdf, doc, docx, xls, xlsx - ტექსტური შინაარსის მქონე დოკუმენტებისთვის; pdf, dwg, jpeg – გრაფიკული შინაარსის მქონე დოკუმენტებისთვის. - ფაილის სახელები უნდა შეესაბამებოდეს ნახაზებისა და დოკუმენტების აღნიშვნას. დოკუმენტაციას სკანირებული სურათების სახით უნდა ჰქონდეს საჭირო ხელმოწერები - სამუშაოს შედეგების გადაცემა ხორციელდება კონტრაქტორის თანმხლები დოკუმენტებით |
| --- | --- | --- |
| # 2.2 | ტექნიკური და კომერციული წინადადების მიწოდების მოთხოვნები | - საპროექტო განრიგის მომზადება, რომელშიც მითითებულია სამუშაო დოკუმენტაციის თითოეული კომპლექტის გაცემის ვადები; - მიუთითეთ ღირებულება სამუშაო დოკუმენტაციის თითოეული კომპლექტისთვის |