|  | # Letter for short-listed bidders |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ` | File No. | : |  |
|  | Date | : | 01.11.2024 |
|  | Due Date | : | 15.11.2024 |

# ფასთა გამოკითხვა კასპის ცემენტის #1 ცემენტის წისქვილის კორპუსის ნაწილობრივ შეცვლაზე.

Dear Sir/Madam

#1 ცემენტის წისქვილის კორპუსის ნაწილი 13 მეტრიდან 3 მეტრი დაზიანებულია, რომელიც აღდგენას არ ექვემდება. აღნიშნული პრობლემის აღმოფხვრის მიზნით, ჰანიველ ცემენტის ხემძღვანელობამ მიიღო გადაწყვეტილება,  #1 ცემენტის  წისქვილის კორპუსის ნაწილობრივ შეცვლის.

ფასთა გამოკითხვის საგანს წარმოადგენს, კასპის #1 ცემენტის წისქვილის 3 მეტრი კორპუსის შეცვლა.

,,ჰანიველ ცემენტი’’ წამყვანი ბრენდია საქართველოს ცემენტის ბაზარზე. ის ამარაგებს თითქმის ყველა მსხვილ სამშენებლო პროექტს ცემენტით და ბეტონით, მეტიც, კომპანია წარმოადგენს კლინკერის ერთადერთ მწარმოებელს ქვეყანაში. კომპანიას ქვეყნის მასშტაბით 1200-ზე მეტი ადამიანი ჰყავს დასაქმებული. კომპანია ფლობს ცემენტის ქარხნებს კასპსა და რუსთავში, ცემენტის წისქვილს ფოთში და ცემენტის ტერმინალს სუფსაში, ასევე, ბეტონის საწარმოებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში.

მეტი ინფორმაცია ჰანიველცემენტის ჯგუფის შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგ მისამართზე/ლინკზე: http://www.hunnewellcement.ge.

ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მოხარული ვართ გაცნობოთ რომ თქვენი კომპანია შერჩეულია როგორც პოტენციური შემსრულებელი ამ სამუშაოების და გიწვევთ მონაწილეობა მიიღოთ ფასთა გამოკითხვაში.

შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი:

- #1 ცემენტის წისქვილის I კამერის ჯავშნების დემონტაჟი.

- წისქვილის კორპუსიდან დაზიანებული ნაწილის ამოჭრა, აირმჭრელი რობოტის გამოყენებით.

- წისქვილის კორპუსზე ფასკის მოხსნა.

- 3 მეტრიანი შესაცვლელი კორპუსის მომზადება.

- შესაცვლელი კორპუსის წისქვილთან შეპირისპირება, დაფიქსირება.

(რკალების შეპირისპირების შედუღება არ შედის კონტრაქტორის პასუხისმგებლობაში.)

- შეცვლილ ნაწილის დახვრეტა.

- ჯავშნების ჩალაგება.

- ჯავშნის სამაგრების გადაჭერა მულტიპლიკატორის გამოყენებით.

სამუშაოები და სპეც. ინსტრუმენტები რომლებიც არ შედის კონტრაქტორის მოვალეობაში:

- აირმჭრელი რობოტი.

- ინჟინერ-გეოდეზისტის მომსახურება, წისქვილის კორპუსის შეპირისპირებაში.

- ამწით მომსახურება.

- შესაცვლელი კორპუსის ტრანსპორტირება სამუშაო მოედნამდე.

- ქანჩმომჭერი მულტიპლიკატორი.

- კორპუსის შესაპირისპირებელი სამარჯვი ხელსაწყოები.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი გარემოებები:

| სამუშაოების შესრულების ადგილი |  | : | კასპის ცემენტის ქარხანა |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| სამუშაოების შესრულების ვადა |  | : | სამუშაოს შესრულება იგეგმება 2025 წლის იანვარი_თებერვალი. (გთხოვთ მოგვაწოდოთ თქვენთვის მისაღები უმოკლესი ვადა.) |  |
| გადახდის პირობები |  | : | სამუშაოების დასრულების შემდეგ, მიღება ჩაბარების აქტის საფუძველზე |
| ტექნიკური მოთხოვნები |  | : | თანდართული დოკუმენტებისა და ადგილობრივი ტექნიკური მოთხოვნებისა და სტანდარტების შესაბამისად. |

წინადადების მოწოდებამდე საჭიროა შემსრულებლის ვიზიტი კასპის ცემენტის ქარხანაში.

აუცილებელია მოგვაწოდოთ რისკების შეფასების დოკუმენტი, სამუშაო მეთოდოლოგია;

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის სერთიფიკატი;ინფორმაცია ჩატარებული სწავლებების შესახებ; უბედურ შემთხვევაზე დაზღვევა;

წინადადებების მიღების საბოლოო ვადაა 15.11.2024– 12:00 საათი, გთხოვთ მოგვაწოდოთ თქვენი წინადადება შემდეგ მისამართზე:

Kartuli Cement LTD

21 ალ. ყაზბეგის გამზირი

0160 თბილისი, საქართველო

ყველა კორესპონდენცია წინადადების მოწოდების ჩათვლით უნდა მოხდეს შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე.

ვლადიმერ სურგულაძე

| Phone | : | +995 595 810 505 |
| --- | --- | --- |
| E-mail | : | vladimer.surguladze@cement.ge |

ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით გთხოვთ დაუკავშირდეთ:

ირაკლი სადუნიშვილი

| Phone | : | +995 577 509705 |
| --- | --- | --- |
| E-mail | : | irakli.sadunishvili@cement.ge |

შოთა ბიჭიკაშვილი

| Phone | : | +995 555 316613 |
| --- | --- | --- |
| E-mail | : | shota.bichikashvili@cement.ge |

უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით :

| Phone | : | +995 577 558 482 |
| --- | --- | --- |
| E-mail | : | archili.chutlashvili@cement.ge |

თანდართული დოკუმენტები:

- შესაცვლელი კორპუსის სქემა.

- ბრონირების სქემა.

- კორპუსის ნაწილების ნახაზები.

- წისქვილის კორპუსზე მოსახსნელი ფასკის ნახაზი.

- ფოტო მასალა სამუშაოს შესასრულებელი ადგილიდან.