დანართი #1

ტექნიკური დავალება

შპს GWP-ის კუთვნილი ფიდერი N361-ის  რეკონსტრუქცია

სამგორის გამანაწილებელი მოწყობილობის A-45-იდან გამავალი ფიდერი N361-ის კაბელის  ერთი მონაკვეთის შეცვლა.

თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფიდერი N361 კაბელის დასაერთებელი წერტილი GWP-ის მხირდან არის მოკვლეული და აღნიშნული წერტილიდან უნდა განხორციელდეს ელ. სადენის დაერთება, გზის მეორე მხარეს.

აღნიშნული მანძილი შეადგენს 350 მეტრს. ელ. სადენი არის მაღალი ძაბვის 240 მმ, აუცილებელია სამუშაოებისათვის გზის მეორე მხარეს გადასვლა მოხდეს „კროტის“ მეშვეობით, აღნიშნული მანძილი შეადგენს დაახლოებით 70 მეტრს. ელ. სადენის ჩადება გრუნტში უნდა მოხდეს ექსპულატაციის წესების დაცვით, ასევე საჭიროა გადაბმის ადგილებში გაკეთდეს, შემაერთებელი ქუროები. სამუშების დასრულების შემდეგ უნდა მოწესრიგდეს მიწის გრუნტის საფარი.

შედგენილი პროექტი შეთანხმებულ უნდა იყოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალურ სამსახურებთან და აგრეთვე  GWP-ის შესაბამის ტექნიკურ სამსახურთან.

პროექტით განსაზღრული საჭირო მასალების შეძენა და სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს კონტრაქტორის მიერ. მანვე უნდა წარმოადგინოს ელ.სადენისა და სხვა ელექტრო მოწყობილობების როგორც საქარხნო, ასევე მონტაჟის შემდგომი გაზომვების ოქმები, საქარხნო დოკუმენტაცია, ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოები.

აღნიშნული პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს ტექნიკური ექსპლუატაციისა და შრომის უსაფრთხოების ნორმების სრული დაცვით.