სატენდერო განაცხადი

არსებული სასერვერო კომპონენტებისა და ახალი დისკური სანახის შეძენაზე

ტექნიკური მოთხოვნები

რაოდენობა

- მონაცემთა სანახი სისტემა – 1 ცალი

- არსებული სერვერების კომპონენტები - 2 ცალი

მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები:

| მონაცემთა სანახი სისტემა - 1 ცალი |  |
| --- | --- |
| ფორმ ფაქტორი | Rack-Mountable, არაუმეტეს 2U |
| კონტროლერები | 2 ცალი active/active კონტროლერი |
| მეხსიერბა | მინ. 16GB |
| Front-End პორტები | მინ. 4 x 8Gb Fibre Channel SFP+ პორტი, შესაბამისი ტრანსივერებით და 5-მეტრიანი Multi-mode LC/LC ოპტიკური კაბელით |
| დისკები | 16 х 1.8TB 10K rpm 12G SAS დისკი |
| გაფართოებადობა | 100 დისკამდე გაფართოების საშუალება (აქედან 25 ცალი SSD-ს შესაძლებლობით) |
| RAID მხარდაჭერა | RAID 5, 6, 10 |
| ლიცენზირებული ფუნქციონალი | - Storage Virtualization (Pools) - Thin Provisioning - Application Consistent Snapshots |
| ლიცენზირებადი ფუნქციონალი | - Remote Synchronous and Asynchronous Replication - Storage Tiering - Multi-site stretch cluster |
| კვება და გაგრილება | სრულად დუბლირებული კომპონენტები |
| გარანტია | მწარმოებლის 3 წლიანი 24x7 მხარდაჭერა |

| არსებული სერვერების კომპონენტები - 2 ცალი |  |
| --- | --- |
| არსებული სერვერი | HP ProLiant DL360e Gen8 |
| პროცესორი | 2 x HP DL360e Gen8 Intel® Xeon® E5-2450v2 (2.5GHz/8-core/20MB/95W) Processor Kit (P/N: 708491-B21) |
| მეხსიერება | 12 x HP 16GB 2Rx4 PC3L-12800R-11 Kit (P/N: 713985-B21) |
| SAN ადაპტერი | HPE 82Q 8Gb Dual Port PCI-e FC HBA (P/N: AJ764A) შესაბამისი ტრანსივერებით |

შესასრულებელი სამუშაოები

  - ახალი აპარატურის ფიზიკური ინსტალაცია და დაკაბელება;

  - ახალი აპარატურის  პირველადი კონფიგურაცია და Firmware-ების განახლება;