ქ. თბილისი ბახტრიონის ქუჩა N:14, GWP-ის მომქმედი სატუმბი სადგურის

მოდერნიზაციის პროექტში ცვლილებების შეტანა

ტექნიკური  დავალება

შესავალი:

ბახტრიონის მომქმედი სატუმბი სადგურის წარმადობა საშუალოდ შეადგენს 7000 მ3/სთ, რაც თავისი მასშტაბებით ერთ-ერთია წყლის კომპანიაში მოქმედ სატუმბ სადგურებს შორის.

მისი არსებული ტექნიკური მდგომარეობა მოითხოვს სისტემის განახლებას, შენობის კაპიტალურ რემონტს, შემწოვ და დამწნეხი კოლექტორებისთვის დახურულ სრული პერიმეტრის კამერებია და შენობის უკანა მხარეზე საექსპლუატაციო გზის მოწყობას. ჩამონათვალიდან ნაწილზე შესრულებულია საპროექტო დოკუმენტაცია, აგრეთვე შეძენილია ახალი ტუმბო-აგრეგატები, თუმცა არსებულ საპროექტო დოკუმენტაციაში შესატანია ცვლილებები, რომელთა დასრულების შემდეგ მოსამზადბელი იქნება მშენებლობის ორგანიზების პროექტი. მშენებლობის ორგანიზების პროექტის შემუშავებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს შემდეგი გარემოება: სამუშაოების წარმოების პროცესში შეძლებისდაგვარად მცირე რაოდნობის გათიშვები წყალმომრაგების ნაწილში. მოპის მომზადებისათვის შესაბამისი და საჭირო ინფორმაცია გაზიარდება დამკვეთის მიერ.

დოკუმენტის ტიპი: ტექ.დავალება, პირველადი საპროექტო ცვლილებების ჩამონათვლით;

ავტორი: დავით დვალი;            მობ: 595-088-119

ვლადიმერ კვაჭაძე;     მობ: 595 009-021

არსებული მდგომარეობა:

- ზემოთ ხსენებული სატუმბი სადგური არის მოქმედი და მუშაობს სრული დატვირთვით;

- შემუშავებული მოდერნიზაციის პროექტი, რომელშიც შესატანია რიგი ცვლილბა, რომელიც წინამდებარე ტექნიკური დავალებით არის განსაზღვრული.

პროექტში შესატანი ცვლილებები:

- ტექნიკური დავალება ითვალისწინებს ბახტრიონის სატუმბო სადგურის ტერიტორიაზე არსებული შემწოვი და დამწნეხი კოლექტორების, მილსადენების შეცვლა-განახლებას და დიამეტრების გაზრდას დანართში მოცემული სქემის მიხედვით.

- არსებულ სატუმბო სადგურის შენობაში უნდა შეიცვალოს ტუმბო-აგრეგატები, თავისი შემწოვი და დამწნეხი მილსადენებით დანართში მოცემული სქემის მიხედვით.

- სატუმბოს ტერიტორიაზე  საპროექტო კოლექტორზე მოსაწყობი იქნება ჩამკეტ-მარეგულირებელი არმატურისთვის კამერა და საკვანძო ჭები დანართში მოცემული სქემის მიხედვით.

- შემწოვი და დამწნეხი კოლექტორებისთვის დახურულ სრული პერიმეტრის კამერების მოწყობას დანართში მოცემული სქემის მიხედვით.

- სამუშაოების წარმოების ეტაპების გეგმის შედგენა.

- შენობის უკანა მხარეზე საექსპლუატაციო გზის მოწყობას.

- შენობის უკანა მხარეზე კრან ბალკის მოწყობას.

- რესურსული  და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვის განახლება მიმდინარე კვარტლის ფასებზე, რომელიც დაექსპერტებული იქნება აკრედიტირებული საექსპერტო ორგანიზაციის მიერ.

დანართი N:1

| N: | აღწერილობა-დასახელება | ობიექტის დასახელება |
| --- | --- | --- |
| 1 | ბახტრიონის სატუმბო სადგურის ტერიტორიაზე არსებული შემწოვი და დამწნეხი კოლექტორების, მილსადენების შეცვლა-განახლებას და დიამეტრების გაზრდას. | სატუმბი სადგური ბახტრიონი თბილისი ბახტრიონის ქ. N:14 |
| 2 | არსებულ სატუმბო სადგურის შენობაში უნდა შეიცვალოს ტუმბო-აგრეგატები, თავისი შემწოვი და დამწნეხი მილსადენებით. | სატუმბი სადგური ბახტრიონი თბილისი ბახტრიონის ქ. N:14 |
| 3 | სატუმბოს ტერიტორიაზე საპროექტო დამწნეხ კოლექტორზე მოსაწყობი იქნება ჩამკეტ-მარეგულირებელი არმატურისთვის კამერა და საკვანზო ჭები. | სატუმბი სადგური ბახტრიონი თბილისი ბახტრიონის ქ. N:14 |
| 4 | შემწოვ და დამწნეხი კოლექტორებისთვის დახურულ სრული პერიმეტრის კამერების მოწყობა | სატუმბი სადგური ბახტრიონი თბილისი ბახტრიონის ქ. N:14 |
| 5 | სამუშაოების წარმოების ეტაპების გეგმის შედგენა. | სატუმბი სადგური ბახტრიონი თბილისი ბახტრიონის ქ. N:14 |
| 6 | შენობის უკანა მხარეზე საექსპლუატაციო გზის მოწყობას. | სატუმბი სადგური ბახტრიონი თბილისი ბახტრიონის ქ. N:14 |
| 7 | შენობის უკანა მხარეზე კრან ბალკის მოწყობას. | სატუმბი სადგური ბახტრიონი თბილისი ბახტრიონის ქ. N:14 |
| 8 | რესურსული და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვის განახლება 2024 წლის III კვარტლის ფასებზე, რომელიც დადასტურებული იქნება აკრედიტირებული საექსპერტო ორგანიზაციის მიერ. | სატუმბი სადგური ბახტრიონი თბილისი ბახტრიონის ქ. N:14 |

დანართი N2 - საპროექტო დოკუმენტაცია- გაუზიარდება ყველა პრეტენდენტს რომელიც წარმოადგენს გაუთქმელობის ხელმოწერილ დეკლარაციას.

მითითება:

ტექნიკური დავალებით საპროექტო სამუშაოების შესრულების დროს გათვალისწინებული უნდა იქნეს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სამშენებლო წესების და ნორმების მოთხოვნები.