ტექნიკური დავალება

საბურღ დანადგარზე მიწისქვეშა კერნული ბურღვისთვის

შინაარსი

ნაწილი 1. ზოგადი ცნობები

1.1. დასახელება

1.2. ცნობები სიახლის შესახებ.

ნაწილი 2. გამოყენების სფერი.

ნაწილი 3. ექსპლუატაციის პირობები.

ნაწილი 4. ტექნიკური მოთხოვნები.

4.1. ძირითადი პარამეტრები და ზომები.

4.2. ძირითადი ტექნიკურ-ეკონომიკური და ოპერატიული მაჩვენებლები.

4.3. სანდოობის მოთხოვნა.

4.4. მოთხოვნები ავტომობილის მასალებზე და მაკომპლექტებელ ნაწილებზე.

4.5. მოთხოვნები ელექტროკვებაზე

4.6. მოთხოვნები დოკუმენტაციაზე

ნაწილი 5. მოთხოვნები გარანტიის მოცულობასა და ვადებზე

ნაწილი 6. მოთხოვნები რემონტვარგისანობაზე

ნაწილი 7. ეკოლოგიური მოთხოვნები

ნაწილი 8. უსაფრთხოების მოთხოვნები

ნაწილი 9. დანართების ჩამონათვალი

- ზოგადი ცნობები

1.1 დასახელება

თვითმავალი, საბურღი გეოლოგიურ-საძიებო დანადგარი კერნული ბურღვისთვის

1.2 ცნობები სიახლის შესახებ

მომწოდებელის მხრიდან გარანტირებული უნდა იყო, რომ მოწოდებული აღჭურვილობა არის ახალი, ადრე გამოუყენებელი, სერიული მოდელი, რომელიც ასახავს ყველა ბოლო მოდიფიკაციას და მოწოდების მომენტისთვის მწარმოებელს არ აქვს შეწყვეტილი მისი წარმოება.

- გამოყენების სფერო

გეოლოგიურ-საძიებო საბურღი დანადგარი განკუთვნილია 1000 მ-მდე სიღრმის, სხვადასხვა დიამეტრის ჭაბურღილების სვეტური ბურღვისთვის. გამოიყენება საშუალო და მცირე კვეთის მიწისქვეშა სამთო გამონამუშევრებში და მიწის ზედაპირზე.

- ექსპლუატაციის პირობები

ხმელეთზე, ყველა მაკროკლიმატური რაიონისთვის, გარდა კლიმატური რაიონებისა ანტარქტიკული ცივი კლიმატით

- ტექნიკური მოთხოვნები

4.1 ძირითადი პარამეტრები და ზომები

დაზგის ზომები დაკეცილ მდგომარეობაში: სიგრძე – 4500 მმ. სიგანე – 2100 მმ. სიმაღლე – 1900 მმ. კომპლექტაციის ტიპი: სრულად აწყობილი ერთიან ბაზაზე. შასის ტიპი: თვითმავალი, მუხლუხა სვლაზე, დიზელის ძრავით. საბურღი მოდულის ძალოვანი აგრეგატი: ჰიდრავლიკური სატუმბი სადგური (Маслостанция) ელექტრო ამძრავით. ელექტროძრავა– 65-84 კვტ. 400ვ ბორტის ელექტროსისტემა 12ვ. ბურღვის პროცესის მართვის დუბლირება ოპერატორის გამოსატანის პულტის დახმარებით. ბურღვის პარამეტრები: ბურღვის სიღრმე (საბურღი მილი HQ) – 400 მ. ბურღვის სიღრმე (საბურღი მილი NQ) – 600 მ. ბურღვის სიღრმე (საბურღი მილი BQ) – 1000 მ. მიწოდების სვლა – 3300 მმ. ჭაბურღილის სახრის კუთხე, გრად.- 360º მიწოდების რეჟიმი – სწრაფი, ნელი. მიწოდების ძალვა– 65კნ აწევის ძალვა– 65კნ მბრუნავის სიჩქარის დიაპაზონი– 0 – 2200 ბრ/წთ.. ბრუნვის მაქსიმალური მომენტი მბრუნავზე – 2000 ნ/მ.

4.2 ტექნიკურ-ეკონომიკური და ოპერატიული მაჩვენებლები.

სამუშაო რეჟიმი მოთხოვნის შესაბამისად

4.3 სანდოობის მოთხოვნა

ექსპლუატაციის ნორმატიული ვადა არანაკლებ 4 წელი.

4.4 მოთხოვნები მასალებზე და მაკომპლექტებელ ნაწილებზე

- ელექტრო აღჭურვილობის დაცვა IP68 - ხანძრის ქრობის ავტომატური სისტემა - სნი (ЗИП ( ფილტრების კომპლექტი 250 ბურ/სთ).

4.5 მოთხოვნები ელექტროკვებაზე

ბორტის ქსელის ძაბვა 12 ვ. ელექტროძრავის ძაბვა 400ვ.

4.6 მოთხოვნა დოკუმენტაციაზე

-. ექსპლუატაციის, ტექნიკური მომსახურების და რემონტის ინსტრუქცია ელექტრონულ და ქაღალდის მატარებლებზე. - წვის ძრავის ექსპლუატაციის, ტექნიკური მომსახურების ინსტრუქცია ელექტრონულ და ქაღალდის მატარებლებზე. - სათადარიგო ნაწილების კატალოგი ელექტრონულ და ქაღალდის მატარებლებზე.

- მოთხოვნები გარანტიის მოცულობასა და ვადებზე

საგარანტიო მომსახურების ვადა არანაკლებ 12 თვისა. მოტოსაათების შეზღუდვის გარეშე.

- მოთხოვნები რემონტვარგისანობაზე

საბურღი დანადგარის დეტალები უნდა უძლებდნენ ძალვას და დაძაბულობას, რომელსაც განიცდის აქტიური ექსპლუატაციის დროს. გამოყენებული მასალების ხანგამძლეობა უნდა შეესაბამებოდეს გათვალისწინებულ ექსპლუატაციას, ითვალისწინებდეს დაღლილობით, დაძველებით, კოროზიით და ცვეთით გამოწვეული საფრთხის გაჩენას. მანქანის ექსპლუატაციის ინსტრუქციაში უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის მითითებული უნდა იყოს კონტროლის, ტექნიკური მომსახურების ტიპი და პერიოდულობა. ნაჩვენები უნდა იყოს ნაწილები, კვანძები, აგრეგატები, რომლებიც ექვემდებარება ცვეთას და მათი შეფასების და შეცვლის კრიტერიუმები.

- ეკოლოგიური მოთხოვნები

გამონაბოლქვი აირის შემცველობა უნდა შეესაბამებოდეს ევრო-2 ნორმას.

- უსაფრთხოების მოთხოვნები

სვეტური ბურღვისთვის გეოლოგიურ-საძიებო თვითმავალი საბურღი დანადგარის მოწოდება უნდა მოხდეს „ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოების წარმოების უსაფრთხოების წესების“ მკაცრი შესაბამისობით.

9. დანართების ჩამონათვალი

არ არის.

შეადგინა:

მთავარი მექანიკოსი                                                                                          სტაცენკო ი.ბ.