სს „RMG GROUP“-ის მოწყობილობის შეძენის ტექნიკური დავალება

ფლოკულანტის მომზადებისა და დოზირების ავტომატური სადგური

თბილისი 2025

- ფლოკულანტის მომზადებისა და დოზირების ავტომატური სადგური

  - მოწყობილობის დანიშნულება

# მოწყობილობა განკუთვნილია ფლოკულანტის ხსნარის ავტომატური მომზადებისა და დოზირებისთვის.

  - ფლოკულანტის მოსამზადებელი სადგურის ზომები და შესრულება

| 1 | ფლოკულანტის (ნარევის) საჭირო მწარმოებლურობა, მ3/სთ | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | კონცენტრაცია, % | 0,05-დან |
| 3 | სამუშაო ხსნარის კონცენტრაციების ინტერვალი, % | 0,1-0,16 |
| 4 | მასური კონცენტრაცია, კგ/მ3 | 10-16 |
| 5 | მოწყობილობის მასალა | უჟანგავი ფოლადი AISI 304 |
| 6 | მუშაობის რეჟიმი | მთელი წლის განმავლობაში, 24/7 |
| 7 | კომპლექტაცია | - ავტომატური, ხელით მართვის, ასევე დისტანციურ ავტომატურ რეჟიმებში სადგურის მუშაობის შესაძლებლობა; - ფხვნილის დონის გადამწოდი; - გადავსებისგან დაცვა; - ფლოკულანტის სამუშაო ხარჯის მიწოდების რეგულირება. |
| 8 | ელექტროკვება: ძაბვა, ვ / სიხშირე ჰც | 400/50 |
| 9 | დაცვის ხარისხი | IP65 |

# 1.3. პროდუქტის ნაკრები

| ნომერი | დასახელება | რაოდენობა, ერთეული |
| --- | --- | --- |
| 1 | ფლოკულანტის მომზადებისა და დოზირების ავტომატური სადგური | 2 ც. |
| 2 | სათადარიგო და ცვეთადი ნაწილების კომპლექტი ექსპლუატაციის 24-თვიანი პერიოდისთვის | 1 ც. |

# 3. ძირითადი ტექნიკური და ტექნოლოგიური მოთხოვნები მეთოდოლოგიური და ტექნიკური რესურსების მიმართ

3.1. დეტალებისა და სისტემების კონსტრუქციებისა და მასალების მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს კლიმატურ პირობებს და უზრუნველყოფდეს ცვეთადი ნაწილების სწრაფი შეცვლის შესაძლებლობას სადგურის დაყენების ადგილზე.

3.2. ძირითადი ბლოკები და კვანძები უნდა მუშაობდეს ყველა სეზონისთვის გამოსადეგ ჰიდრავლიკურ და ტრანსმისიურ საპოხებსა და ზეთებზე.

3.3.   სადგურის გარანტირებული რესურსი უნდა იყოს არანაკლებ 10 000 საათისა.

3.4. სადგურის ძირითადი კვანძებისა და დეტალების გარანტირებული ნამუშევარი/საოპერაციო დროის უზრუნველყოფა.

- მოთხოვნები ელექტრომოწყობილობის მიმართ

კაბელები და სადენები უნდა იყოს დრეკადი (მრავალძარღვა კაბელი), არაწვადი იზოლაციით, რომელიც არ კარგავს პლასტიკურობას +40-დან -20℃-მდე.

- საგარანტიო ვადის პირობები

საგარანტიო ვადა შეადგენს 12 თვეს თანხმობის ტესტირების დასრულების თარიღიდან ან 24 თვეს დამკვეთის საწყობში მიწოდების თარიღიდან. მიმწოდებლის მიზეზით ექსპლუატაციის შეწყვეტის შემთხვევაში საგარანტიო ვადა გრძელდება გამორთულ მდგომარეობაში ყოფნის პერიოდით.

- საჭირო დოკუმენტაციის სია

მიმწოდებელი დამკვეთს წარუდგენს ტექნიკურ დოკუმენტაციას:

| ნომერი | დოკუმენტაცია | წარდგენის ვადა** |
| --- | --- | --- |
| 1 | გაბარიტული ნახაზი | 10 დღეში ხელშეკრულების ხელმოწერიდან |
| 2 | ექსპლუატაციის, ტექნიკური მომსახურების ინსტრუქცია | მოწყობილობასთან ერთად |
| 3 | სათადარიგო ნაწილების კატალოგი (ელექტრონული ვერსია) | მოწყობილობასთან ერთად |
| 4 | სწრაფცვეთადი დეტალების ნახაზები | მოწყობილობასთან ერთად |
| 5 | მოწყობილობის პასპორტი | 10 დღეში ხელშეკრულების ხელმოწერიდან |
| 6 | ელექტრული სქემები | მოწყობილობასთან ერთად |
| 7 | შესაბამისობის, წარმოშობის სერტიფიკატები | მოწყობილობასთან ერთად |

** ნახაზები წარმოდგენილი უნდა იქნას ელექტრონულად pdf და dwg ფორმატში.

დოკუმენტაცია მიეწოდება ინგლისურ, რუსულ ენებზე.