Техническое задание

на монтаж металлоконструкций здания фильтрации с зашивкой по контуру с установкой сэндвич-панелей и архитектурных решений.

3D изометрия

Металлический каркас здания

Все работы по монтажу и весу металлоконструкций указаны в детальном проекте (приложение №1).

Перечень работ:

- Монтаж металлоконструкций необходимо выполнить согласно проекту в осях A-C колонны с 1 по 16 только внешний контур здания (внутренние металлоконструкции в осях А-С монтирует другая организация).

- Монтаж наружных и внутренних металлоконструкций в осях С-В.

- Монтаж лестничных маршей и перекрытий по всему здания.

- Монтаж перекрытия (настил) по всему зданию.

- Монтаж сендвич-панелей по всему зданию.

- Монтаж оконных проемов по всему зданию.

Дополнительные требования:

- Необходимо обеспечить полную зачистку сварочного шва перед покраской;

- Окраска сварочных швов и других неокрашенных металлоконструкций;

- В коммерческом предложении должно быть указана расценка как за единичное количество (1 тонну металлоконструкций, 1 м2 сендвич-панеле1, 1 м2 окон, дверей, ворот), так и за весь объем

- В коммерческом предложении необходимо указать срок сборки здания (график работ);

- Подрядчик должен указать перечень привлекаемой техники и людей для выполнения данных работ;

- Окна, двери, ворота, входят в перечень монтируемых конструкций.

- Все элементы и материалы предоставляет заказчик, допускается приобретение и перевыставления счетов по согласованию с заказчиком стоимости материалов, но не более 5% от общего объёма.

Создания теплового контура здания:

Все элементы должны быть выполнены согласно Архитектурному проекту (АР-Приложение №2), при внесении изменений, требуется дополнительное согласования с заказчиком, включая цветовые и декоративные решения.

Площадь здания -90х12м;-основного технологического и 12.5х42м- вспомогательного и административно-бытового.

Высота -14.5 м;

Этажность –1 этаж промышленная/технологическая зона и 3 этажа АБК и вспомогательное.

Вид с боку

Приложения:

- Конструкторская документация по металлоконструкциям здания.

- Архитектурный проект.

- Ведомость металлоконструкций.