ტექნიკური დავალება

ფილტრაციის შენობის ლითონის კონსტრუქციების დამონტაჟებისთვის კონტურის გასწვრივ მოპირკეთებული სენდვიჩის პანელების და არქიტექტურული გადაწყვეტილებების დამონტაჟებით

3D იზომეტრია

შენობის რკინის კარკასი

ყველა სამონტაჟო სამუშაოები და ლითონის კონსტრუქციების წონა მითითებულია დეტალურ პროექტში (დანართი №1).

სამუშაოების ჩამონათვალი:

- ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი უნდა განხორციელდეს პროექტის მიხედვით 1-დან 16-ე სვეტების A-C ღერძებში, მხოლოდ შენობის გარე კონტური (შიდა ლითონის კონსტრუქციებს A-C ღერძებში, ამონტაჟებს  სხვა ორგანიზაცია).

- გარე და შიდა ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი C-B ღერძებში.

- კიბეების მონტაჟი და მთელი შენობის დაფარვა

- იატაკის მონტაჟი(დაგეგა) მთელ შენობაში

- სენდვიჩ-პანელების მონტაჟი მტელ შენობაში

- ფანჯრის ღიობების დამონტაჟება მთელ შენობაში.

დამატებითი მოთხოვნები:

- შეღებვის წინ აუცილებელია შედუღების ნაკერის სრულად გაწმენდა.

- შედუღებული ნაკერების და სხვა შეუღებავი ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა;

- კომერციულ წინადადებაში  მითითებული უნდა იყოს ფასი როგორც ერთეული რაოდენობის (1 ტონა ლითონის კონსტრუქციები, 1 მ2 სენდვიჩ პანელები, 1 მ2 ფანჯრები, კარები, ჭიშკარი) ასევე მთლიანი მოცულობისთვის.

- კომერციულ წინადადებაში მითითებული უნდა იყოს შენობის აწყობის პერიოდი (სამუშაო განრიგი);

- კონტრაქტორმა უნდა მიუთითოს აღჭურვილობისა და ამ სამუშაოების შესასრულებლად ჩართული ადამიანების სია;

- ფანჯრები, კარები, ჭიშკარი  შედის სამინტაჟო კონსტრუქციების ჩამონათვალში.

- ყველა ელემენტი და მასალა მოწოდებულია დამკვეთის მიერ, ნებადართულია მასალების შეძენა და ხელახალი ინვოისირება მომხმარებელთან შეთანხმებით, მაგრამ არაუმეტეს მთლიანი მოცულობის 5%-ისა.

შენობის თერმული კონტურის შექმნა:

ყველა ელემენტი უნდა შესრულდეს არქიტექტურული პროექტის შესაბამისად (AP-დანართი №2), ცვლილებების შეტანით, საჭიროა დამატებითი შეთანხმება დამკვეთთან, მათ შორის ფერადი და დეკორატიული გადაწყვეტილებებზე;

. შენობის ფართობია- 90x12მ; ძირითადი ტექნოლოგიური და 12,5x42მ- დამხმარე და ადმინისტრაციულ-საყოფაცხოვრებო.

სიმაღლე -14.5 მ;

სართული –1 სართულის სამრეწველო/ტექნოლოგიური ზონა და 3 სართული ადმინისტრაციული და დამხმარე ობიექტები.

გვერხედი

დანართი:

- შენობის ლითონის კონსტრუქციების საპროექტო დოკუმენტაცია.

- არქიტექტურული პროექტი

- ლითონის კონსტრუქციების უწყისი