Дозирующие насосы флокулянта

Тбилиси 2025

- Назначение

Насос предназначен для распределения воды со сгустителя хвостов.

- область применения

Перекачка и распределение флокулянта из флок.станций SPP2.1/2.2

- требования к поставщику

Поставщик оборудования является производителем или официальным представителем. Имеет опыт монтажа и обслуживания, в том числе на горно-обогатительных предприятиях.

- технические характеристики

# 4.1.1 Основные требования к насосам распределения воды

| № | Показатели | Основные технические требования |
| --- | --- | --- |
| Тип насосного оборудования |  |  |
| Винтовые (шнековые) насосы |  |  |
| Условия эксплуатации: |  |  |
| 1 | Климатическое исполнение | Умеренный |
| 2 | Температура воздуха при эксплуатации, ℃ | -20…+40 |
| 3 | КИО | 0,9 |
| 4 | Высота над уровнем моря, м | 730,7 |
| 5 | Продолжительность работы без остановки в день, час | 24 |
| Характеристики перекачиваемой среды: |  |  |
| 6 | Максимальная производительность, м3/час | 3-4 |
| 7 | Удельный вес жидкости, т/м3 | 1,1-1,12 |
| 8 | Тип перекачиваемой среды | Флокулянт |
| 9 | Температура, ℃ | +10…+25 |
| 10 | PH | 7-7,5 |
| 11 | Пенный фактор | - |
| 12 | Дополнительная информация | Возможно наличие мелкодисперсных частиц |
| Электродвигатель: |  |  |
| 13 | Степень защиты, IP | 65 |
| 14 | Напряжение, В | 400 |
| 15 | Номинальная частота сети, Гц | 50 |
| 16 | Взрывозащищённое исполнение | нет |
| 17 | Наличие частотного регулирования: | да |
| Установочные данные: |  |  |
| 18 | Расположение | В здание |
| 19 | Геодезический перепад, м | (-2)…(-3) |
| 20 | Напор насоса минимальный, м | 10 м (1 bar) |
| 21 | Напор насоса номинальный, м | 12 м (1,2 bar) |
| 22 | Напор насоса максимальный, м | 15 м (1,5 bar) |
| 23 | Источник воды | Открытая емкость |
| 24 | Уровень воды в емкости, м | От 1 до 1.7 м |
| 25 | Количество насосов, шт. | 2 |
| 26 | Частотно-регулируемый привод | Требуется |  |

  - Основные технические и технологические требования к MTP

4.2.1 Характеристики конструкции и материалов деталей и систем должны соответствовать климатическим условиям и давать возможность быстро заменять изнашиваемые части на месте установки насоса.

4.2.2 Основные блоки и узлы должны работать на всесезонных гидравлических и трансмиссионных смазках и маслах.

4.2.3 Гарантированный ресурс электрического двигателя и редуктора, должен быть не менее 10 000 час.

4.2.4 Предоставление гарантированных временных наработок основных узлов и деталей насосного агрегата.

- Требования к электрооборудованию

Кабельно-проводниковая продукция должна быть гибкой (с многожильными проводами) с негорючей изоляцией, не теряющей пластичности при температуре от +45 до -20℃.

- Габаритные размеры Шнекового насоса

Ширина рамы насоса (W) не более: 200 мм.

Длина рамы насоса (L) не более: 720 мм.

Диаметр патрубка всаса насоса: DN50, PN16, фланцевое соединение.

Диаметр напорного патрубка насоса: DN50, PN16, фланцевое соединение.

- Условия гарантийного срока

Гарантийный срок 12 месяцев с даты окончания приёмочного испытания или 24 месяца с даты поставки на склад заказчика. В случае приостановки эксплуатации по причине поставщика, гарантийный срок продляется на период простоя.

- Комплектность товара:

| п/п | Наименование | Количество, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hacoc с электродвигателем | 1 шт. в работе +1 шт. в резерве |
| 2 | Комплект ЗИП для ремонта на период эксплуатации 24 месяца. | 1 комплект |

- Список требуемой документации

Поставщик предоставляет Заказчику техническую документацию:

| п/п | Документация | Срок предоставления** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Габаритный чертеж | 10 дней после подписания договора |
| 2 | Инструкции по эксплуатации, техобслуживанию | С оборудованием |
| 3 | Каталог запасных частей (электронная версия) | С оборудованием |
| 4 | Чертежи на быстроизнашиваемые детали | С оборудованием |
| 5 | Паспорт оборудования | 10 дней после подписания договора |
| 6 | Электрические схемы | С оборудованием |
| 7 | Сертификаты соответствия, происхождения | С оборудованием |

** Чертежи должны быть предоставлены в электронном виде в формате pdf и dwg.

Документацию предоставляется на Английском, Русском языке.

- Требования к упаковке

Не регламентируется.

- Дополнительные условия

Насос должен являться дозирующим.

Производительность насоса должна варьироваться от 1 до 3 м3/ч.

Давление должно быть не менее 10 до 15 м.

- Привлечение субпоставщиков

Допускается по согласованию с Заказчиком.

- Условия поставки

Товар должен быть поставлен на условиях: DDP станция пгт. Казрети, Грузия.