კირის რძის (ხსნარის) დოზატორი ტუმბოები

თბილისი 2025

- დანიშნულება

ტუმბო განკუთვნილია კირის ხსნარის გადაქაჩვის (გადატუმბვის) და დოზირებისთვის.

- გამოყენების სფერო

კირის ხსნარის გადატუმბვა და დოზირება კირის ხსნარის სახარჯი რეზერვუარიდან WT3-МХ-002 რეაქტორში WT3-RT-001.

- მოთხოვნები მიმწოდებლის მიმართ

აღჭურვილობის მიმწოდებელი უნდა იყოს მწარმოებელი ან უფლებამოსილი წარმომადგენელი. მიმწოდებელს უნდა ჰქონდეს მონტაჟისა და ტექნიკური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება, მათ შორის სამთო და მინერალების გადამამუშავებელ საწარმოებში.

- ტექნიკური მახასიათებლები

# 4.1.1 ძირითადი მოთხოვნები ტუმბოებისთვის

| № | პარამეტრები | ზოგადი ტექნიკური მოთხოვნები |
| --- | --- | --- |
| ტუმბოს აღჭურვილობის ტიპი |  |  |
| ექსცენტრიკული ხრახნული ტუმბო |  |  |
| ექსპლუატაციის პირობები: |  |  |
| 1 | კლიმატკონტროლის სისტემა | ზომიერი |
| 2 | ჰაერის ტემპერატურა ექსპლუატაციის დროს, ℃ | -20…+40 |
| 3 | კოროზიის ინდექსი | 0,9 |
| 4 | სიმაღლე ზღვის დონიდან, მ | 730.7 |
| 5 | უწყვეტი მუშაობის ხანგრძლივობა დღე-ღამეში | 24 |
| გადასატუმბი საშუალების მახასიათებლები: |  |  |
| 6 | მაქსიმალური მწარმოებლურობა, მ3/სთ | 80 |
| 6 | მინიმალური მწარმოებლურობა, მ3/სთ | 22 |
| 7 | სითხის კუთრი წონა, ტ/მ3 | 1,1-1,2 |
| 8 | სატუმბი საშუალების ტიპი | კირის ხსნარი |
| 9 | ტემპერატურა, ℃ | +10…+25 |
| 10 | PH | 8,5 |
| 11 | ქაფწარმოქმნის კოეფიციენტი | + |
| 12 | დამატებითი ინფორმაცია | შეიძლება შეიცავდეს წვრილ ნაწილაკებს |
| ელექტროძრავა: |  |  |
| 13 | დაცვის ხარისხი, IP | 65 |
| 14 | ძაბვა, ვტ | 400 |
| 15 | ქსელის ნომინალური სიხშირე, ჰც | 50 |
| 16 | აფეთქებაუსაფრთხო | არა |
| 17 | სიხშირის რეგულირება: | დიახ |
| ქარხნული პარამეტრები: |  |  |
| 18 | მდებარეობა | შენობაში |
| 19 | გეოდეზიური დიფერენციალი, მ | 8 მ |
| 20 | ტუმბოს მინიმალური წნევა, მ | 15 მ (1,5 ბარი) |
| 21 | ტუმბოს ნომინალური წნევა, მ | 20 მ (2,0 ბარი) |
| 22 | ტუმბოს მაქსიმალური წნევა, მ | 25 მ (2,5 ბარი) |
| 23 | წყლის წყარო | ღია ავზი |
| 24 | წყლის დონე ავზში, მ | მ 1-დან 3,5 მ-მდე |
| 25 | ტუმბოების რაოდენობა, ც. | 2 |
| 26 | სიხშირული ამძრავით რეგულირებადი | დონე ავზში |  |

  - ძირითადი ტექნიკური და ტექნოლოგიური მოთხოვნები (ტუმბოს მიმართებით)

    - დეტალებისა და სისტემების მასალები და კონსტრუქციის მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს კლიმატურ პირობებს და უზრუნველყოს ცვეთადი ნაწილების სწრაფი შეცვლის შესაძლებლობა ტუმბოს დამონტაჟების ადგილზე.

    - ძირითადი ბლოკები და აგრეგატები უნდა მუშაობდეს ყველა სეზონისთვის განკუთვნილ ჰიდრავლიკურ და ტრანსმისიულ ზეთებსა და საპოხებზე.

    - ელექტროძრავისა და რედუქტორის გარანტირებული რესურსი (დრო) უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 10,000 საათს.

    - წარმოდგენილი უნდა იყოს ტუმბოს აგრეგატის ძირითადი კვანძებისა და დეტალების გარანტირებული სამუშაო დროის პარამეტრები.

- მოთხოვნები ელექტრომოწყობილობის მიმართ

კაბელები და მავთულები უნდა იყოს დრეკადი (მრავალძარღვა კაბელი) აალებადი იზოლაციით, რომელიც არ კარგავს პლასტიურობას +45-დან -20℃-მდე ტემპერატურაზე.

- ხრახნიანი ტუმბოს საერთო ზომები

ტუმბოს ჩარჩო სიგანე (W) არაუმეტეს: 1800 მმ.

ტუმბოს ჩარჩოს სიგრძე (L) არაუმეტეს: 310 მმ.

ტუმბოს შემწოვი მილის დიამეტრი DN100 (110 მმ), მილტუჩა შეერთება

მიმწოდი მილის დიამეტრი DN100 (110 მმ), მილტუჩა შეერთება

- საგარანტიო პერიოდის ვადები

საგარანტიო ვადაა 12 თვე აღჭურვილობის შემოწმების დასრულებიდან ან 24 თვე მომხმარებლის საწყობში მიტანის დღიდან. იმ შემთხვევაში, თუ ექსპლუატაცია შეჩერდება მიმწოდებლის ბრალეულობით, გარანტიის ვადა გაგრძელდება შეჩერების პერიოდით.

- საქონლის კომპლექტაცია:

| № | დასახელება | ერთეულის რაოდენობა |
| --- | --- | --- |
| 1 | ტუმბო ელექტროძრავით | 1 ც. მუშა მდგომარეობაში +1 ც. რეზერვში |
| 2 | სათადარიგო ნაწილების ნაკრები 24 თვიანი ექსპლუატაციის პერიოდით | 1 კომპლექტი |

- საჭირო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი

მიმწოდებელმა დამკვეთს უნდა მიაწოდოს შემდეგი ტექნიკური დოკუმენტაცია:

| № | დოკუმენტაცია | წარდგენის ბოლო ვადა ** |
| --- | --- | --- |
| 1 | ნახაზები | ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 დღის ვადაში |
| 2 | ტექნიკური მომსახურების ინსტრუქცია | აღჭურვილობასთან ერთად |
| 3 | სათადარიგო ნაწილების კატალოგი (ელექტრონული ვერსია) | აღჭურვილობასთან ერთად |
| 4 | სწრაფად ცვეთადი ნაწილების ნახაზები | აღჭურვილობასთან ერთად |
| 5 | აღჭურვილობის პასპორტი | ხელშეკრულების გაფორმებიდან 10 დღის ვადაში |
| 6 | ელექტრული სქემები | აღჭურვილობასთან ერთად |
| 7 | შესაბამისობის და საქონლის წარმოშობის სერთიფიკატები | აღჭურვილობასთან ერთად |

** ნახაზები წარმოდგენილი უნდა იყოს ელექტრონულად PDF და DWG ფორმატში.

დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ინგლისურ და რუსულ ენებზე.

- შეფუთვის მოთხოვნები

არ არის რეგლამენტირებული.

- დამატებითი მოთხოვნები

ტუმბო უნდა იყოს დოზატორი ტუმბო.

- ქვეკონტრაქტორები

ნებადართულია დამკვეთის წინასწარი თანხმობით.

- მიწოდების პირობები

საქონელი უნდა იქნას მიწოდებული  დანიშნულების ადგილზე იმპორტის გადასახადების გადახდის ჩათვლით დაბა კაზრეთში, საქართველო.