ტექნიკური დავალება

| დასახელება | სპეციფიკაცია |  | რაოდენობა |
| --- | --- | --- | --- |
| Core კომუტატორი | ფორმ-ფაქტორი | არაუმეტეს 1U; Rack Mountable; | 2 |
|  | გაგრილების სისტემა | მაქსიმალური კომპლექტაცია, გათვლილი სრულად დატვირთვისთვის |  |
|  | პორტების რაოდენობა და პორტის ტიპები | მინიმუმ 24 პორტი არანაკლებ 1/10Gbps SFP+ მინიმუმ 1 პორტი მენეჯმენტისთვის |  |
|  | კვების ბლოკები | მინიმუმ 2 ცალი, კომუტატორის ჩართულ მდგომარეობაში გამოცვლადი ტიპის |  |
|  | დამატებითი პარამეტრები | მინიმუმ 8GB მეხსიერება |  |
|  | ფუნქციონალი | Layer 2 ფუნქციონალი: Auto-Negotiation for Port Speed and Duplex, Port Fast, 802.1AX Link Aggregation, 802.1D, 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), IEEE 802.3ad Link Aggregation with LACP, IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, Jumbo Frames, Loop Guard, Storm Control, STP BPDU Guard, STP Root Guard, Unicast/Multicast traffic balance over trunking port (dst-ip, dst-mac, src-dst-ip, src-dst-mac, src-ip, src-mac) Layer 3 ფუნქციონალი: Bidirectional Forwarding Detection (BFD), დინამიური მარშტურიზაციის პროტოკოლები OSPF, BGP, VRRP, ECMP, IP Conflict Detection, MLD Snooping, Static Routing უსაფრთხოება და ხილვადობა (visibility): უსაფრთოების ჩანაწერები რაოდენობა (ACL) – 1 ათასი, ACL Multiple Ingress, Admin Authentication Via RADIUS, Assign VLANs via Radius attributes (RFC 4675), DHCP-Snooping, Dynamic ARP Inspection, Flow Export (NetFlow), IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP), IEEE 802.1X Authentication MAC-based, IEEE 802.1X Authentication Port-based, IEEE 802.1X Dynamic VLAN Assignment, IEEE 802.1X EAP Pass-Through, IEEE 802.1X Guest and Fallback VLAN, IEEE 802.1X MAC Access Bypass (MAB), Port Mirroring, RADIUS Accounting, RADIUS CoA, sFlow მაღალმდგრადობა: კომუტატორს უნდა გააჩნდეს სტეკირების საშუალება |  |
|  | გამტარუნარიანობა | Switching Capacity – არანაკლებ 480 Gbps. დაყოვნება - არაუმეტს 1 მიკროწამისა. |  |
|  | ლიცენზია და გარანტია | ფუნქციონალის ველში აღწერილი შესაძლებლობების სრული ლიცენზია, ლიცენზია უნდა იყოს აქტიური არანაკლებ 3 (სამი) წლის ვადით. მწარმოებლის გარანტია და მხარდაჭერის სერვისი არანაკლებ 3 (სამი) წლის ვადით. |  |
|  | სამაგრი და კაბელები | 19“ სასერვერო კარადაში მონტაჟისთვის, სამონტაჟო ყველა აქსესუარით კომპლექტში |  |

| დასახელება | სპეციფიკაცია |  | რაოდენობა |
| --- | --- | --- | --- |
| Access კომუტატორი | ფორმ-ფაქტორი | არაუმეტეს 1U | 13 |
|  | პორტების რაოდენობა და პორტის ტიპები | მინიმუმ 48 პორტი არანაკლებ 1Gbps RJ45 მინიმუმ 4 პორტი არანაკლებ 10Gbps SFP+ |  |
|  | PoE ბიუჯეტი | მინიმუმ 740W |  |
|  | დამატებითი პარამეტრები | მინიმუმ 512Mb მეხსიერება მინიმუმ 64Mb Flash |  |
|  | ფუნქციონალი | Layer 2 ფუნქციონალი: Auto-Negotiation for Port Speed and Duplex, Port Fast, 802.1AX Link Aggregation, 802.1D, 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), IEEE 802.3ad Link Aggregation with LACP, IEEE 802.3ae 10 Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, Jumbo Frames, Loop Guard, Storm Control, STP BPDU Guard, STP Root Guard, Unicast/Multicast traffic balance over trunking port (dst-ip, dst-mac, src-dst-ip, src-dst-mac, src-ip, src-mac) უსაფრთხოება და ხილვადობა (visibility): Admin Authentication Via RADIUS, DHCP-Snooping, Dynamic ARP Inspection, Flow Export (NetFlow და IPFIX), IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP), IEEE 802.1ab LLDP-MED, IEEE 802.1X Authentication MAC-based, IEEE 802.1X Authentication Port-based, IEEE 802.1X Dynamic VLAN Assignment, IEEE 802.1X EAP Pass-Through, IEEE 802.1X Guest and Fallback VLAN, IEEE 802.1X MAC Access Bypass (MAB), IP Source Guard, MAC-IP Binding, Port Mirroring, RADIUS Accounting, sFlow |  |
|  | გამტარუნარიანობა | Switching Capacity – 104 Gbps |  |
|  | სამაგრი და კაბელები | 19“ სასერვერო კარადაში მონტაჟისთვის, სამონტაჟო ყველა აქსესუარით კომპლექტში |  |
|  | გარანტია | მწარმოებლის გარანტია და მხარდაჭერის სერვისი არანაკლებ 3 (სამი) წლის ვადით. |  |

| დასახელება | სპეციფიკაცია |  | რაოდენობა |
| --- | --- | --- | --- |
| უსადენო ქსელის წერტილი | ფორმ-ფაქტორი | ფიზიკური მოწყობილობა, შიდა მონტაჟის უკაბელო წვდომის წერტილი | 17 |
|  | ინტერფეისები | მინიმუმ 1 პორტი არანაკლებ 1/2.5Gbps RJ45 მინიმუმ 1 პორტი არანაკლებ USB მინიმუმ 1 RJ45 სერიული კონსოლის პორტი |  |
|  | კვება | 802.3at და 802.3af მხარდაჭერა |  |
|  | ანტენა და რადიო მახასიათებლები | ანტენა: სიმძლავრე 2.4GHz სიხშირეზე არანაკლებ 4dBi სიმძლავრე 5GHz სიხშირეზე არანაკლებ 5dBi სიმძლავრე 6GHz სიხშირეზე არანაკლებ 5dBi ინტეგრირებული ანტენა omnidirectional რადიოს გადაცემის სიმძლავრე: მინიმუმ 20 dBm 2.4GHz სიხშირეზე მინიმუმ 20 dBm 5GHz სიხშირეზე მინიმუმ 20 dBm 6GHz სიხშირეზე რადიოს მახასიათებლები: არანაკლებ 2x2 MIMO Uplink და downlink OFDMA მხარდაჭერა - მონაცემთა გადაცემის არხების გადანაწილების მხარდაჭერა უფრო მცირე სიხშირეებად, რადიო რესურსების ოპტიმალურად გამოყენების მიზნით, როგორც downlink, ასევე uplink მიმართულებით. Downlink/Uplink MU-MIMO ტექნოლოგიის მხარდაჭერა BSS coloring მხარდაჭერა, ერთდროული მონაცემების ერთდროულად გადაცემის ოპტიმიზაციისათვის ინტეგრირებული Bluetooth Low Energy (BLE) რადიო. |  |
|  | ფუნქციონალი და დამატებითი პარამეტრები | Target Wake Time მხარდაჭერა - ენერგიის დაზოგვის მიზნით საშუალებას აძლევს კლიენტ მოწყობილობებს დაიძინოს და გაიღვიძოს მხოლოდ წინასწარ დაგეგმილ (სამიზნე) დროს, რათა გაცვალოს მონაცემები წვდომის წერტილთან. WPA2/WPA3 მხარდაჭერა |  |
|  | გამტარუნარიანობა | პიკური სიჩქარე: არანაკლებ 2400 Mbps 6GHz სიხშირეზე არანაკლებ 860 Mbps 5Ghz სიხშირეზე არანაკლებ 440 Mbps 2.4Ghz სიხშირეზე სიჩქარის შეზღუდვა: Per-Client, Per-SSID |  |
|  | სამაგრი და კაბელები | კედელზე და ჭერზე მონტაჟის მხარდაჭერა. უნდა მოყვებოდეს სამონტაჟოდ საჭირო ყველა აქსესუარი. |  |
|  | სტანდარტები | IEEE სტანდარტები: 802.11a, 802.11b, 802.11d, 802.11e, 802.11g, 802.11h, 802.11i, 802.11k, 802.11n, 802.11r, 802.11ac, 802.11ax, 802.1Q, 802.1X, 802.3af, 802.3at |  |
|  | გარანტია | მწარმოებლის გარანტია და მხარდაჭერის სერვისი არანაკლებ 3 (სამი) წლის ვადით. |  |

| დასახელება | სპეციფიკაცია |  | რაოდენობა |
| --- | --- | --- | --- |
| უწყვეტი კვების წყარო | ფორმ-ფაქტორი | არაუმეტეს 2U | 4 |
|  | სიმძლავრე | არანაკლებ 2000 VA / 1800W |  |
|  | ფაზების რაოდენობა | ერთფაზიანი |  |
|  | ტიპი | Double-conversion Online |  |
|  | პორტები | 1 ცალი C14; 6 ცალი C13 |  |
|  | ეკრანი | LCD ეკრანი შემდეგი ინდიკატორებით: ბატარეის დონე, AC mode, Battery Mode, Bypass Mode, Fault ინდიკატორები |  |
|  | ზომა | არაუმეტეს: D x W x H (mm) 410 x 438 x 88 |  |
|  | SNMP | SNMP ბარათით |  |
|  | მართვა | Smart RS-232 / USB |  |
|  | სამაგრი და კაბელები | 19“ სასერვერო კარადაში მონტაჟისთვის, სამონტაჟო ყველა აქსესუარით კომპლექტში |  |
|  | გარანტია | მწარმოებლის გარანტია და მხარდაჭერის სერვისი არანაკლებ 1 (ერთი) წლის ვადით. |  |

დამატებითი ინფორმაცია/პირობები :

- პრეტენდენტმა კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს მოთხოვნილი ტექნიკის დაერთებისთვის ყველა საჭირო კომპონენტი. კონკრეტულად კი:

- 54 ცალი 10G SFP+ SR ტრანსივერი.

- 26 ცალი Multimode 3M ოპტიკური პაჩკორდი.

- Core კომუტატორების სტეკირებისთვის საჭირო 2 ცალი კაბელი.

- 4 წყვილი 10G LR (10KM) BiDi ტრანსივერი.

- 8 ცალი Singlemode 3M ოპტიკური პაჩკორდი.

- 624 ცალი 15 სანტიმეტრიანი RJ45 CAT5E პაჩკორდი.

- მოწყობილობების კვების კაბელები უწყვეტი კვების წყაროსთან თავსებადი

- შემოთავაზებული Core კომუტატორები, Access კომუტატორები და უსადენო ქსელის წერტილები უნდა იყვნენ ერთი და იმავე მწარმოებლის. შეთავაზების კუთხით განიხილება შემდეგი მწარმოებლების აპარატურა: Cisco, Fortinet.

- პრეტენდენტმა ქსელურ აპარატურაზე უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის ავტორიზაციის ფორმა (ე.წ. MAF - Manufacturer Authorization Form).

- პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული ტექნიკა აუცილებლად უნდა იყოს ახალი (არა მწარმოებლის მიერ აღდგენილი, არა ე.წ. დემო) და არ უნდა იყოს მოხსნილი წარმოებიდან.

- მისაწოდებელი ტექნიკის მახასიათებლები უნდა იყოს არანაკლებ ცხრილში მოცემული ტექნიკური მახასიათებლებისა.

- პრეტენდენტმა კომპანიამ შემოთავაზებული პროდუქციის ინსტალაცია და გამართვა უნდა განახორციელოს სერტიფიცირებული ინჟინრის მიერ, აღნიშნულის დასადასტურებლად წარმოდგენილ უნდა იქნას შესაბამისი სერტიფიკატი.

- პრეტენდეტმა კომპანიამ საჭიროების შემთხვევაში უნდა უზრუნველყოს შემოთავაზებული უსადენო წვდომის წერტილების ფუნქციონირებისთვის დამოუკიდებელი ვირტუალური კონტროლერი, კონტროლერს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 20 ცალი უსადენო ქსელის წერტილის დაერთების შესაძლებლობა, კონტროლერი უნდა იყოს ლიცენზირებული არანაკლებ სამი წლის ვადით. მიუღებელია უსადენო წერტილის გამოყენება კონტროლერის როლში.

- პრეტენდეტმა კომპანიამ უნდა ჩაატაროს შემდეგი სამუშაოები:

- მოწყობილობების ფიზიკური მონტაჟი, მათ შორის წვდომის წერტილების დამკვეთის მითითებით.

- Core კომუტატორების Start-Up-ი და საჭიროების შემთხვევაში განახლება ბოლო ვერსიამდე.

- Access კომუტატორების Stat-Up-ი და საჭიროების შემთხვევაში განახლება ბოლო ვერსიამდე.

- Core, Access და უსადენო ქსელის წერტილების კონფიგურაცია, დამკვეთის არქიტექტურის მიხედვით.

- უსადენო ქსელის წერტილების კონტროლერის გამართვა.

- Core კომუტატორების სტეკის გამართვა.

- ყველა ლიცენზიის (არსებობის შემთხვევაში) გააქტიურება.

- კავშირის აწყობა მონაცემთა დამუშავების ცენტრის და ფილიალის შორის.