Enterprise Storage

მიზანი:

- არსებული San ინფრასტრუქტურის ამოცვლა

- წარმადობის გაზრდა

- გამოყენებადი მოცულობის გაზრდა

სამუშაოების არწერილობა და სკოუპი:

არსებული SAN ინფრასტრუქტურა:

- San Switches - Brocade 6510 - 4 ცალი (HQ/DR)

- Storage - 3Par 8200  - 2 ცალი (HQ/DR)

არსებული წარმადობა და გამოყენებადი მოცულობა

მოცულობა = 108 TB.

- 3Par გამოყენებული მოცულობა   = 36 TB

- VXrail გამოყენებული მოცულობა = 72 TB

წარმადობა : არსებული დატვირთვა.

- 3Par    – 17K IOPS  – Read/Write - 15/85% - 32/16KiB

- VxRail – 77K IOPS – Read/Write - 85/15% – 24/24KiB

მანძილი მონაცემთა დამუშავების ცენტრებს შორის ~ 25 კმ  Dark Fiber

ახალი გადაწყვეტილების ტექნიკური მოთხოვნები და სამუშაოს აღწერა:

2  ცალი - All-Flash Enterprise Storage

- ფორმ ფაქტორი

  - Rack-mount სტანდარტულ სასერვერო კარადაში, უნდა მოყვებოდეს მონტაჟისთვის საჭირო ყველა აქსესუარი;

- მოთხოვნები სისტემის მართვის და მონიტორინგის მიმართ

  - შეთავაზებულ გადაწყვეტილებას უნდა გააჩნდეს სისტემის მართვა როგორც გრაფიკული (GUI), ისე ბრძანების სტრიქონიანი (CLI) ინტერფეისიდან;

  - შეთავაზებულ გადაწყვეტილებას უნდა გააჩნდეს გამოყოფილი მართვის (management) პორტები;

  - შეთავაზებულ გადაწყვეტილებას უნდა გააჩნდეს SNMP პროტოკოლის მხარდაჭერა;

- მოთხოვნები მაღალმდგრადობის და მასშტაბურობის მიმართ

  - შემოთავაზებული სისტემა უნდა იყოს ისე კონფიგურირებული და აგებული, რომ არ მოხდეს შემოთავაზებული წარმადობის დეგრადაცია არცერთ ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევაში : Synchronous replication-ის რეჟიმში, Snapshots-ის შესრულებისას, კონტროლერის (Controller) ან დისკის (Disk) მწყობრიდან გამოსვლისას, ნებისმიერი Part Fail-ის, ან ყველა ზემოთჩამოთვლილი ერთდროულად დადგომის შემთხვევაში.

  - შემოთავაზებულ სანახ სისტემას უნდა ქონდეს დუბლირებული კომპონენტები;

  - შემოთავაზებულ სისტემას უნდა ქონდეს მოცულობის ზრდის შესაძლებლობა 250 TB-დე,  დისკების ან დამატებითი დისკიანი თაროს საშუალებით, ამ ზრდამ არ უნდა იქონიოს წარმადობაზე ცუდი გავლენა;

- მოთხოვნები სისტემის ფუნქციონალის, ტევადობის და წარმადობის  მიმართ

  - არსებული 3par სანახი სისტემა უნდა ჩანაცვლდეს ახალი თაობის Enterprise სანახი სისტემით ორივე მონაცემთა დამუშავების ცენტრში (HQ/DR) სინქრონული რეპლიკაციის საშუალებით;

  - შემოთავაზებულ სანახ სისტემას უნდა ქონდეს FC მხარდაჭერა და უნდა დაინტეგრირდეს ინფრასტრუქტურაში San Switch-ების მეშვეობით;

  - შემოთავაზებულ სისტემას უნდა ქონდეს გამოყენებადი მოცულობა -  100 TB

  - შემოთავაზებული სისტემის წარმადობა უნდა იყოს არსებული 3Par-ის წარმადობის და ასევე არსებული VxRail წარმადობის ჯამის შესაბამისი და უნდაიყოს გათვლილი იმგვარად რომ წლიურად წარმადობობა ზრდა იქნება დაახლოებით 15-20%-ით, და უნდა იყოს შემოთავაზებული 5(ხუთი) წლის პერსპექტივით.

  - ახალი მონაცემთა სანახი სისტემა უნდა იყოს შემოთავაზებული ყველა დამატებითი კომპონენტის გათვალისწინებით (SFP მოდულები, კაბელები, რეკში სამონტაჟო აქსესუარებით, და ა.შ)

- მოთხოვნები ლიცენზიისა და მხარდაჭერის მიმართ

  - შემოთავაზებულ პროდუქტებს უნდა მოყვებოდეს ყველა საჭირო ლიცენზია და მწარმოებლის მხარდაჭერა 3 და 5 წლით.

  - შემოთავაზებულ გადაწყვეტიელბაში არ უნდა იყოს EoS 3 წლის განმავლობაში არცერთ კომპონენტზე;

4  ცალი - SAN Switch-ი

- ფორმ ფაქტორი

  - Rack-mount სტანდარტულ სასერვერო კარადაში, უნდა მოყვებოდეს მონტაჟისთვის საჭირო ყველა აქსესუარი;

- მოთხოვნები სისტემის მართვის და მონიტორინგის მიმართ

  - შეთავაზებულ გადაწყვეტილებას უნდა გააჩნდეს სისტემის მართვა როგორც გრაფიკული (GUI), ისე ბრძანების სტრიქონიანი (CLI) ინტერფეისიდან;

  - შეთავაზებულ გადაწყვეტილებას უნდა გააჩნდეს გამოყოფილი მართვის (management) პორტები;

  - შეთავაზებულ გადაწყვეტილებას უნდა გააჩნდეს SNMP პროტოკოლის მხარდაჭერა;

- მოთხოვნები მაღალმდგრადობის და მასშტაბურობის მიმართ

  - შემოთავაზებულ გადაწყვეტილებლების კომპონენტები უნდა იყოს დუბლირებული;

  - შემოთავაზებულ გადაწყვეტილებას უნდა შეეძლოს დამატებითი San Switch-ის დაერთება პორტების გამრავლების მიზნით;

  - შემოთავაზებულ  გადაწყვეტილებას უნდა ქონდეს თითო SAN Switch-ზე მინიმუმ 30 აქტიური ლიცენზირებული პორტი, დამატებით ლიცენზიების გაზრდის საშუალებით;

- მოთხოვნები სისტემის ფუნქციონალის და წარმადობის  მიმართ

  - შემოთავაზებულ San Switch-ებს უნდა ქონდეს FC მხარდაჭერა;

  - შემოთავაზებულმა San Switch-მა უნდა უზრუნველყონ DataCenter-ში არსებული სერვერების დაერთება მონაცემთა სანახ სისტემასთან FC-ს მეშვეობით;

  - შემოთავაზებულმა San Switch-მა უნდა უზრუნველყონ მონაცემებთან წვდომა როგორც მთავარი ასევე სარეზერვო Datacenter-ში არსებულ მონაცემთა სანახ სისტემასთან მთავარი და სარეზერვო Datacenter-ის სერვერებიდან (ჰოსტებიდან);

  - სასურველი შემოთავაზებულმა San Switch-მა უნდა უზრუნველყონ მთავარი და სარეზერვო Datacenter-ებს შორის მონაცემების სინქრონიზანია მონაცემთა სანახი სისტემის მეშვეობით;

  - ახალი მონაცემთა სანახი სისტემა უნდა იყოს შემოთავაზებული ყველა დამატებითი კომპონენტის გათვალისწინებით (SFP მოდულები, კაბელები, რეკში სამონტაჟო აქსესუარებით, და ა.შ);

- მოთხოვნები ლიცენზიისა და მხარდაჭერის მიმართ

  - შემოთავაზებულ პროდუქტებს უნდა მოყვებოდეს ყველა საჭირო ლიცენზია და მწარმოებლის მხარდაჭერა 3 და 5 წლით;

  - შემოთავაზებულ გადაწყვეტიელბაში არ უნდა იყოს EoS 3 წლის განმავლობაში არცერთ კომპონენტზე;

შესასრულებელი სამუშაოები:

- არსებული გადაწყვეტილების ანალიზი და Best Practices რეკომენდაციების გათვალისწინება;

- ახალი გადაწყვეტილების არქიტექტურის მომზადება და იმპლემენტაცია არსებულ ინფრასტრქუტურაში;

- ახალი გადაწყვეტილების ბოლო სტაბილურ ვერსიამდე განახლება (ყველა კომპონენტის);

- არსებული სანახი სისტემის და San Switch-ები გადაწყვეტილებიდან ძირითადი კონფიგურაციის მიგრაცია(Users, Roles, Authentication, Network, Certificates, ETC);

- ახალი გადაწყვეტილების Active-Standby ფუნქციონალის გამართვა (HQ/DR);

- სტრეს ტესტის ჩატარება მოწოდებული სცენარების მიხედვით;

- დოკუმენტაციის მომზადება დიაგრამებით;

- 3Par-იდან ძირითადი(კრიტიკული) მონაცემების მიგრაცია ახალ გადაწყტილებაზე;

- კონსულტაცია კომპანიის მონიტორინგის ცენტრალურ სისმასთან ინტეგრაციისთვის;

მოთხოვნები მომწოდებლის მიმართ:

- პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის მწარმოებლის ავტორიზაციის წერილი (MAF) ;

- პრეტენდენტმა უნდა წარადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის სრული ტექნიკური მახასიათებლები;

- სისტემის აპარატურული და პროგრამული კომპონენტები უნდა იყოს ერთი და იგივე მწარმოებლის;

- მოწოდებული საქონელი (მისი ყველა კომპონენტი) უნდა იყოს ახალი (არ უნდა იყოს მეორადი გამოყენების);

- პრეტენდენტს უნდა ჰყავდეს შემოთავაზებული შესყიდვის ობიექტის მწარმოებლის მიერ მინიმუმ 2 (ორი) სერტიფიცირებული, სახელმწიფო ენაზე მოსაუბრე ინჟინერი, რომელიც აკრედიტებული იქნება შემოთავაზებული სისტემის ინსტალაციაზე. აღნიშნულის დასადასტურებლად წარმოადგენილი უნდა იქნას სერტიფიკატის ასლი და ცნობა დამსაქმებელი კომპანიიდან;

- პრეტენდენტს ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში განხორციელებული უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 2 (ორი) პროექტი შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებლის მსგავსი ტექნოლოგიის გამოყენებით;

- პრეტენდენტს უნდა შეეძლოს  წარმოადგინოს კონცეფციის მტკიცებულება (POC) მოთხოვნისამებრ;