ვამტკიცებ:

RMG Gold-ის საყდრისის მიწისქვეშა

მაღაროს წარმოების დირექტორი

[ხელმოწერილია]	ვ. ვ. აბაშმაძე

2025 წლის 20 თებერვალი

საყრდისის საბადოსთვის მართვის ბორტული სისტემის მქონე, ქალაქის ტიპის

კომპლექსური სატრანსფორმატორო ქვესადგურის ГКТП 160 10/0,4 БСУ შეძენის

ტექნიკური დავალება

ზოგადი ცნობები განლაგების შესახებ:

ქვესადგურის განთავსება რამდენიმე ნაწილისგან შედგება:

- შემდგომი ელექტროგადამცემი ხაზების (ЛЭП) საჰაერო ხაზი (ВЛ) ბოძების დაყენების მეშვეობით.

- ბეტონის მოედნების მომზადება მოწყობილობებისთვის.

- მოწყობილობა აღჭურვილი უნდა იყოს მაღალი ძაბვის საჰაერო შეყვანით.

ქალაქის ტიპის კომპლექტური სატრანსფორმატორო ქვესადგური ГКТП 160 10/0,4 კვ

გამთიში

გამოკითხვის ფურცელი КТП-ТК ტიპის, კიოსკის ტიპის, გარე დაყენების ერთტრანსფორმატორიანი ქვესადგურის დასაკვეთად

|  | ქალაქის ტიპის კომპლექსური სატრანსფორმატორო ქვესადგურის (ГКТП) ტიპი | ჩიხური |
| --- | --- | --- |
|  | კომპლექსური სატრანსფორმატორო ქვესადგურის სიმძლავრე, კვა | 400 |
|  | კლიმატური შესრულება | У1 |
|  | ნომინალური ძაბვა მაღალი ძაბვის მხარეს, კვ | 10 |
|  | ტრანსფორმატორის ტიპი | ТМГ |
|  | მოსალტვის (შებურვის) ტიპი | ალუმინი |
|  | ძალური ტრანსფორმატორის შეერთების სქემა და ჯგუფი | Д/У-11 |
|  | ძალური ტრანსფორმატორების რაოდენობა | ერთი |
|  | შეყვანა მაღალი ძაბვის მხრიდან | საჰაერო |
|  | შემყვანი აპარატის ტიპი მაღალი ძაბვის მხარეს* | ВНВ (დატვირთვის საჰაერო ამომრთველი) |
|  | ხაზოვანი აპარატების ტიპი მაღალი ძაბვის მხარეს | გამთიშები |
|  | გადამეტძაბვის განმმუხტველების / შემზღუდველების არსებობა მაღალი ძაბვის მხარეს (სავალდებულოა კომპლექსური სატრანსფორმატორო ქვესადგურისთვის (КТП), რომელშიც მაღალი ძაბვა საჰაერო გზით შეიყვანება) | არსებობს |
|  | ნომინალური ძაბვა დაბალი ძაბვის მხარეს, კვ | 0,4 კვ |
|  | შემყვანი აპარატის ტიპი დაბალი ძაბვის მხარეს* | ავტომატური ამომრთველი |
|  | გამოსავალი დაბალი ძაბვის მხარეს | საკაბელო |
|  | აპარატების შესრულება გამავალ ხაზებზე 0,4 კვ | სტაციონარული ავტომატური ამომრთველები |
|  | გარე განათების ფიდერის არსებობა და დენი | არა აქვს |
|  | ერთფაზიანი მოკლე ჩართვისგან დაცვის არსებობა საჰაერო ხაზებზე 0,4 კვ (კომპლექსური სატრანსფორმატორო ქვესადგურისთვის (КТП საჰაერო და საჰაერო-საკაბელო გამომყვანებით) | არა აქვს |
|  | გადამეტძაბვის შემზღუდველების არსებობა მაღალი ძაბვის მხარეს | აქვს |
|  | ელექტროენერგიის აღრიცხვის არსებობა (ელექტრონული მრიცხველი დენის ტრანსფორმატორებით)* | არა აქვს |
|  | ამპერმეტრისა და ვოლტმეტრის არსებობა | აქვს |

მოამზადა:

საყდრისის მიწისქვეშა მაღაროს ენერგეტიკოსმა	[ხელმოწერილია]	ი. პელისოვმა